海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目竣工环境保护验收意见

海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目竣工环境保护验收意见

2023年4月13日，根据《海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目

建设性质：新建

建设地点：海安市海安镇曙光东路

项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 环评设计 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 原料仓库 | / | 位于生产车间内 |
|  | 成品仓库 | / | 位于生产车间内 |
| 公 用 工 程 | 供水 | 来源于市政供水管网 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 化粪池处理后排入通扬运河 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 来自市政电网 | 与环评一致 |
| 环 保 工 程 | 废气 | 挤压成型产生的有机废气无组织排放 | 挤压成型产生的有机废气处理；水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附箱+15m排气筒（1#） |
|  |  | 各车间无组织排放废气:车间内通排风系统 | 各车间无组织排放废气:车间内通排风系统 |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池处理后排入通扬运河 | 生活污水经化粪池处理后肥田利用 |
|  | 噪声 | 降噪量约25dB(A) | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等措施 |
|  | 固废 | / | 一般固废堆场10m2 |
|  |  | / | 危险废物仓库4m2 |

（二）环保审批情况

海安天宇塑业有限公司(以下简称我公司)位于海安市海安镇曙光东路，项目投资50万元从事塑料泡沫制品生产销售项目，购置泡沫成型机、间隙式发泡机等主要设备，该项目建成投产后可形成年产泡沫包装盒10000个、泡沫板材200平方米的生产能力。

2008年6月我公司委托海安县环境科学研究所编制了《海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目环境影响报告表》，并于2008年8月14日取得海安县环境保护局对该项目审批意见（海环管〔2008〕0815号）。我公司在试生产前期因园区无法正常进行蒸汽供应，企业进行供热改造，建设临时锅炉项目（一年一批，见附件十），无法正常运营，现恢复蒸汽供应，我公司可正常生产，因此进行本次验收。

（三）投资情况

本项目目前实际投资64万元，其中环保投资14万元，占投资总额的21.9%。

（四）验收范围

目前，公司泡沫包装盒、泡沫板材生产线及环保配套设施已全部完工，本次验收范围主要针对该工程进行环保验收，即对海安天宇塑业有限公司塑料泡沫制品生产销售项目（泡沫包装盒及泡沫板材项目）进行环保验收，主要包括年产泡沫包装盒10000个及泡沫板材200平方米生产线。检查上述工程内容与环评文件及批复的一致性，核查环境保护措施落实情况，包括废气的排放控制措施、废水的排放控制措施、厂界环境噪声的排放控制、固废处置措施等。

二、工程变动情况

1.规模：没有变化，与环评一致。

2.地点：没有变化，与环评一致。

3.生产工艺：没有变化，与环评一致。

4.环保措施：

环评中挤压成型废气无组织排放，实际建设中挤压成型废气改为有组织排放，处理工艺为水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）。根据环评批复要求，生产过程中的废气由无组织排放改为有组织排放，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】668号文，废气无组织排放改为有组织排放属于一般变动。

环评中生活污水经化粪池处理后排入通扬运河，实际建设中生活污水经化粪池处理后肥田利用。该措施没有导致不利环境影响加重，属于一般变动。

环评中危废没有空压机废油、废活性炭、废过滤棉，环评批复中提及空压机废油委托有资质单位处置，实际建设中危废空压机废油、废活性炭、废过滤棉委托有资质单位进行处置，并按规范要求建设了危废仓库，不会导致污染物排放量增加，属于一般变动。

海安天宇塑业有限公司项目变动根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环函【2020】688号）文件精神，我公司在建设过程中所发生的变动属一般变动，原建设项目环境影响评价结论不发生变化，可以纳入项目竣工环保验收。

- 5、其他环境保护设施

- （1）在线监控装置

依据环评批复中的要求，本项目不需要安装废水、废气的在线监测设备。

（2）其它

本项目排污口均规范设置，废气、废水排口设置了排污口标志牌。危废仓库、固废仓库和雨水排口设置了标志牌。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 本项目废水主要为生活污水。

- 生活废水经化粪池处理后肥田利用。

（二）废气

本项目大气污染物主要是挤压成型废气。

挤压成型废气通过水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附后经15m高排气筒（1#）排放，未收集部分废气无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要是空压机等设备，厂区采取合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要有泡沫粒子废料、废活性炭、废过滤棉、空压机废油及生活垃圾等。生活垃圾委托环卫清运；泡沫粒子废料外售处理，目前由个体户处置；废活性炭、废过滤棉、空压机废油委托相关有资质单位处理，目前委托南通海佳环境科技有限公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，本项目废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

（二）废气

验收监测期间，本项目挤压成型产生的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准和和无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物（NMHC）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放标准限值。

（三）厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（四）固体废物

本项目固体废物主要有泡沫粒子废料、废活性炭、废过滤棉、空压机废油及生活垃圾等。生活垃圾委托环卫清运；泡沫粒子废料外售处理，目前由个体户处置；废活性炭、废过滤棉、空压机废油委托相关有资质单位处理，目前委托南通海佳环境科技有限公司处理。

（五）污染物排放总量

本项目厂区废水总排口排放的化学需氧量的年排放总量均符合环评批复中的核定量。

（六）环保设施去除效率

1.厂界噪声治理设施

根据监测结果表明采取隔声、消声、减震措施后，东、南、西、北厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1类区域标准要求。

2.废气治理设施

因排气筒进口不具备采样条件，未对废气排气筒进口进行监测，所以废气治理措施处理效率无法核对。经过监测，项目挤压成型产生的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准和和无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物（NMHC）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放标准限值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，各项污染物稳定达标排放，污染物排放总量均符合环评/批复中的总量控制指标，不会对环境造成负担。根据环评预测模型，项目周边地表水、地下水、环境空气、土壤环境质量均能达到验收执行标准。

六、验收结论

结合项目验收监测报告的结论和现场检查情况，验收工作组认为：

（一）建设项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，且环境保护设施与主体工程同时投入使用；

（二）污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求；

（三）环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；

（四）建设过程中未造成重大环境污染未治理完成，未造成重大生态破坏；

（五）根据排污许可证分类管理名录，项目目前产能应为简化管理；

（六）建设项目属于整体验收，使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要；

（七）建设单位未因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚；

（八）验收报告的基础资料数据基本详实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论基本明确、合理；

（九）建设项目无“其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收”等情况；

综上所述，验收工作组认为该项目环境保护设施竣工验收合格，可正式投入使用

七、后续要求

/

- 验收人员信息

详见签到表

海安天宇塑业有限公司

2023年3月25日

附表