风险评估编号：MLDKJ-FXPG

风险评估版本号：2025年

江苏铭利达科技有限公司突发环境事件风险评估报告

编制单位：江苏铭利达科技有限公司

技术协助单位：南通久蓝环保科技有限公司

2025年10月

目录

1前言	4

2总则	6

2.1编制原则	6

2.2编制依据	6

2.2.1政策法规	6

2.2.2标准规范	8

2.2.3其他文件	9

2.3评估范围	9

2.4环境风险评估程序	9

2.5环境风险评估的一般要求	10

2.6术语与定义	10

3资料准备与环境风险识别	12

3.1企业基本信息	12

3.1.1企业概况	12

3.1.2自然环境	12

3.1.3环境功能区划及环境质量	16

3.2企业周边环境风险受体情况	18

3.2.1大气环境风险受体	18

3.2.2水环境风险受体	19

3.2.3生态环境保护目标	20

3.2.4土壤环境敏感度	22

3.3风险物质识别	22

3.3.1物质性质	22

3.4环境风险单元识别	25

3.5生产工艺情况	25

3.5.1生产工艺简介	26

3.5.2生产设备	26

3.5.3生产工艺过程含有风险工艺和设备情况	29

3.5.4公用辅助工程情况	30

3.5.5“三废”排放及处理情况	31

3.6重大环境风险事故发生情况	32

3.7安全生产管理	32

3.8现有环境风险防控与应急措施情况	33

3.8.1现有环境风险防控措施情况	33

3.8.2应急物资及装备情况	35

3.8.3应急监测能力	36

3.8.4内部应急队伍	36

3.8.5外部应急救援力量	37

4突发环境事件及其后果分析	38

4.1突发环境事件情景分析	38

4.2突发环境事件情景源强分析	40

4.2.1事件情景1	40

4.2.2事件情景3、6	41

4.2.3事件情景4、5	41

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	42

4.3.1事件情景1	42

4.3.2事件情景3、6	44

4.3.3事件情景4、5	45

4.4突发环境事件危害后果分析	46

4.4.1事件情景1	46

4.4.2事件情景3、6	47

4.4.3事件情景4、5	49

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	51

5.1环境风险管理制度	51

5.2环境风险防控与应急措施	52

5.3环境应急资源	52

5.4历史经验教训总结	53

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	53

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	55

6.1短期整改内容及实施计划	55

6.2中、长期整改内容及实施计划	55

7企业突发环境事件风险等级	56

7.1企业突发大气环境事件风险等级	56

7.1.1涉气风险物质数量与临界值比值（Q）	56

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	57

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	58

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定	58

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征	59

7.2企业突发水环境事件风险等级	59

7.2.1涉水风险物质数量与临界值比值（Q）	59

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	60

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	64

7.2.4突发水环境事件风险等级确定	65

7.2.5突发水环境事件风险等级表征	65

7.3风险等级调整	66

1前言

江苏铭利达科技有限公司是由深圳市铭利达精密技术股份有限公司出资100000 万元注册成立的有限公司，位于海安高新区东海大道西 99 号，公司主 要从事铝合金、镁合金、锌合金铸件（国家有专项规定及禁止类的除外）、铝 型材、冲压件及其金属结构件、塑胶零部件、电线电缆的研发、设计、制造、 组装、销售；模具及工装夹具、工业自动化设备的研发、设计、制造、销售； 普通货物仓储；道路普通货物运输；自营和代理各类商品的进出口业务（国家 禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。

江苏铭利达于 2017 年 10 月委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制了   《江苏铭利达科技有限公司车用轻量化铝镁合金零部件智能化生产项目环境影   响报告书》，该项目收购海安高新技术产业开发区原有空置的生产用房，该项   目于 2017 年 10 月 13  日取得海安县行政审批局批复（海行审﹝2017﹞618 号）。 2020 年 2 月，江苏铭利达开展“江苏铭利达科技有限公司车用轻量化铝镁合金

零部件智能化生产项目（阶段验收年产铝合金零部件 8000 吨）”工作（一期项  目），一期项目已通过环境保护竣工验收。企业铝合金零部件 10.2 万吨/年、锌 合金零部件 1 万吨/年项目（二期项目）尚未完全建成和验收。

为应对市场需求的变化，提高企业自身竞争力，江苏铭利达科技有限公司  对现有项目产品和工艺进行升级改造，调整设备类型和产品种类，在不新增铸  造产能的基础上，对现有铝合金零部件生产线进行技术改造，并新增型材产品  生产线、塑胶产品生产线。主要内容是将现有（二期）年产 10.2 万吨铝合金零 部件改建为年产 9.9 万吨铝合金零部件和 0.3 万吨镁合金零部件，对现有一期年 产 8000 吨铝合金零部件和二期年产 1 万吨锌合金零部件生产线。技改项目建成 后，可实现年产铝合金零部件 10.7 万吨（注：包括一期产能铝合金 0.8 万吨已  验收、二期铝合金零部件 9.9 万吨）、镁合金零部件 0.3 万吨、锌合金零部件 1  万吨、型材产品 2.96 万吨、塑胶零部件 1 万吨。不做改动，全厂铸造产能不增 加。同时，新上型材产品生产线、塑胶零部件生产线。

2020 年 7 月 14  日，江苏铭利达科技有限公司《江苏铭利达科技有限公司   轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目环境影响报告书》通过海安   市行政审批局审批（批复号：海行审投资﹝2020﹞314 号）。2021 年 11 月完成  自主验收，验收内容为：铝合金零部件 20000 吨/年、镁合金零部件 3000 吨/年。

劳动定员：项目现有 200 名工作人员。

生产制度：全年工作 300 天，实行三班制，8 小时一班，年工作时间 7200 小时。

企业于 2022年 6 月 18  日完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案，环境应急预案每三年至少修订一次，故本次更新 突发环境事件风险评估。

根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《关于印发〈南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度〉的通知》（通环办〔2016〕16号）等文件的精神，对可能发生突发环境事件的企业进行环境风险评估，工作内容包括识别环境风险、分析可能发生突发环境事件及其后果、分析现有环境风险防控和环境应急管理差距、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等，开展企业环境风险评估是编制企业突发环境事件应急预案的重要前提。

公司专门成立了工作组，在对公司生产项目进行现场勘查及相关资料收集、整理和研究的基础上，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，编制完成了本风险评估报告。

2总则

2.1编制原则

本评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）全面、细致地进行现状调查。

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平。

（3）对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业环境风险防控与应急措施实行标准对照表，分析现有环境风险防控和环境应急管理差距，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。

（4）评估报告的内容和格式必须符合规范要求。

2.2编制依据

2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007年8月30日通过，2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日修订通过，自2021年9月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2021年国家主席令第81号）；

（5）《化学物质安全管理条例》（国务院令第645号，2013年15月4日修订，2013年15月7日起施行）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（国家主席令104号，2021年15月24日通过修改，2025年6月5日起实施）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（9）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令十六号，2018年10月26日施行）；

（10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（11）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日施行）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日起施行）；

（14）《危险化学品名录》（2015版）；

（15）《国家危险废物名录（2021年版）》（自2021年1月1日起施行）；

（16）《重点监管的化学物质名录》（2013年完整版）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理和防范环境风险的通知》（国家环保总局，环发〔2012〕77号）；

（18）《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015）；

（19）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）；

（20）江苏省突发环境事件应急预案管理办法（苏环发[2023]7号；

（21）国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知

（22）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办2024〕16号）

（23）《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2013〕321号）；

（24）《江苏省固体废物污染环境防治条例（修改）》（省十三届人大第二次会议，2018年3月28日）；

（25）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）；

（26）《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2014〕152号）；

（27）《江苏省国家级生态保护红线规划》；

（28）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）；

（29）《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）。

2.2.2标准规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-20142018年修改）；

（4）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（5）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576—GB20591）；

（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（11）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（12）《重点监管的化学物质安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

（13）关于印发《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》的通知（苏环办﹝2014﹞232号）；

（14）江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；

（15）《江苏省环境安全企业建设标准（试行）》；

（16）《环境应急资源调查指南（试行）》环办应急（2019)17号；

（17）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（18）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（19）《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局局长办公会议，2012年5月21日）；

（20）《危险化学品重大风险源辨识》（GB18218-2018）

（21）《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)

（22）《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)

2.2.3其他文件

江苏铭利达科技有限公司其他文件资料。

2.3评估范围

本风险评估报告适用江苏铭利达科技有限公司现有生产过程中全厂范围内生产、使用、存储或释放危险化学物质等环境风险物质的过程中存在的环境风险的评估。具体包括：

（1）公司使用的化学物质的存储、使用过程中的环境风险评估；

（2）公司原辅料在生产、储运过程中发生的泄漏、燃烧、爆炸等事故及其处理过程中的应急响应机制的环境风险评估；

（3）危险固废堆放、运输、处置中产生的环境风险评估；

（4）公司消防水、泄漏物质收集应急处理等产生的事故废水、废液的收集处理过程的环境风险评估；废气非正常排放的环境风险评估；

（5）公司发生事故后应急处理过程中可能对周围环境产生危害影响的环境风险评估。

2.4环境风险评估程序

江苏铭利达科技有限公司突发环境事件风险评估报告的风险评估程序见图2-1所示。

图2-1突发环境事件风险评估报告的风险评估程序图

2.5环境风险评估的一般要求

有下列情况之一时，我公司将及时重新划定环境风险等级，编制或修订本企业的突发环境事件风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

2.6术语与定义

1、突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2、环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生的概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示。

3、危险物质（风险物质）是指一种或若干物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性，使其具有导致火灾、爆炸或中毒的物质。

4、临界量：对于某种或某类危险物质规定的数量，若功能单元中物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

5、环境风险单元指长期或短期生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施（贮存容器、管道等）及环保处理设施或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

6、环境风险受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态功能的单位或区域等。

7、清净下水指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

8、事故排水指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

3资料准备与环境风险识别

3.1企业基本信息

3.1.1企业概况

江苏铭利达科技有限公司位于海安高新区东海大道西99号，是一家专业从事有色金属铸造生产的企业。江苏铭利达科技有限公司占地115885.32平方米，年工作300天，单班制，每班工作8小时，年生产时数2400h/a。公司基本情况汇总见表3-1。

表3-1铭利达基本情况汇总表

| 单位名称 | 江苏铭利达科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 海安高新区东海大道西99号 | 所在区 | 高新区 |
| 企业性质 | 有限公司 | 所在街道（镇） | 高新区 |
| 法人代表 | 陶诚 | 所在社区（村） | / |
| 法人代码 | 91320621MA1N095M64 | 占地面积 | 115885.32 m2 |
| 联系电话 | / | 建筑面积 | 105885.32 m2 |
| 企业规模 | 小型 | 职工人数 | 40人 |
| 主要原料 | 铝、锌、镁、精炼剂、除渣剂、切削 液、天然气等 | 所属行业 | C3250有色金属铸造 |
| 主要产品 | 铝合金零部件、锌合金零部件、锌合 金零部件 | 经度坐标 | 东经120°24′15.78″ |
| 联系人 | 季盈盈 | 纬度坐标 | 北纬32°29′35.53″ |
| 联系电话 | 18012286103 | 历史事故 | 无 |

公司具体环评情况见表3-2。

表3-2环评情况

| 项目 | 环评批复情况 |  | 竣工环保验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审批单位 | 审批文号 | 验收单位 | 验收文号 |
| 江苏铭利达科技有限公司车用 轻量化铝镁合金零部件智能化 | 海安县行政审 批局 | 海行审﹝2017﹞618 号 | 2020 年 2 月一期项目 | / |

| 生产项目环境影响报告书 |  |  | 自主验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏铭利达科技有限公司轻量 化铝镁合金精密结构件及塑胶 件智能制造项目环境影响报告 书 | 海安市行政审 批局 | 海行审投资 ﹝2020﹞314 号 | 2021 年 11 月自主验收 | / |

3.1.2自然环境

企业位于海安市高新区，具体位置见附图。

1)地理位置

海安市位于江苏省中南部，东临黄海，南望长江，西通扬泰，北接盐阜，毗连如东市、如皋市、泰兴市、姜堰市、东台市。市域地理坐标位于北纬32”32’~32”43’，东经120”12~120”53’之向境内交通发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。两条国道(G20G328)、两条高速(S28、G15)贯穿全境，两条运河(通扬、通梅畅流其间，两条铁路(沿海、宁启)在此交汇。新老通洋河、焦港河纵横交错，2小时经济圈内有10多个大中城市，6个机场

海安距离上海161Km，有苏通大桥、沪通铁路、沪崇启、沪崇海条通道连接上海，已全面融入以上海为龙头的长三角1.5小时经

圈，成为长三角新的投资热土。海安境内有两条高速，三条铁路，两条国道，两条运河立体交融公、铁、水无缝对接，形成了苏中地区独一无二的交通优势。

(1)铁路:新长铁路、宁启铁路、沪通铁路、洋口港铁路支线在此交汇，融入全国铁路交通网，成为长三角北翼的铁路枢纽中心。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站于一体，是江苏中部地区最大的二级编组站，日发客车百余列次。

(2)公路:204国道、328国道、202省道和海防公路纵横全区沿海高速、江海高速在此交叉相汇，在区内建有两个道口。从这里12小时车程内可通达大半个中国。

(3)水运:通榆运河、连申线、通扬运河从境内穿越而过，毗邻国家十大港口之一南通港、东方深水大港洋口港。从这里，可通达中国沿江沿海和世界各港。

(4)航空:南通机场近在咫尺，2小时行程内密布着上海浦东虹桥、盐城等6个机场。

公司位于海安高新技术高新区，江苏省海安高新技术产业高新区(简称海安高新区)是江苏长江以北首批落户县级城市的省级高新区港在南通市海安县主城区、面积208.9平方公里,人口26.6万人设13个片区办事处，18个社区，40个村。是国际科技合作基地家科技示范园区、国家级高校学生科技创业实习基地:苏生有业国区、江苏省“两化”融合示范区。2012年8月，江苏省人民我府批准筹建海安高新区。

(1)产业定位

第二产业优先发展新材料、新能源等新兴产业，培育成为海安高新区新的核心产业，发展精密制造业:第三产业大力发展“公铁水”联运等与制造业相配套的生产性服务业，积极引导金融服务业、科技服务业、信息服务业、商务服务业等，促进生产性服务业与生活性服务业协调发展。

2)地形地貌

海安市是江积、河积、海积平原区，境内无山地和丘陵，地面高程1.6~6米，西北部圩田地带和东北沿海地带地势较低，中部和南部地势略高。地面高程自南向北由6.0米降至1.6米(废黄河标高)全市地势低平,由平原和圩洼构成,分别占总面积的78.3%和21.7%海安市境内东西直线最长71.1公里，南北最宽39.35公里，西宽东窄，形如匙型。通扬运河横穿东西，串场河纵贯南北，将海安分为河南、河北、河东三个不同自然区域。西北里下河地区河网纵横，地资源比较丰富，西南为高沙土地区，市域东端临近黄海，分布有沿海湿地和滩涂。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度6度以下，按7度设防。

3)气候特征

本地区属于北亚热带海洋季风性湿润气候区。日照充足，雨水充沛，无霜期长。春季天气多变，夏天高温多雨，秋季天高气爽，冬天寒冷干燥。常年平均气温为15.8°C，1月最冷，平均1.7℃，历吏极端低温-12.1℃;七八月最热，平均27℃。1953年8月24日，2003年7月极端高温则达39.7℃。平均年降水量1049.9毫米，主要集中在4-9月份。降水最多年份1991年达1636.9毫米。夏季降水最多，占全年的47%，冬季最少，占9%。最长连续降水日13天，降水279.5毫米，为1969年7月6日~18日，最长连续无降水日48天，为1980年15月3日~1981年1月19日，冬旱。

本地区受季风影响明显，冬季盛行东北风和西北风，夏季盛行东南风，常年主导风向为ESE风。年均风速2.9m/s，遇寒潮或台风过境则风速较大，最大风速13.4m/s，大气稳定度以中性层结构为主(占45.8%)。

海安全年风玫瑰图，见图3-1。

图3-1海安全年风玫瑰图

6）水文

海安市西向来水来自姜黄河各支流及新北凌河等，南向来水来自长江引水。

海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分为长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护江水北调输水通道通榆河和新北凌河，由涵闸控制，使新、老北凌河分开，域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。

（A）长江水系

通扬公路以南、通榆公路以东属长江水系，总面积703.8km2，平均水位2.01m，最高水位4.49m，最低水位0.08m。主要河流有北凌河、栟茶运河、如海河、焦港河、丁堡河等。焦港河、如海运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；栟茶运河、为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。栟茶运河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、海运河、北凌河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。

栟茶运河由泰州市塔子里入境，由西往东，途径海安市雅周、营溪、仁桥、城东、如焦河、西场、李堡镇、角斜镇等8个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安市高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度53.64公里，沿河两岸有不少工业废水及生活污水排入，污染较重的红卫河在城东镇出境时，与拼茶运河交汇，也对其水质产生一定影响。

栟茶运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。栟茶运河主要功能为工业和农业用水。

如海运河和焦港河均为南北向的河流，也是连接长江、淮河两大水系的南北枢纽，分别由如皋市柴湾和夏堡入境，县内长度为13km和22km，两条河流均从长江引水，向北输送，是栟茶运河、红卫河的补水河，水流方向基本由南向北，沿河工业污染源较少。如海运河、焦港河主要功能为工业和农业用水。

（B）淮河水系

通扬公路以北、通榆公路以西为里下河地区，属淮河水系，总面积422.4km2，平均水位1.34m，最高水位3.57m，最低水位0.32m。主要河流有新北凌河、通榆运河、串场河等。新北凌河为南水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。

新红卫河——通榆运河，新红卫河从泰州市经海安市章郭乡入境，途经双搂、胡集至海安镇，与通榆运河相接，境内全长20.7公里，水流常年流向由西往东；通榆运河由海安镇向北入盐城市，境内全长7.8公里，水流常年流向由南往北，新红卫河——通榆运河是海安境内主要水路交通通道，同时也是海安境内工业、农业、城镇饮用水源。

（C）水源保护区

海安市在地面水厂位于胡集镇内，新通扬河南岸。根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》第九条（二）其他河道：取水口上游一千米至下游五百米，及其两岸背水坡堤脚外一百米范围内的水域和陆域为一级保护区；一级保护区以外上溯二千米、下延五百米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯二千米、下延一千米范围内的水域和陆域为准保护区。

7）生态环境

由于人类多年的开发活动，该区域的自然生态已为人工农业生态所取代，本地天然植被较少，除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜等。此外还有人工种植的水杉、杨树、柳树、广玉兰、女贞、银杏等木本植物和芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英等草本植物；野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔、黄鼠狼等。

3.1.3环境功能区划及环境质量

- 环境质量标准

铭利达所在地区域大气、地表水、土壤环境、声环境功能类别划分见表3-3。

表3-3铭利达所在地环境功能区划

| 评价因子 | 平均时段 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）及其修改单中二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  | 1 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 |  |
| O3 | 8 小时平均 | 160 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4000 |  |
|  | 1 小时平均 | 10000 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| HCl | 日均值 | 15 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D |
|  | 1 小时平均 | 50 |  |

（2）环境质量现状

①环境空气

2024年，南通市环境空气质量平均优良天数比率（AQI）实为86.1%，比2023年提升2.5个百分点；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为25微克/立方米，比2023年下降7.4%。

1.1 主要污染物

南通市2024年监测天数为366天，其中优良天数315天，优良天数比率为86.1%。轻度污染44天、中度污染5天、重度污染天2天，分别占比12.0%、1.4%、0.5%。

全市环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳第95百分位浓度（CO-95%）和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度（O3-8h-90%）分别为42微克/立方米、7微克/立方米、24微克/立方米、1.0毫克/立方米和156微克/立方米。与2023年相比，PM2.5、PM10、NO2和O3-8h第90百分位数浓度均有下降，下降幅度分别为7.4%、10.6%、11.1%和6.0%，SO2浓度持平，CO第95百分位数浓度有所上升，升幅为11.1%。见图1。

图1  2024年南通市环境空气主要污染物浓度与2023年对比

2024年南通市环境空气主要污染指标监测结果见表1。

表1  2024年环境空气主要污染指标监测结果表（单位：μg/m3）

| 项 目 | 南通 | 海安 | 如皋 | 如东 | 启东 | 通州 | 海门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 二氧化氮（NO2） | 24 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 42 | 51 | 49 | 46 | 40 | 44 | 42 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 25 | 32 | 31 | 26 | 24 | 26 | 27 |
| 一氧化碳第95百分位数（CO-95%） （单位：mg/m3） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数（O3-8h-90%） | 156 | 154 | 152 | 147 | 150 | 152 | 156 |

2024年南通市环境空气质量优良天数比率及与2023年对比见图2。

图2  2024年南通市环境空气质量优良天数比率及与2023年对比

2024年，按照省政府发布的《江苏省重污染天气应急预案》，我市发布黄色预警5次。

1.2 降水

2024年，南通市共采集降水样品587个，其中属于酸雨的样品（pH<5.6）2个，酸雨发生频率为0.3%，较2023年下降0.2个百分点；全市降水年均pH值为6.48，较2023年升高0.13；pH值最小为5.39，出现在10月14日市区城中站点。各县（市、区）降水pH年均值均高于酸雨临界值，除市区酸雨发生频率为1.1%外，其余海门、海安、如皋、如东、通州、启东均无酸雨发生。

2024年城镇降水年均pH值及酸雨发生率见表2。

表2  2024年南通市降水酸度统计表

| 区 域 | 样品数 （个） | 降水pH值 |  |  | 酸雨样品数 （个） | 酸雨发生频率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 主城区 | 180 | 5.39 | 8.73 | 6.38 | 2 | 1.1 |
| 海 安 | 58 | 7.16 | 8.30 | 7.47 | 0 | 0 |
| 如 皋 | 102 | 5.79 | 8.10 | 6.60 | 0 | 0 |
| 如 东 | 53 | 5.82 | 7.36 | 6.35 | 0 | 0 |
| 通 州 | 70 | 6.02 | 7.46 | 6.45 | 0 | 0 |
| 海 门 | 59 | 6.01 | 6.96 | 6.32 | 0 | 0 |
| 启 东 | 65 | 5.97 | 7.52 | 6.43 | 0 | 0 |
| 全 市 | 587 | 5.39 | 8.73 | 6.48 | 2 | 0.3 |

注：主城区指崇川区及经济技术开发区。主城区3个降水测点均位于崇川区。

2 水环境

南通市共有16个国家考核断面，均达到省定考核要求，其中15个断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。55个省考以上断面中九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等16个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、碾砣港闸、勇敢大桥、东方大道桥、城港路桥等38个断面水质符合Ⅲ类标准；无V类和劣V类断面。

2.1饮用水源

全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量8.5亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。

2.2长江（南通段）水质

长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质保持Ⅱ类。

2.3内河水质

南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。

2.4城区主要河流

市区濠河水质总体达到地表水Ⅲ类标准，水质良好；各县（市、区）城区水质基本达到Ⅲ类标准。

2.5地下水水质

2024年，南通市省控以上23个地下水区域监测点位，水质满足Ⅳ类及以上标准的20个，满足Ⅴ类的3个，分别占比87.0%、13.0%。

2.6入海河口水质

2024年，全市14条入海河流中13条达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，1条达到Ⅳ类标准。

2.7近岸海域水质

2024年，南通市近岸海域达或优于《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准面积比例为88.3%，达三类标准面积比例为5.2%，达四类标准面积比例为1.3%，劣四类标准面积比例为5.2%。优良（一、二类）标准面积比例比上年增加0.8个百分点，劣四类标准面积比例比上年减少0.5个百分点，基本保持稳定，主要超标指标为无机氮。

3. 声环境

2024年，南通全市声环境质量总体较好并且保持稳定：与2023年相比，南通市区昼间区域声环境等级保持为三级水平，平均等效声级下降了0.6dB(A)；四县（市）、海门区中，如皋市昼间区域声环境等级由二级上升为一级水平，平均等效声级值下降了0.5dB(A)，其余县（市、区）昼间区域声环境等级保持不变。功能区昼、夜间声环境质量达标率稳定保持在90%以上，同比保持稳定。南通全市道路交通昼间声环境质量均处于一级（好）水平，同比保持稳定。与2023年相比，市区昼间道路交通噪声超标路段比例下降12.2个百分点。

3.1区域声环境

2024年，南通市区（含通州）区域声环境昼间平均等效声级别值为55.9dB(A)，均处于三级（一般）水平。与2023年相比，南通市区昼间区域声环境等级保持为三级水平，平均等效声级下降了0.6dB(A)。

四县（市）及海门区中，如皋市区域声环境昼间平均等效声级别值为49.4dB(A)，区域声环境等级处于一级水平，海安市区域声环境昼间平均等效声级别值为58.0dB(A)，区域声环境等级处于三级水平。其余县（市、区）昼间区域噪声平均等效声级在52.2～54.0dB(A)之间，区域声环境等级均处于二级水平。与2023年相比，四县（市）、海门区中，如皋市昼间区域声环境等级由二级上升为一级水平，平均等效声级值下降了0.5dB(A)，其余县（市、区）昼间区域声环境等级保持不变。

图3  2024年南通市四县（市）及海门区昼间区域噪声平均等效声级与2023年对比

图4  2024年南通市区域噪声声源构成

3.2功能区声环境

2024年，南通市区（含通州）声环境功能区昼间测次达标率为100%，夜间测次达标率为81.2%；1类区夜间平均等效声级值超过标准1 dB(A)，其它功能区均符合国家《声环境质量标准》（GB3096—2008）相应功能区标准。昼间声环境质量达标情况好于夜间。

表3  2024年各地功能区噪声监测结果表  单位：dB（A）

| 区 域 | 1类区 （居住、文教区） |  | 2类区 （混合区） |  | 3类区 （工业区） |  | 4a类区（城市交通干线两侧区域） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间Ld | 夜间Ln | 昼间Ld | 夜间Ln | 昼间Ld | 夜间Ln | 昼间Ld | 夜间Ln |
| 市区（不含海门） | 52 | 46 | 53 | 46 | 56 | 51 | 61 | 53 |
| 海 安 | 46 | 39 | 51 | 44 | 56 | 48 | 59 | 51 |
| 如 皋 | 54 | 45 | 56 | 47 | 55 | 50 | 58 | 51 |
| 如 东 | 51 | 44 | 54 | 47 | 59 | 51 | 62 | 52 |
| 海 门 | 49 | 41 | 51 | 43 | 52 | 46 | 59 | 51 |
| 启 东 | 52 | 43 | 56 | 46 | 58 | 51 | 63 | 54 |

3.3 道路交通声环境

2024年，市区城市道路交通噪声昼间平均等效声级值为64.6dB(A)，交通噪声强度均为一级，声环境质量均达到一级（好）水平。监测路段中，路段昼间平均等效声级超出昼间二级限值70dB(A)占市区监测总路长0.9%。与2023年相比，市区昼间道路交通噪声等效声级下降1.2dB(A)，噪声等级强度保持不变，超标路段比例下降12.2个百分点。

2024年，四县（市）、海门区交通干线昼间噪声平均等效声级值在60.1~66.7 dB(A)之间，各县（市、区）城区昼间道路交通噪声环境质量均处于一级（好）水平。监测路段中四县（市）及海门区中无路段昼间道路交通噪声超标。

表4   2024年各地城区昼间交通干线噪声监测结果表

| 区 域 | 总路长（公里） | Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 市 区（不含海门） | 398.0 | 64.6 |
| 海 安 | 28.7 | 63.1 |
| 如 皋 | 41.2 | 60.1 |
| 如 东 | 91.1 | 60.6 |
| 海 门 | 84.6 | 65.0 |
| 启 东 | 19.0 | 66.7 |

4 土壤环境

2024年南通市土壤环境共监测29个国家网一般风险监控点，均为农用地类型，其中28个为耕地类型，1个为林地类型，全年土壤环境质量状况总体良好，砷、铬、铜、汞、镍、铅、锌7项重金属含量均未超过风险筛选值，与2022年及“十三五”期间相比，超风险筛选值点位数量减少，综合污染指数（PN）下降，土壤环境质量呈改善趋势。

5 辐射环境

2024年，南通市辐射环境质量属全省天然本底水平，有国控点位6个、省控点位17个。自动监测站国控点γ辐射空气吸收剂量率年均值为每小时82.8纳戈瑞，全市瞬时空气吸收剂量率测值范围为每小时31.9~68.2纳戈瑞，基本保持在全省天然本底水平；气溶胶中放射性核素活度浓度未见异常；姚港断面水质总放射性水平和天然放射性核素活度浓度均在全省天然本底涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常；狼山水厂水体中总α、总β活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）放射性指标指导值；全市近岸海域海水中天然放射性核素活度浓度与人工放射性核素活度浓度均未见异常；启东市大洋港海域海洋生物中天然放射性核素活度浓度与人工放射性核素活度浓度均未见异常；土壤中天然放射性核素活度浓度均在全省天然本底涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常；全市电场强度均值为1.21伏特每米，远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）公众曝露控制限值。

6 生态环境状况指数

2024年南通市生态质量指数为53.67，类别为“三类”，各县（市、区）生态质量指数介于 45.25~58.47之间。南通市共有7个县（市、区）参与生态质量评价，其中如东、启东、海安为“二类”，通州、市区、海门、如皋为“三类”。2024 年南通全市各板块中通州、如皋、如东、海安上升 0.42、0.36、0.19 和 0.19 ，其余3个区县 EQI有所下降，市区、启东、海门 EQI 下降分别为-0.11、-0.10 和-0.03。目前参与评价的生物多样性指标（重点保护生物指数、指示生物类群生命力指数）数据均以省域为单元统一评价，省、市、县（区）均为统一值67.51；市区生态胁迫指数最高，为100；如东生态格局指数最高，为37.15；海安生态功能指数最高，为83.90。

表5    2024年生态质量指数表

| 地 区 | 生态格局 | 生态功能 | 生物多样性 | 生态胁迫 | 生态质量 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 州 | 29.58 | 57.57 | 67.51 | 83.77 | 45.25 | 三类 |
| 市 区 | 35.51 | 58.81 | 67.51 | 100.00 | 46.19 | 三类 |
| 海 门 | 27.13 | 78.02 | 67.51 | 76.50 | 52.25 | 三类 |
| 如 东 | 37.15 | 79.89 | 67.51 | 56.93 | 58.47 | 二类 |
| 启 东 | 32.58 | 74.92 | 67.51 | 53.97 | 55.38 | 二类 |
| 如 皋 | 34.90 | 77.69 | 67.51 | 81.60 | 54.42 | 三类 |
| 海 安 | 36.07 | 83.90 | 67.51 | 80.52 | 57.12 | 二类 |
| 全 市 | 33.50 | 74.38 | 67.51 | 72.44 | 53.67 | 三类 |

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1大气环境风险受体

铭利达位于海安高新区东海大道西99号，铭利达周围环境详见附图。

企业周边500m、5公里范围内大气环境风险受体情况见表3-4、3-5。

表3-4铭利达周边500m范围内大气环境风险受体

| 序号 | 周围企业 | 方位 | 距离(m) | 规模(人) | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通斯达瑞金属科技有限公司 | NW | 372 | 15 | 张海云 | 13771896186 |

| 2 | 江苏三贝新材料科技有限公司 | NW | 303 | 10 | 刘钦中 | 0513-88891333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 | 江苏巨硕科技发展有限公司 | NW | 231 | 12 | 刘德青 | 18930758666 |
| 4 | 江苏伟特光电科技有限公司 | NW | 102 | 15 | 谭伟 | 18115306001 |
| 5 | 南通双晨新材料科技有限公司 | N | 13 | 20 | 史进霞 | 15806278111 |
| 6 | 南通锦尚新材料有限公司 | NE | 97 | 13 | 陈新义 | 0513-88888888 |
| 7 | 南通智亦超机电有限公司 | NE | 252 | 17 | 李晓斌 | 13962700680 |
| 8 | 江苏天利机电有限公司 | SE | 206 | 18 | 陈凯 | 0513-88700398 |
| 9 | 江苏埃尔法电梯有限公司 | E | 95 | 20 | 彭胜淼 | 021-60822829 |
| 10 | 江苏聚安新材料科技有限公司 | N | 147 | 35 | 顾圣美 | 13816884395 |
| 11 | 南通全周化纤有限公司 | W | 455 | 15 | 周国银 | 13906277132 |
| 12 | 江苏鸿杰立新材料科技有限公司 | N | 356 | 30 | 张子凤 | 13862716312 |
| 23 | 合计（人数） |  |  | 220 | / | / |

表3-5铭利达周边5公里范围内大气环境风险受体

| 序号 | 环境 类别 | 大气环境风险受体 | 方位 | 距离 (m) | 规模 (人) | 联系方式 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 陈港村 | SE | 3401 | 2631 | 0513-88682176 | 《环境空气质 量标准》 （GB3095 |
| 2 |  | 界河村 | NE | 4525 | 411 | 0513-88655400 |  |
| 3 |  | 仁桥村 | SE | 4404 | 416 | 0513-88689556 |  |

| 4 |  | 海南村 | SE | 4725 | 728 | 0513-88699166 | -2012）二级 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 祖师庙村 | SE | 4504 | 482 | 0513-88689580 |  |
| 6 |  | 三里闸村 | NE | 4680 | 472 | 0513-88892952 |  |
| 7 |  | 连港村 | SW | 2468 | 3955 | 0513-68103909 |  |
| 8 |  | 周吴村 | SW | 2776 | 2632 | 0513-88162927 |  |
| 9 |  | 田庄村 | NE | 3397 | 3468 | 0513-88162927 |  |
| 10 |  | 兴环村 | SW | 2386 | 3280 | 17712223759 |  |
| 11 |  | 北景庄村 | SW | 4182 | 338 | 17712223761 |  |
| 12 |  | 青萍港村 | SW | 4044 | 386 | 17712223763 |  |
| 13 |  | 胡集村 | NW | 3222 | 3909 | 0513-88710039 |  |
| 14 |  | 光华村 | NW | 3160 | 2234 | 0513-68878508 |  |
| 15 |  | 谭港村 | E | 2377 | 2866 | 0513-88162927 |  |
| 16 |  | 园庄村 | NE | 4630 | 875 | 0513-88162927 |  |
| 17 |  | 西园社区 | NE | 2180 | 2068 | 0513-88162927 |  |
| 18 |  | 谢河村 | NW | 2165 | 2899 | 0513-88712552 |  |
| 19 |  | 东庙村 | N | 153 | 3058 | 0513-88162927 |  |
| 20 |  | 罗町村 | NW | 3935 | 630 | 0513-88792489 |  |
| 21 |  | 南通斯达瑞金属科技有 限公司 | NW | 372 | 15 | 13771896186 |  |
| 22 |  | 江苏三贝新材料科技有 限公司 | NW | 303 | 10 | 0513-88891333 |  |
| 23 |  | 江苏巨硕科技发展有限 公司 | NW | 231 | 12 | 18930758666 |  |
| 24 |  | 江苏伟特光电科技有限 公司 | NW | 102 | 15 | 18115306001 |  |
| 25 |  | 南通双晨新材料科技有 限公司 | N | 13 | 20 | 15806278111 |  |
| 26 |  | 南通锦尚新材料有限公 司 | NE | 97 | 13 | 0513-88888888 |  |
| 27 |  | 南通智亦超机电有限公 司 | NE | 252 | 17 | 13962700680 |  |
| 28 |  | 江苏天利机电有限公司 | SE | 206 | 18 | 0513-88700398 |  |
| 29 |  | 江苏埃尔法电梯有限公 司 | E | 95 | 20 | 021-60822829 |  |
| 30 |  | 江苏聚安新材料科技有 限公司 | N | 147 | 35 | 13816884395 |  |
| 31 |  | 南通全周化纤有限公司 | W | 455 | 15 | 13906277132 |  |
| 32 |  | 江苏鸿杰立新材料科技 有限公司 | N | 356 | 30 | 13862716312 |  |
| 33 | 合计 |  | / | / | 37958 | / | / |

3.2.2水环境风险受体

3.2.2.1地表水环境

建设项目实行雨污分流、清污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理，达标接管至海安鹰泰水务有限公司集中处理，达标尾水排入如焦河。

公司位于海安高新区东海大道西99号，根据调查，公司周边及下游10km范围内水环境风险受体分布详见表3-6和水系图。

表3-6公司周边水环境风险受体（10公里）

| 水环境风险受体 | 方位 | 距离 m | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新通扬运河（海安）饮用水水源保护 区 | N | 5800 | 水源水质保护 |
| 新通扬－通榆运河清水通道维护区 | N | 4800 | 水源水质保护 |
| 焦港河（海安市）清水通道维护区 | W | 3000 | 水源水质保护 |
| 高新区蚕桑种质资源保护区 | S | 8028 | 种质资源保护区 |

3.2.2.2地下水环境

根据海安市地质资料，公司所在地岩土层厚度大于1米，渗透系数10-7﹤K≤10—4cm/s，包气带防污性能中等，含水层易污染程度中等，公司所在区域不属于生活供水水源地准保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，同时公司占地为规划的工业用地，场地内无分散居民饮用水源等其他环境敏感区，周边居民饮用水来自市政自来水管网。

### 3.2.3生态环境保护目标

①生态保护红线

江苏省生态红线区域保护规划是在原《江苏省重要生态功能保护区区域规划》基础上，按照“保护为主、应保尽保，科学评估、合理布局，分级管控、强化措施”的思路和原则，全省共划定十五类（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区）生态红线区域。生态红线区域的划定，是我省生态文明建设的基础性工作，是在主体功能区规划指导下实施生态空间保护和管控的细化，也是贯彻节约优先，保护优先，自然恢复为主方针的具体化，对于妥善处理保护与发展的关系，从根本上预防和控制各种不合理的开发建设活动对生态功能的破坏，构建生态安全格局，推动科学发展具有重要作用。

根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为西侧4.4km的新通扬－通榆运河清水通道维护区，本项目不在管控区范围内，满足江苏省生态红线区域保护规划要求。

根据《江苏省通榆河水污染防治条例》通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。

本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区内，因此本项目的建设符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。

### 3.2.4土壤环境敏感度

本项目位于海安高新区东海大道西99号，本项目周边50m范围内无居民等敏感点，本项目属于不敏感土壤环境。

3.3风险物质识别

3.3.1物质性质

对企业所涉及的环境风险物质的名称、数量、贮存方式、位置等进行调查，并对照《企业突发环境事件环境风险分级方法（HJ941-2018）》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，识别企业环境风险物质，涉及原辅材料、能源、产品、中间品、“三废”污染物统计情况见表3-7。涉环境风险物质危险特性见表3-9。

表3-7公司生产所涉及的各类物质统计情况表

| 序号 | 名称 |  | LC50mg/m3(大鼠吸入)/ LD50mg/kg(大鼠经口) | 燃烧爆炸 性 |  | 挥发性 |  | 是否为危险 化学品 |  | 是否为环境 风险物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | 铝 | 无资料 | 遇湿易燃， 具刺激性 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
| 2 | 除渣 | 氯化钾 | LD50 ：552mg/kg（小鼠腹腔 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  | 剂 |  | 注射） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化钠 | 无资料 | 不易燃易 爆 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 氯化钡 | 高毒，LD50 :118mg/kg（大 鼠经口） | 不燃 | 不挥发 |  | 是 |  | 涉水环境风险物质 |  |
|  |  | 硝酸钠 | LD50 :3236mg/kg（大鼠经口） | 助燃，具 有刺激性 | 不挥发 |  | 是 |  | 涉水环境风险物质 |  |
| 3 | 切削液 |  | 无资料 | 无资料 | 不挥发 |  | 否 |  | 涉水环境风 险物质 |  |
| 4 | 脱脂 剂 | 碳酸钠 | LD50 :4049mg/kg（大鼠经口） ；LC50 :2300mg/m3 ，2 小时 （大鼠吸附） | 不燃，具 腐蚀性、 刺激性， 可致人体 灼伤 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 氢氧化 钠 | 无资料 | 不燃，具 强腐蚀性、 强刺激性， 可致人体 灼伤 | 不挥发 |  | 是 |  | 否 |  |
|  |  | 碳酸氢 钠 | LD50 :4220mg/kg（大鼠经口） | 不燃 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 硼砂 | 中等毒性， LD50 :2660mg/kg（大鼠经口） | 无资料 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 硅酸钠 | LD50 :1280mg/kg（大鼠经口） | 不燃，具 腐蚀性、 强刺激性， 可致人体 灼伤 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 十二烷 基硫酸 钠 | LD50 ：2000 mg/kg（小鼠经 口）； 1288 mg/kg（大鼠 经口） | 可燃，具 刺激性， 具致敏性。 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
| 5 | 活化 剂 | 草酸 | LD50 ：7500 mg/kg（大鼠经 口）； LD50 ：270 mg/kg（小鼠腹腔） | 可燃，与 强氧化剂 反应会引 起火灾或 爆炸 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
| 6 | 钝化 剂 | 锆、钛、 钴的金 属盐 | 无资料 | 无资料 | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 氟化物 硝酸盐 | LD50: 硝酸盐的毒性是金属 离子(或阳离子)毒性和硝酸 盐本身特有的毒性产生的。 阴离子硝酸根在肠内被还原 生成亚硝酸盐时引起贫血等。 硝酸盐大量经口摄入时。能 引起严重的中毒，有时可致 死。它可引起眩晕、腹部痉 挛、呕吐、便血、全身衰弱、 全身痉挛、昏迷等症状。 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
| 7 | 脱模剂 |  | 无资料 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 涉水 |  |
| 8 | 塑粉 | 环氧树 脂 | LD50 :11400mg/kg（大鼠经 口） | 易燃，具 刺激性， 具致敏性 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 不涉及 |  |
| 9 | 水性 涂料 | 水性丙 烯酸树 脂 | 无资料 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 是 |  |
|  |  | 水性氨 基树脂 | 无资料 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 是 |  |
| 10 | 水性 油墨 | 丙烯酸 树脂 | 无资料 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 二甲基 硅油 | 无资料 | 无资料 |  | 不易挥发 |  | 是 |  | 否 |  |
| 11 | 高固 体分 涂料 | 丙烯酸 树脂 | 无资料 | 无资料 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
|  |  | 铝粉 | 无资料 | 遇湿易燃， 具有刺激 性 |  | 不挥发 |  | 否 |  | 否 |  |
| 12 | 稀释 剂 | 醋酸丁 酯 | LD50 ：13100 mg/kg（大鼠 经口）；LC50 ： 9480 mg/kg（大鼠经口） | 易燃，具 强刺激性 |  | 高温易挥发 |  | 是 |  | 涉气环境风 险物质 |  |
|  |  | 正丁醇 | LD50：790mg/kg（大鼠经口） , 100mg/kg（小鼠经口）， 3484mg/kg（兔经口）， 3400mg/kg（兔经皮） LC50 ：8000ppm（大鼠吸入， 4h） | 易燃易爆 |  | 低挥发 |  | 是 |  | 涉气涉水环境风险物质 |  |
|  |  | 环己酮 | LD50: 1535 mg/kg（大鼠经 口）， 948 mg/kg（免经皮） ；LC50: 32080mg/m3 ，4 小 时（大鼠吸入） | 易燃，具 刺激性 |  | 中等挥发 |  | 是 |  | 涉气、涉水 环境风险物 质 |  |
|  |  | 乙二醇 单丁醚 | LD50 ：2500 mg/kg（大鼠经 口）； LC50 ：1200mg/kg（小鼠经 口）； LD50 ：0.56mL/kg（兔经皮） | 易燃 |  | 低挥发 |  | 是 |  | 涉气环境风 险物质 |  |

| 13 | 镁锭 | 镁 | 无资料 | 遇湿易燃， 具刺激性 | 不挥发 | 否 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 导热油 |  | 无资料 | 无资料 | 低挥发 | 否 | 涉水环境风 险物质 |
| 15 | 氮气 |  | 无资料 | 不燃 | 易挥发 | 是 | 否 |
| 16 | 六氟化硫 |  | 无资料 | 不燃 | 易挥发 | 是 | 否 |
| 17 | 酸蚀 剂 | 缓蚀剂 | 无资料 | 无资料 |  | 否 | 否 |
|  |  | 有机酸 草酸 | LD50 ：7500 mg/kg（大鼠经 口）； LD50 ：270 mg/kg（小鼠腹腔） | 可燃，与 强氧化剂 反应会引 起火灾或 爆炸 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 丁二酸 | LD50: 2260 mg/kg（大鼠经 口） | 可燃，具 刺激性 |  | 否 | 否 |
|  |  | 十二烷 基磺酸 钠 | 无资料 | 无资料 |  | 否 | 否 |
|  |  | 聚乙二 醇 400 | LD50: 348000 mg/kg（小鼠 经口）[分子量为 200 时]; 28000g/kg（大鼠经口）[分 子量为 200 时] | 可燃，具 刺激性 | 不挥发 | 否 | 否 |
| 18 | 表调 剂 | 苛性碱 | 无资料 | 无资料 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 碳酸盐 | 无资料 | 无资料 | 不挥发 | 否 | 否 |
| 19 | 补充 剂 B | 有机酸 | 无资料 | 无资料 |  | 否 | 否 |
|  |  | 氧化钙 | 无资料 | 不燃，具 腐蚀性、 刺激性， 可致人体 灼伤 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 碳酸镁 | 无资料 | 无资料 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 碳酸锰 | 无资料 | 无资料 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 乙二醇 | LD50: 8000~15300 mg/kg（小鼠经口）； 5900~13400 mg/kg（大鼠经 口） | 可燃 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 聚乙二 醇 400 | LD50: 348000 mg/kg（小鼠 经口）[分子量为 200 时]; 28000g/kg（大鼠经口）[分 子量为 200 时] | 可燃，具 刺激性 | 不挥发 | 否 | 否 |
|  |  | 柠檬酸 | LD50: 6730 mg/kg（大鼠经 口） | 可燃，具 刺激性 | 不挥发 | 否 | 否 |
| 20 | 锌锭 | 锌 | 无资料 | 遇湿易燃， 具有刺激 性 | 不挥发 | 否 | 否 |
| 21 | 天然 气 | 甲烷 | 无资料 | 易燃，具 有窒息性 | 低挥发 | 是 | 涉气环境风 险物质 |

3.4环境风险单元识别

环境风险单元指长期或短期生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施（贮存容器、管道等）及环保处理设施或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

公司环境风险单元有生产车间，根据环保部《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），重要环境风险单元识别见表3-9。

表3-9重要环境风险单元识别表

| 环境风险 单元 | 风险物质名称 | 最大存在总 量qi（t） | 临界量Qi （t） | qi/Qi | 是否重要环境 风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料仓库 | 稀释剂 | 0.2 | 10 | 0.02 | 否 |
|  | 天然气（甲烷） | 0.135 | 10 | 0.0135 |  |
|  | 危险废物* | 21.75 | 50 | 0.435 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.4685 |  |
| 生产车间 | 除渣剂 | 20 | 50 | 0.4 | 否 |
|  | 切削液 | 10 | 2500 | 0.004 |  |
|  | 塑粉 | 10 | 200 | 0.05 |  |
|  | 稀释剂 | 0.2 | 10 | 0.02 |  |
|  | 导热油 | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.4744 |  |
| 危废仓库 | 废切削液残渣 | 0.5 | 50 | 0.01 |  |
|  | 表面清理槽渣 | 0.5 | 50 | 0.01 |  |
|  | 废抹布、废手套 | 0.3 | 50 | 0.006 |  |
|  | 废水处理污泥 | 5 | 50 | 0.1 |  |
|  | 漆渣 | 2 | 50 | 0.04 |  |
|  | 废玻璃纤维棉 | 1.61 | 50 | 0.0322 |  |
|  | 废活性炭 | 1.14 | 50 | 0.0228 |  |
|  | 废机油 | 10 | 50 | 0.2 |  |
|  | 包装材料 | 4 | 50 | 0.08 |  |
|  | 废催化剂 | 0.3 | 50 | 0.006 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.507 |  |

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》对于数量大于临界量的，应辨识重要环境风险单元。表3-10中企业存在环境风险的原料车间、危废仓库Q值均小于1，企业不存在重要环境风险单元。

表3-10公司环境风险辨识清单

| 序号 | 风险单元 | 涉及风险工艺或设备 | 典型事件情景 | 事件级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存点 | 不涉及 | 危废暂存点有机溶剂泄漏、火灾引发次生/伴生C0污染物排放 | 车间级 |
| 2 | 原料仓库 | 不涉及 | 天然气泄漏、火灾引发次生/伴生CO污染物排放。 | 车间级 |
| 3 | 生产车间 | 不涉及 | 稀释剂泄漏、火灾引发次生/伴生CO污染物排放。 | 车间级 |

3.5生产工艺情况

公司主要生产铸件，公司主要产品概况见表3-11。

表3-11公司现有产品概况

| 序号 | 主体工程名称 | 产品名称及规格 | 年设计加工能力 | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏铭利达科技有限公司年产 | 铝合金零部件、锌合金零部件、锌合 金零部件 | 1000000件/a | 生产时数7200h/a |

3.5.1生产工艺简介

项目生产工艺流程图见图3-2。

部分铝合金工件新增喷漆工段，同时减少铝合金零部件的部分产量。铝合金零 部件、锌合金零部件主要生产工程为铝锭/锌锭熔化、压铸、冲床/锯床加工、抛光  打磨、热处理、机械加工、表面清理、喷粉/喷漆固化。

其中，锌合金零部件不进行喷粉/喷漆，在抛光打磨后即为成品；非喷粉/喷漆 铝合金零部件在机械加工后即为成品，喷粉/喷漆铝合金零部件在喷涂固化后即为 成品。铝合金、锌合金零部件生产工艺流程示意见下图。

图 3-1 铝、锌合金零部件工艺流程图

工艺流程简述：

（1）熔化除渣保温

将铝锭、生产回料（一级回炉料）按照一定比例投入熔炉进行熔化，熔化温度 约 680~750℃,投料使用自动投料机从投料口按投入，经过 3~6  小时熔化后，通 过喷粉机将精炼剂、除渣剂喷入铝液内，进行精炼除去铝液中的氢，并吹入氮气除 去铝液中的气泡。产生灰渣浮在铝液表面，然后人工将灰渣扒出熔炉，扒出来的热 灰渣通过自动上料装置提起送入铝灰分离器，开启升降搅拌系统进行充分搅拌，在 转动的扬料铲的作用下铝灰和铝液分离，分离出的铝液回到熔炉内，废渣进入冷灰 桶（循环冷却水冷却）冷却至常温后包装作为固废外售利用。

熔化后的铝液表面使用覆盖剂覆盖，防止铝液表面氧化。熔化后的铝液使用铝 液中转包转运至保温炉待用，保温炉使用天然气保温。

（2）压铸

合格的铝液经取汤机器人取熔液倒入入料筒，后进入冷室压铸机压射入精密模 具，循环冷却水冷却模具，压铸机开模后经取件机器人取出压铸件。压铸前在模具 内侧均匀喷射脱模剂，脱模剂含水约 99%，且压铸过程使用循环冷却水对模具进  行冷却。

（3）冲床/  锯床加工

使用冲床/锯床对铸件进行加工，主要目的是为了去掉铸件上的边角料，作为 一级回炉料回用于熔化工段。

（4）抛光打磨

根据不同的产品采用不同的处理方式，主要包括以下几种：①人工使用气动修 磨工具进行披锋、去毛刺；②人工使用气动砂轮机进行表面打磨处理；③人工使用 抛光布轮或砂纸进行表面打磨抛光处理；④使用自动抛光机（内部为抛光布轮）进 行处理；⑤使用震动研磨机进行自动去毛边和抛光处理，研磨机内使用的磨料为刚 玉，循环使用；⑥使用自动抛丸机进行自动抛光处理。抛光打磨过程产生的粉尘采 取经集气罩收集，除尘器处理后排空；⑦使用机器人自动打磨（按设定的程序实现 自动取件、打磨、下件等作业）。

（5）热处理

使用天然气加热的方式对打磨后的工件加热到 500℃左右进行热处理，其目的 是增强产品强度、稳定度等性能，热处理后自然冷却。

（6）机械加工（CNC）

使用数控机床等设备对铸件进行加工，主要是为了根据使用要求对其表面进行  打孔、钻牙等加工，过程中使用切削液，切削液进入一套过滤系统处理后循环使用。

（7）表面清洗

对经过机械加工的工件进行表面清洗，主要目的是为了脱脂，然后对工件进行 活化处理，定期清理各槽中的废渣。

（8）烘干

清洗后的工件由天然气加热烘干，去除表面水分。

（9）喷塑、喷漆、加热固化

对部分工件分别进行喷塑粉和喷漆处理，喷粉主要是利用静电原理对工件表面 进行喷塑粉，喷漆则是需要将水性漆或高固体份漆料与稀释剂按所需比例混合后， 采用人工喷涂方式使用喷枪喷涂在工件表面上。经过喷塑、喷漆后的工件需要进行 固化，固化使用天然气加热的方式进行。固化后则作为成品。

（10）丝印

固化完成后的部分工件需要进行丝印，将待印刷工件送至厂区丝印工段，利用 丝网制备成文字与图案模板，再将配制好的环保油墨涂于丝网网板上，利用刮板滑 动的压力将油墨通过丝网图案在产品上形成需要的印刷图案与文字。

图 3-3  镁合金零部件工艺流程图

（1）熔化保温

将镁锭投入熔炉进行熔化。熔化温度约 650～680℃,采用天然气燃烧加热，

投料使用自动投料机从投料口投入。经过约 3h  熔化后，熔化同时需要输入氮气、六氟化硫气体确保镁液不氧化。熔化后的镁液需要继续加热以保持温度在 650-680° , 并进行自动保温。该过程主要产生熔化废气 G2-1、天然气燃烧废气 G2-2。每班结束后需要人工使用打渣勺和打渣桶除去熔炉杂质。

（2）压铸

合格的镁液经压铸自动打料系统进料，进入压铸机压射进入精密模具，压铸机 开模后经取件机器人取出压铸件。压铸前在模具内侧均匀喷射脱模剂，使用液压泵 加入到设备内。压铸过程使用循环冷却水对模具进行冷却。

（3）冲床加工

使用冲床对铸件进行加工，主要目的是为了去掉铸件上的边角料。

（4）清洗

经过冲床加工后的工序需要进行表面清洗，该工序为人工上下挂通过清洗线清 洗产品，以去除工件表面油污，提高零件抗氧化性。

（5）烘干

面清理后的工件进入烘干室内，烘干使用精密隧道烘干炉行烘干，镁合金零部 件烘干采用电能，烘干过程中主要为蒸发的水蒸气。

（6）喷漆、加热固化

对部分工件进行喷漆处理，需将镁合金零部件送至 C  车间，依托铝合金零部 件生产线的喷涂线，镁合金零部件喷漆是需要将水性漆或高固体份漆料与稀释剂按 所需比例混合后，采用人工喷涂方式使用喷枪喷涂在工件表面上。经过喷漆后的工 件需要进行固化，固化使用天然气加热的方式进行。固化后则作为成品。

10、包装：将组装好的产品进行包装，包装好入成品库。

3.5.2生产设备

公司生产及公用设备见表3-12。

表3-12主要生产及公用设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 是否为淘汰落后工艺生产设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央熔炉 1T | 1 | 否 |
| 2 | 中央熔炉 2T | 1 | 否 |
| 3 | 中央熔炉 3T | 1 | 否 |
| 4 | 倾倒炉 1T | 3 | 否 |
| 5 | 保温炉 10T | 1 | 否 |
| 6 | 压铸机边保温炉 2T | 12 | 否 |
| 7 | 压铸机边定量炉 3T | 3 | 否 |
| 8 | 转运包 0.7T | 4 | 否 |
| 9 | 加工中心 | 1 | 否 |
| 10 | 加工中心 | 13 | 否 |
| 11 | 加工中心 | 5 | 否 |
| 12 | 加工中心 | 31 | 否 |
| 13 | 加工中心 | 6 | 否 |
| 14 | 加工中心 | 4 | 否 |
| 15 | 加工中心 | 10 | 否 |
| 16 | 加工中心 | 10 | 否 |
| 17 | 加工中心 | 14 | 否 |
| 18 | 加工中心 | 2 | 否 |
| 19 | 加工中心 | 11 | 否 |
| 20 | 加工中心 | 4 | 否 |
| 21 | 加工中心 | 20 | 否 |
| 22 | 加工中心 | 6 | 否 |
| 23 | 加工中心 | 1 | 否 |
| 24 | 加工中心 | 3 | 否 |
| 25 | 加工中心 | 6 | 否 |
| 26 | 摩擦焊 | 7 | 否 |
| 27 | 热处理炉 | 1 | 否 |
| 28 | 数控车床 | 2 | 否 |
| 29 | 卧加 | 8 | 否 |
| 30 | 卧加 | 1 | 否 |
| 31 | 卧加 | 2 | 否 |
| 32 | 卧加 | 4 | 否 |
| 33 | 卧加 | 4 | 否 |
| 34 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 35 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 36 | 压铸机 | 2 | 否 |
| 37 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 38 | 压铸机布勒 | 1 | 否 |
| 39 | 压铸机布勒 | 1 | 否 |
| 40 | 压铸机布勒 | 1 | 否 |
| 41 | 压铸机布勒 | 1 | 否 |
| 42 | 压铸机力劲 | 1 | 否 |
| 43 | 压铸机力劲 | 1 | 否 |
| 44 | 钝化线 | 1 | 否 |
| 45 | 辅料贴合机 | 1 | 否 |
| 46 | 辅料贴合机 | 1 | 否 |
| 47 | 辅料贴合机 | 2 | 否 |
| 48 | 冷室压铸机 | 1 | 否 |
| 49 | 热室压铸机 | 9 | 否 |
| 50 | 热室压铸机 | 1 | 否 |
| 51 | 隧道炉 | 1 | 否 |
| 52 | 油压冲床 | 2 | 否 |
| 53 | 自动螺丝机 | 2 | 否 |
| 54 | 自动螺丝机 | 1 | 否 |
| 55 | 中央熔炉 2T | 1 | 否 |
| 56 | 中央熔炉 0.5T | 1 | 否 |
| 57 | 翻转炉 1T | 1 | 否 |
| 58 | 保温炉 10T | 1 | 否 |
| 59 | 压铸机边保温炉 0.4T | 18 | 否 |
| 60 | 压铸机边保温炉 0.6T | 7 | 否 |
| 61 | 压铸机边保温炉 0.8T | 2 | 否 |
| 62 | 压铸机边保温炉 0.2T | 1 | 否 |
| 63 | 转运包 0.8T | 2 | 否 |
| 64 | 转运包 0.6T | 1 | 否 |
| 65 | 加工中心 | 9 | 否 |
| 66 | 加工中心 | 8 | 否 |
| 67 | 加工中心 | ### 2 | 否 |
| 68 | 加工中心 | 1 | 否 |
| 69 | 加工中心 | 5 | 否 |
| 70 | 加工中心 | 31 | 否 |
| 71 | 加工中心 | 5 | 否 |
| 72 | 数控车床 | 2 | 否 |
| 73 | 数控车床 | 1 | 否 |
| 74 | 数控车床 | 11 | 否 |
| 75 | 数控车床 | 1 | 否 |
| 76 | 数控车床 | 1 | 否 |
| 77 | 双主轴车床 | 4 | 否 |
| 78 | 锌合金热室压铸机 | 1 | 否 |
| 79 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 80 | 压铸机 | 8 | 否 |
| 81 | 压铸机 | 8 | 否 |
| 82 | 压铸机 | 2 | 否 |
| 83 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 84 | 压铸机 | 1 | 否 |
| 85 | 压铸机布勒 | 1 | 否 |
| 86 | 压铸机力劲 | 1 | 否 |
| 87 | 工业热洁炉 | 1 | 否 |
| 88 | 加工中心 | 1 | 否 |
| 89 | 空压机 | 5 | 否 |
| 90 | 空压机 | 1 | 否 |
| 91 | 立式锯床 | 4 | 否 |
| 92 | 抛丸机 | 1 | 否 |
| 93 | 燃气隧道炉无 | 1 | 否 |
| 94 | 脱模剂回收 | 1 | 否 |
| 95 | 油压冲床 | 2 | 否 |
| 96 | 油压冲床 | 1 | 否 |
| 97 | 油压冲床 | 4 | 否 |
| 98 | 油压冲床 | 2 | 否 |
| 99 | 油压冲床 | 2 | 否 |
| 100 | 油压冲床 | 4 | 否 |
| 101 | 油压冲床 | 3 | 否 |
| 102 | 油压冲床 | 1 | 否 |
| 103 | 油压冲床 | 1 | 否 |
| 104 | 震动光饰机 | 1 | 否 |
| 105 | 震光研磨机 | 1 | 否 |
| 106 | 真空吸料机 | 2 | 否 |
| 107 | 注塑机 | 1 | 否 |
| 108 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 109 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 110 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 111 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 112 | 注塑机 | 1 | 否 |
| 113 | 注塑机 | 1 | 否 |
| 114 | 注塑机 | 1 | 否 |
| 115 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 116 | 注塑机 | 3 | 否 |
| 117 | 注塑机 | 2 | 否 |
| 118 | 测厚仪 | 1 | 否 |
| 119 | 测厚仪 | 1 | 否 |
| 120 | 测氢仪 | 1 | 否 |
| 121 | 超声波测厚仪 | 1 | 否 |
| 122 | 车载摄像头壳体密封性测试机 | 1 | 否 |
| 123 | 光泽度仪 | 1 | 否 |
| 124 | 光泽度仪 | 1 | 否 |
| 125 | 绘图测量仪器三坐标 | 1 | 否 |
| 126 | 密度计 | 1 | 否 |
| 127 | 膜厚仪 | 2 | 否 |
| 128 | 气电电子柱测微仪 | 1 | 否 |
| 129 | 气密性测试仪 | 1 | 否 |
| 130 | 全自动影像测量仪 | 1 | 否 |
| 131 | 三次标测量仪 | 1 | 否 |
| 132 | 色差仪 | 2 | 否 |
| 133 | 色差仪彩谱 | 1 | 否 |
| 134 | 数显式气动量仪 | 1 | 否 |
| 135 | 盐雾试验机 | 1 | 否 |
| 136 | 直读光谱仪 | 1 | 否 |
| 137 | CNC 雕刻机 | 2 | 否 |
| 138 | 步进穿孔机 | 1 | 否 |
| 139 | 步进中走丝机 | 1 | 否 |
| 140 | 除尘式砂轮机 | 1 | 否 |
| 141 | 高速穿孔机 | 1 | 否 |
| 142 | 火花机 | 1 | 否 |
| 143 | 火花机 | 2 | 否 |
| 144 | 火花机 | 1 | 否 |
| 145 | 精密平面磨床 | 1 | 否 |
| 146 | 精密伺服中走丝 | 1 | 否 |
| 147 | 精密伺服中走丝 | 1 | 否 |
| 148 | 控制直流氩弧焊 | 1 | 否 |
| 149 | 模具激光焊机 | 1 | 否 |
| 150 | 模具视履机 | 1 | 否 |
| 151 | 炮塔铣床 | 3 | 否 |
| 152 | 炮塔铣床 | 2 | 否 |
| 153 | 普通车床 | 1 | 否 |
| 154 | 万能磨刀机 | 1 | 否 |
| 155 | 卧式锯床 | 1 | 否 |
| 156 | 卧轴矩台平面磨床 | 1 | 否 |
| 157 | 卧轴矩台平面磨床 | 1 | 否 |
| 158 | 摇臂钻床中捷 | 1 | 否 |
| 159 | 永进立式综合加工机 | 2 | 否 |
| 160 | 中走丝线切割机床 | 1 | 否 |

对照《重点监管危险化工工艺目录》，公司所采用生产工艺不属于重点监管危险化工工艺，也不存在国家规定的淘汰类落后生产工艺装备。

### 3.5.3生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》中6.2表1评估企业生产工艺情况。具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。企业生产工艺最高分值为30分，超过30分则按最高分计。根据表3-13，可知生产工艺分值为5分。

表3-13企业生产工艺

| 企业突发环境事件风险评估指南 |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 无 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 企业工艺过程使用水性漆等 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | / | / | 5 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

3.5.4公用辅助工程情况

3.5.4.1给水与排水

（1）供水

本项目用水由海安县高新区自来水管网引入，沿厂区道路两侧敷设，就近接入用水点。本项目主要用水环节为职工生活用水、绿化用水和水帘用水，用水量98750m3/a。

（2）排水

- 项目排水系统雨污分流、清污分流。雨水经雨水管网收集后就近排入水体，本6项目废水排放量98750m3/a，预处理后接管海安鹰泰水务有限公司集中处理。

3.5.4.2供电、供热及电讯

（1）供电

本项目年用电量为3000000度，由供电网管供给。

- 通讯

公司根据国家有关规范和工艺流程对电讯的要求，设计装置专用电话线路。

3.5.4.3仓储及运输

（1）仓储

项目划分有化学品仓库、一般固废仓库、危废仓库及成品仓库。

（2）运输

项目主要采用汽车公路运输。原料运输外委社会运输单位。产品购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。

3.5.5“三废”排放及处理情况

（1）大气污染源及污染物排放情况

项目废气为熔化废气、抛光打磨废气、烘干废气、喷塑废气、天然气燃烧 废气。生产车间 A：熔化产生的废气经“水喷淋除尘+布袋除尘”处理后通过 15m

高排气筒排放（FQ08）；清洗烘干天然气燃烧产生的废气通过 15m 高排气筒排 放（FQ13）；热处理天然气燃烧产生的废气通过 15m 高排气筒排放（FQ17）。 生产车间 B：熔化产生的废气经“水喷淋除尘+布袋除尘”处理后通过 15m 高排

气筒排放（FQ14）。生产车间 C：熔化产生的废气经“水喷淋除尘+布袋除尘”

处理后通过 15m 高排气筒排放（FQ01）；抛光打磨产生的废气经“三级水喷淋   除尘”处理后通过 15m 高排气筒排放（FQ02）；清洗烘干天然气燃烧产生的废   气通过 15m 高排气筒排放（FQ03）；喷塑产生的废气经“过滤除尘”处理后通过  15m 高排气筒排放（FQ04）；喷塑固化产生的废气经“水喷淋+活性炭吸附装置” 处理后通过 2 根 15m 高排气筒排放（FQ05 、FQ06）；喷漆丝印及固化产生的废气经“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后通过 15m 高排气筒排放（FQ19）。 生产车间 D：注塑产生的废气经“脉冲除尘+活性炭吸附”处理后通过 15m 高排  气筒排放（FQ20）。

（2）水污染物排放情况

建设项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后排入肥田。生产废水经过厂区里污水站处理后接管至海安鹰泰水务有限公司

（3）固废排放情况

固体废物：建设项目产生的固废主要为废油、废包装桶、炉渣、金属边角料、废弃包装材料、除尘器收集灰渣。

生活垃圾由环卫清运；炉渣、金属边角料、废弃包装材料、除尘器收集灰渣收集后外售综合利用；废油、废包装桶收集后委托有资质的单位处置。

危险固（液）体废物和一般固体废物产生情况见表3-16、3-17。

表3-16危险固（液）体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液残渣 | 设备维修 | 固态 | 危险固废 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 收集后由有资质的单位进行处置 |
| 2 | 表面清理槽渣 | 设备维修 | 液态 |  | HW17 | 336-064-17 | 0.5 |  |
| 3 | 废抹布、废手套 | 生产过程 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.3 |  |
| 4 | 废水处理污泥 | 生产过程 | 固态 |  | HW17 | 336-064-17 | 20 |  |
| 5 | 漆渣 | 生产过程 | 固态 |  | HW12 | 900-252-12 | 28.63 |  |
| 6 | 废玻璃纤维棉 | 生产过程 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 1.61 |  |
| 7 | 废活性炭 | 生产过程 | 固态 |  | HW49 | 900-039-49 | 1.14 |  |
| 8 | 废机油 | 生产过程 | 固态 |  | HW08 | 900-249-08 | 30 |  |
| 9 | 包装材料 | 生产过程 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 4 |  |
| 10 | 废催化剂 | 生产过程 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.3 |  |

表3-17一般固（液）体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔化灰渣 | 固态 | 一般固废 | 1649.47 | 外售综合利用 |
| 2 | 碳化灰渣 | 固态 |  | 20 |  |
| 3 | 废边角料（铝） | 固态 |  | 18040 |  |
| 4 | 废边角料（镁） | 固态 |  | 267.94 |  |
| 5 | 铝屑 | 固态 |  | 5100 |  |
| 6 | 镁屑 | 固态 |  | 27.82 |  |
| 7 | 水喷淋处理污泥 | 固态 |  | 738.94 |  |
| 8 | 布袋收集尘、地面收 集尘 | 固态 |  | 17 |  |
| 9 | 一般包装材料 | 固态 |  | 2 |  |
| 10 | 废震光石 | 固态 |  | 130 |  |

3.6重大环境风险事故发生情况

公司成立至今未发生过重大环境风险事故。

3.7安全生产管理

企业安全生产管理情况见下表。

表3-19企业安全生产管理

| 评估指标 | 评估依据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | √ |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 |  |
| 安全生产许可 | 非化学物质生产企业或化学物质生产企业取得安全生产许可 | √ |
|  | 化学物质生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 化学物质安全评价 | 展开化学物质安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | √ |
|  | 未开展化学物质安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 化学物质重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有化学物质重大危险源均已备案 | √ |
|  | 有化学物质重大危险源未备案 |  |

3.8现有环境风险防控与应急措施情况

3.8.1现有环境风险防控措施情况

根据企业提供的资料和现场踏勘情况，并对照企业提供的其他资料，厂区涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况见下表。

表3-20企业现有环境风险单元及防控措施一览表

| 类别 | 环境风险单元 | 典型事件情景 | 环境风险防控措施 | 应急处置措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 水性漆仓库、原料仓库 | 遇高温或明火引发火灾、爆炸事故；污染下风向大气环境；泄漏物料进入外环境，污染地表水和土壤 | 摄像头、人工巡视点检； 地面防腐防渗，设有导流沟 | 泄漏：①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水收集至事故池，处理达标后用槽车运送至海安鹰泰水务有限公司。火灾：①应急指挥部通知各应急小组做好应急设施、物资准备、个人防护措施等应急准备工作，立即前往事故现场，联系应急监测单位对事发地及厂界等点位进行监测，关注大气污染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民，③关闭企业雨水排口，将事故废水收集事故应急池，处理达标后用槽车运送至海安鹰泰水务有限公司， | 灭火器、黄沙袋、消防员战斗服、消防手枪、消防沙箱 |
| 环保设施 | 废气处理设施 | 处理措施故障，废气不达标排放 | 定期委托资质单位进行监测；定期对废气处理措施进行维护等 | 一旦超标立即停止生产；采用便携式监测仪监测或委托资质单位对下风向大气环境进行检测，若超标严重，上报上级管理部门，协助安排相应的撤离。 | 防护服、污染治理设备 |
|  | 危废仓库 | 危废进入地下 | 摄像头、人工巡视点检； 地面防腐防渗，设有导流沟、收集井 | 泄漏：①开展堵漏等应急处置工作，②泄漏物料及冲洗水等事故废水收集至事故池，处理达标后用槽车运送至海安鹰泰水务有限公司。火灾：①应急指挥部通知各应急小组做好应急设施、物资准备、个人防护措施等应急准备工作，立即前往事故现场；联系应急监测单位对事发地及厂界等点位进行监测，关注大气污染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民；③关闭企业雨水排口，将事故废水收集事故应急池，处理达标后用槽车运送至海安鹰泰水务有限公司。 | 堵漏、拦截、吸附材料 |

3.8.1.1环境风险防控分析

1、人工监控

①全厂设置摄像监控系统，人工进行监管；

②原料库装卸料过程，以及危废厂内运输过程，全程人工监管。

2、设备监控

有视频监控。

3.8.1.2事故废水收集情况分析

1、事故废水收集情况

公司设置240m3事故应急池，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；雨水排口和应急阀门共用一个闸控，事故状态下关闭截留阀，泄漏物、消防水从雨水系统管道中溢出满入事故应急池内，同时备用柴油泵抽出雨水管道系统中的泄露废水入应急池。日常情况下保持池内常空

2、生产废水收集情况

企业在实际运行中水膜除尘废水、冷却废水经物化处理后全部回用，不外排。

3、收集、处理能力评估

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019），计算本 项目所需事故应急池容积。事故储存设施总有效容积：

V 总=（V1+V2-V3 ）max+V4+V5

式中：V1：收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量（事故 1 个罐或 1 个装置物料）， m3 ；厂内无储罐，最大包装桶容积约 200L ，V1=0.2m3。

V2 ：发生事故时的消防水量；V2= ∑Q 消 ×t 消

Q 消 ：发生事故的储气瓶或工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消 火栓、消防炮、喷淋系统、泡沫系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾 危险程度，按相关消防规范确定。

t 消：各种消防设施对应的设计消防历时。对于不同的消防设施，对于同一次火灾和 同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定。

V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；厂区内设有雨水管网约 Φ300mm ，总长约 800 米，则雨水管网可容纳废水 56m3 。V3=56m3。

V4 ：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5 ：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5= 10qF

式中：

q——平均日降雨量；q=年平均降雨量/年平均降雨日数。本设计中年平均降雨量为 900mm ，年平均降雨日数为 122 天，则 q=7.4mm。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（项目建筑占地面积 3500m2 ）， 综上可知，公司项目建筑汇水面积共计约 3.5ha 。则 V5= 10*7.4*3.5≈259m3。

V2：消防用水量按同一时间内火灾次数为一次计。根据《建筑设计防火规范》消防 总用水量 20L/s ，火灾延续 2 小时，一次消防水量为 144m3 ，则：V2= 144m3 。事故时无 其它储存或处理设施可转移泄漏物料，其中 V1=0.2m3，V3=56m3，V4 ≈0m3，V5 ≈259m3。

V 总 ＝（V1+V2-V3 ）max+V4+V5=0.2+144-56+0+259=347m3

通过以上计算可知，公司需建设容积不小于347m3 。企业已建设专用应急事故池

1000m3 ，并且保证事故池内常空。

### 3.8.2应急物资及装备情况

应急物资、应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础，本公司的应急物资及装备见表3-20。

表3-21应急物资及装备一览表

| 设施分类 | 设施名称 | 所在位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救设施 | 急救箱 | 各车间及办公楼 | 7 |
|  | 洗眼器 | 各车间 | 3 |
| 防护用品和装备 | 口罩 | 仓库 | 300 |
|  | 防护眼罩 |  | 5 |
|  | 防护耳塞 |  | 5 |
|  | 防护手套 |  | 500 |
|  | 正压式呼吸器 |  | 2 |
|  | 消防服 |  | 4 |
|  | 消防手套 |  | 4 |
|  | 消防靴 |  | 4 |
| 消防安全设施 | 消防栓 | 车间 | 100 |
|  | 灭火器 | 车间 | 412 |
|  | 消防水带 | 车间 | 120 |
|  | 室内消防扳手 | 车间 | 10 |

### 3.8.3应急监测能力

目前我公司无应急监测能力（人员、监测设备不具备），委托江苏裕和检测技术有限公司进行应急监测。

### 3.8.4内部应急队伍

江苏铭利达科技有限公司针对应急预案应急救援组织机构下设总指挥、副总指挥、综合协调组、现场处置组、应急保障组、医疗救治组、应急监测组。具体救援组成员见表3-21所示。

表3-22现有应急救援组织机构人员

| 序号 | 职务 | 来自部门 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥组总指挥 | 总经办 | 张磊 | 13601718547 |
| 2 | 应急指挥组副总指挥 | 综合管理部 | 吴波 | 18706279098 |
| 3 | 安全警戒组组长 | 总经办 | 贺杰 | 18996098710 |
| 4 | 安全警戒组组员 | 生产部 | 常百顺 | 18052713866 |
| 5 | 抢险救援组组长 | 总经办 | 谢树宽 | 18025443909 |
| 6 | 抢险救援组组员 | 生产部 | 周飞 | 18936209288 |
| 7 | 后勤保障组组长 | 财务部 | 王小清 | 13813798218 |
| 8 | 后勤保障组组员 | 财务部 | 闫小杰 | 17520189768 |
| 9 | 医疗救护组组长 | 综合管理部 | 严巍 | 13962700616 |
| 10 | 医疗救护组组员 | 综合管理部 | 景春卫 | 18796131321 |
| 11 | 应急监测组组长 | 综合管理部 | 方宇 | 18251989515 |
| 12 | 应急监测组组员 | 综合管理部 | 张雅琪 | 13506269592 |
| 13 | 公司值班电话（固定电话） |  |  | 0513-88706988 |

### 3.8.5外部应急救援力量

当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向表3-22中的外部应急救援力量请求援助，以便将事故造成的危害控制降至最低。

表3-23外部应急救援通讯录

| 序号 | 部门名称 | 报警或值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市政府办公室 | 0513-88813815 |
| 2 | 海安市应急管理局 | 0513-88169809 |
| 3 | 海安市公安局 | 0513-88926999 |
| 4 | 海安市治安大队 | 110 |
| 5 | 海安市消防救援大队 | 119（火警） |
| 6 | 南通市海安生态环境局 | 0513-81812369 |
| 7 | 海安市环境监测站 | 0513-88813610 |
| 9 | 海安市急救中心 | 120 |
| 10 | 政府热线 | 12345 |
| 11 | 环保热线 | 12369 |
| 12 | 海安市卫健委 | 0513-88852279 |
| 13 | 海安人民医院急诊室 | 0513-88869509 |
| 14 | 高新区管委会 | 0513-88162900 |
| 15 | 南通斯达瑞金属科技有限公司 | 13771896186 |
| 16 | 江苏裕和检测技术有限公司 | 0513-55073526 |

4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。目前国内同类型企业的突发环境事件案例的报道和记载也较少。本报告列举了江苏大江木业集团吴集有限公司火灾案例、霸州市胜芳镇西格玛铝、锌制品厂火灾案例和金河兴安人造板有限公司火灾案例，具体见表4-1。

表4-1天然气泄露突发环境事件案例一

| 事件 | 宁夏昌盛通管道技术工程有限公司在清和北街燃气爆炸 |
| --- | --- |
| 事件日期 | 2017年11月12日 |
| 地点 | 清和北街 |
| 事故情况 | 昌盛通公司在没有确认穿清和街天然气管线具体位置的情况下盲目项管作业，且顶管作业距离超过许可距离是导致事故发生的直接原因。 |
| 引发原因 | 1.工程发包单位合家欢房地产公司将顶管作业发包给昌盛通公司后，没有会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，没有对工程承包单位的安全生产统一协调、管理。昌盛通公司没有安全管理制度，在未明确施工区域地下燃气管线的具体情况下盲目施工，且施工前没有采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全。 |
| 事件影响 | 此次事故造成2人被灼轻伤，临街商铺、路边车辆以及道路设施部分受损 |
| 防范措施 | 1、落实安全生产责任制度，实施责任管理； 2、发现危险源及时报告，第一时间采取措施消除事故隐患，防止事故造成伤害； 3、加强员工教育与培训，增强员工应急突发事件能力。 |

润滑油火灾突发环境事件案例二

| 事件 | 重庆亚特高级润滑油有限公司在清罐作业过程中，发生一起较大爆炸事故 |
| --- | --- |
| 事件日期 | 2017年4月6日 |
| 地点 | 重庆亚特高级润滑油有限公司 |
| 事故情况 | 重庆亚特高级润滑油有限公司，因室内外给水系统不完备，致火势无法控制。 |
| 引发原因 | 黄代友和仇礼权在废水处理车间清理隔油池，符明祥使用固定泵将储油罐的剩余油料转移到其他罐体储存;10点30分左右，符明祥转油完毕，储油罐剩下油泥和油的混合物，油泥是粘稠的膏状体，重量大约占80%，油的重量大约占20%。固定泵安装位置离储油罐底约有5-6厘米，这部分剩余油料不能用固定泵转出，于是三名作业人员打开罐底四个人孔并布设新的输油管，准备使用临时移动泵进行抽转;10点50分许，作业人员用插头插向非防爆的插线板时，产生电气火花引爆油气和空气形成的爆炸性混合物，发生爆炸引发大火 |
| 事件影响 | 周边水环境、大气环境受到影响，造成3名工人当场死亡。 |
| 防范措施 | （1）需定期检查给水设备； （2）配备足够的应急物资如防毒面具。 |

水污染突发环境事件案例三

| 事件 | 瑞和工业表面处理（南通）有限公司水污染案例 |
| --- | --- |
| 事件日期 | 2016年4月13日 |
| 地点 | 瑞和工业表面处理（南通）有限公司 |
| 事故情况 | 2016年4月13日，如皋市环保局对瑞和工业表面处理（南查发现，公司员工宗某某操作不当，将泡工件的碱水泼在地上，能及时启动水污染事故的应急方案并采取有关应急措施，导致碱井里。经监测发现，雨水井里废水中总锌浓度为 4.5mg/L，超过《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)表2总锌排放限值2倍。 |
| 引发原因 | 员工宗某某操作不当 |
| 事件影响 | 2016年7月，环保部门对该公司作出罚款人民币10万元整的责令该公司立即改正违法行为。其后，该公司及时完善了相应应采取了相关应急措施。 |
| 防范措施 | 1、落实安全生产责任制度，实施责任管理； 2、发现危险源及时报告，第一时间采取措施消除事故隐患，防止事故造成伤害； - 3、加强员工教育与培训，增强员工应急突发事件能力。 |

江苏宋氏金属制品有限公司非法排放、倾倒危险废物案突发环境事件案例四

| 事件 | 江苏宋氏金属制品有限公司非法排放、倾倒危险废物事故 |
| --- | --- |
| 事件日期 | 2018年3月14日 |
| 地点 | 江苏宋氏金属制品有限公司 |
| 事故情况 | 2018年3月14日，启东市环保局执法人员接到群众举报后对制品有限公司进行现场检查，发现该公司生产过程中产生的表面接堆放车间附近裸露的泥土空地上，表面处理废水只通 过 PH 调园区污水管网及外环境，企业未建成配套的水污染防治设施。监水中锌、镍等 重金属超过国家标准10倍以上，同时对表面处理清点后称重为 3.1848吨。 |
| 引发原因 | 当前，工业生产中产生的危险废物和有毒物质，按照合法途径处3000元～4000元/吨，如果 委托他人非法处置的价格约为60元/吨，而如果直接排放则处置成本几乎为零。巨大的利益 空间让一些企走险实施环境违法犯罪行为。 |
| 事件影响 | 因江苏宋氏金属制品有限公司存在非法排放、倾倒危险废物以及锌废水超过国家排放标准 10 倍以上等违法行为，启东市环保局月将本案移送公安部门作刑事案件处理。 目前该案 正在进一步办理中。 |
| 防范措施 | 1、落实安全生产责任制度，实施责任管理； 2、发现危险源及时报告，第一时间采取措施消除事故隐患，防止事故造成伤害； - 3、加强员工教育与培训，增强员工应急突发事件能力。 |

根据研究，公司发生可能引发或次生突发环境事件的最坏情景一般有以下几种：A、生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故；B、环境风险防控设施失灵或非正常操作；C、非正常工况（如开、停车等）；D、污染治理设施非正常运行；E、违法排污；F、停电、断水、停气等；G、通讯或运输系统故障；H、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件；I、其他可能的情景。各情景设定情况见表4-2。

表4-2公司环境事件情景设定

| 序号 | 突发环境事件情景 | 情景分析 |
| --- | --- | --- |
| 事件1 | 泄漏、火灾等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故 | 情景1：因管理不当，成品存放区发生火灾事故； 情景2：因管理不当，原料仓库、危废仓库发生火灾、泄漏事故； 情景3：喷漆车间发生火灾、爆炸、泄漏事故； 情景4：天然气泄露爆炸导致火灾、人员伤亡事故；情景5：以上火灾事故伴生大量有毒烟雾污染下风向大气环境，可能造成下风向人员中毒伤亡。 |
| 事件2 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 情景6：情景1、2、3、4、5因雨水切换阀没关或应急事故池引流措施失败，事故废水、消防尾水、泄漏液经雨水管道排入外环境。 |
| 事件3 | 非正常工况 | 情景7：开工未先开废气处理装置、停废气处理装置后继续生产，无组织排放造成厂界超标，下风向大气污染。 |
| 事件4 | 污染治理设施非正常运行 | 情景8：废气处理设施异常，超标排放，引起下风向大气污染； 情景9：泄漏、火灾、爆炸等事故救援产生的消防水的事故性排放；管道破裂引起的生产废水排出厂外； 情景10：当固废堆场防渗、防漏设施不完善、遭到损坏时，堆场渗滤液渗入土壤，造成严重的土壤、地下水污染；当固废堆场防雨设施不完善、遭到破坏时，淋沥固体废物的雨水径流可能进入河流，造成地表水污染；在自然风作用下，固废堆场有可能造成周围大气污染。 |
| 事件5 | 违法排污 | 情景11：水循环一体机内循环水渗入雨水管网，排出厂外，导致厂界外水体污染； 情景12：危险废物处置不当或非法处置，污染水体及土壤。 |
| 事件6 | 停电、断水、停气等 | 情景13：公司停电会导致废气处理设施停止运行，废气不经处理直接外排，污染环境。 |
| 事件7 | 通讯或运输系统故障 | 情景14：厂内运输不当发生水性漆等泄漏流入雨水系统造成厂界外水体污染。 情景15：公司产生的危险废物采用汽运方式进行运输。在运输的过程中，会因包装材料损坏、汽车翻车等原因，造成危废洒落、泄漏，对大气环境、水环境、土壤环境造成一定的影响。 |
| 事件8 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 情景16：由于自然灾害、极端天气或不利气象条件的原因可能会导致污水预处理未达标排放，工艺废气处理系统发生损坏、生产装置等发生破裂、倒塌等事故，厂区物料、产品的泄漏等，会对周边环境造成污染或引发火灾、爆炸等突发环境事件。 |
| 事件9 | 其他可能的情景 | / |
| 事件10 | 危废暂存点 | 情景17：危废暂存点有机溶剂泄漏·、火灾引发次生/伴生·C0·污染物排放 |

4.2突发环境事件情景源强分析

表4-2中假定的9种事件中，事件6、7、8、9，如停电、断水、停气、通讯或运输系统故障、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件等引起的突发环境事件虽偶有发生，但发生的情景具有特殊性，难以定性定量设定分析，且后续的源强计算难以操作，因此本次评价主要针对事件1、2、3、4、5进行分析。

事件1，考虑因管理不当，造成仓库、危废仓库等风险源发生火灾、爆炸、泄漏事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故。

事件2、3、4、5根据分析均可归为公司废水、废气超标排放等原因造成对外环境有影响。

综上，根据公司特点分析，本次报告重点针对分析影响较大的事件1、2、3、4、5的事故源强进行重点分析，其中1为火灾事件，2、3、4、5为废水超标排放事件、废气超标排放事件。

4.2.1事件情景1

由于火灾发生在相对密闭的车间或仓库里，燃烧过程中会产生大量的烟雾，烟气毒害成 分主要为 CO、NOx、SO2 ，3 种毒性气体在 7～10 min 超过人体允许极限值。本评价选取 有代表性的 CO 作为火灾伴生污染物进行风险评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）F.3.2 火灾伴生/次生一氧化

碳计算公式如下：

GCO=2330q×C×Q

式中：

GCO—一氧化碳的产生量，kg/s；

C —物质中碳的质量百分比含量，%；

q ——化学不完全燃烧值，%，取 5-20%；

Q——物质燃烧量，t/s。

根据本企业风险物质分析，生产、贮存现场存在润滑油、冷轧油等，生产过程用到天然 气，天然气为易燃物质，如果管理不善，作业不当，极易发生火灾事故。本项目选取天然气 作为火灾事故伴生 CO 的源强分析。

企业天然气最大存量大约 0.0002 吨，天然气主要成分是炭，炭的化学式是 C， C 碳含量=12/16×100%=75%（以甲烷计）

q 本次取 10%

火灾时间 1h ，过火面积 140m2 ，火灾损失量按 70%计，火灾伴生次生 CO 量：

CCO=2330×10%×75%×0.0002×70%/3600=0.000007kg/s

### 4.2.2事件情景3、6

公司可能发生的水质异常情况包括：①发生火灾事故，消防水因雨水阀门未及时关闭或应急事故池引流措施失败导致的事故性排放；②因水循环一体机管道破损未及时补救等原因，导致生产循环水侵入雨水管道，误排厂外；③当固废堆场防雨设施不完善、遭到破坏时，淋沥固体废物的雨水径流可能进入河流，误排厂外。

4.2.3事件情景4、5

本项目产生的有组织废气主要为颗粒物。

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1事件情景1

（1）风险物质的扩散途径

火灾爆炸对周边以热辐射及冲击波形式产生影响，燃烧过程中会产生CO等，产生大量烟尘，对大气环境有一定影响。

（2）环境风险防控与应急措施

①假如发现发生火情，最早发现者应立即报告当班调度或公司领导。公司领导接报后，立即通知公司各应急小组成员赶赴现场。现场处置组成员到达现场后，进行火情侦查，确定有无人员被困，灭火前做好关闭雨水、应急池总闸控。现场处置组人员戴自给防毒面具，戴安全防护眼镜，穿消防服，防护手套，使用生产现场配置的灭火设备，扑灭初期火灾；为防止火势蔓延，在保证生产安全情况下，关停生产设备，拉下电闸。

②现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。应急保障组确定水源位置，搞好火场供水。划定警戒区域，实行交通管制，组织有关人员对事故区域进行保护。及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员，疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

③如火势有可能蔓延，提高预警级别，按本预案程序对周围单位和政府发出预警信息。一旦本公司力量不足以控制火势时，总经理下令全公司全部停止，将所有人员疏散到厂区外安全地带，并进行隔离，严格限制出入，等待救援。当事件已经或可能对公司外环境造成影响时，应经上级政府批准后由有权部门向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，包括事件的产生、处理情况，对周围群众可能造成的影响，并给出合适的建议来确保周围群众的安全。

④一般的小火灾，利用现场灭火器材可以扑灭，其产生的污染较小，对外环境的影响不需考虑。当请求外部救援灭火时，应及时堵住雨水排口，防止废物排出厂外。发生火灾时，避免用大量水灭火，应使用泡沫、二氧化碳干粉、砂土等进行灭火，防止火灾影响范围扩大。

⑤灭火过程产生的废物，如受污染的砂土等应收集送资质单位处置。消防水经雨水管网排入厂内事故应急池，再分批进行处置。

⑥灭火工作应采取“先控制、后消灭”的原则，集中力量切断火势蔓延途径，将火势控制在一定的范围内，防止火势向主生产区、主生产设备、易燃易爆物品、人员集中场所、重要建筑等蔓延。

（3）应急资源

自给防毒面具，消防服，挖土工具如铁锹，砂土、灭火器等。

4.3.2事件情景3、6

A.废水外排事故

（1）风险物质的扩散途径

因污水处理设施故障、应急事故池引流措施失败、未及时关闭雨水排口阀门等原因导致的污水、泄漏的化学物质通过雨水管道进入如焦河，将对如焦河断面产生不良影响。

（2）环境风险防控与应急措施

一旦发生消防废水进入如焦河的情况，应堵住雨水总排口，同时通知政府部门，严密监视如焦河水质情况，视污染程度决定是否启动高新区级环境突发事件应急预案。

（3）应急资源

工作服，手套、切换阀、截流阀门等

B.污染土壤、地下水事故

（1）风险物质的扩散途径

一旦发生液压油泄漏，渗漏的污染物将以渗透、吸收等方式污染土壤及地下水。

（2）环境风险防控与应急措施

①为了防止一般性渗漏或其他状况产生的污染物污染土壤和地下水，应严格按照国家相关规范要求，进行源头控制。

②对厂区及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水、土壤污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水、土壤污染的最后一道防线。末端控制坚持分区管理和控制原则。公司内划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

③根据污染区通过各种途径可能进入地下水、土壤环境的各种有毒有害原辅材料的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。

④重点污染防治区根据工程地质及水文地质条件、各生产、贮运装置及污染处理设施防渗要求及分类进行防渗设计。重点污染防治区应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保总局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）及其修改单制定防渗设计方案。

⑤一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020）及其修改单制定防渗设计方案。

⑤小量泄漏：优先选用砂土混合。

⑥大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至移动专用收集容器中回收利用或作危废处理。泄漏场地用水冲洗，经稀释的洗水收集至事故应急池。若流入外环境，在雨水排口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动，采取有效措施处理排入水体的污染物。故障排除后，应联系江苏裕和检测技术有限公司对受污染的下游水体及时进行监测，实时掌握水质情况。

（3）应急资源

砂土、移动式专用收集容器、沙包、应急泵等。

4.3.3事件情景4、5

（1）风险物质的扩散途径

一旦发生废气超标排放，生产过程产生的污染物不经处理直接进入周边大气环境，造成影响。

（2）环境风险防控与应急措施

①假如发现废气超标排放（废气处理设备故障、车间味道明显增大，员工因环境污染导致身体不适等），最早发现事故者应立即报告应急救援指挥组。

②各应急救援队伍接到通知，应迅速携带相关器材赶往事故现场。

③检查设备情况，若废气超标在短时间内不能有效控制，现场应急处置指挥部视情况严重程度，下达生产线全线停产指令。

④若废气管道泄漏，应急小组到达现场后，应首先穿戴防化服、佩戴防毒面具，停止生产后关闭废气处理设施、修补泄漏管道，阻止有毒有害气体继续外泄。

⑤应急救援指挥组调查废气超标排放的原因、已造成的污染范围、影响程度、影响后果等，并立即采取相应的对策措施，如停止生产更换故障设备等。

⑥员工因环境污染导致身体不适时，应停止相关生产线，并加强局部通风。通知车间负责人，车间负责人立即赴现场指挥并同时通知安全环保负责人；车间负责人通知引导员工紧急疏散，集中点数。现场人员佩戴防毒面具，及时排除故障；若故障不能排除，则委托外部专业公司维修。

⑦故障排除后，应联系江苏裕和检测技术有限公司对废气进行检测，废气排放达标后，恢复相关生产。

⑧事故后向南通市海安生态环境局汇报废气处理设施的异常情况。

（3）应急资源

防毒面具、防护服等。

4.4突发环境事件危害后果分析

4.4.1事件情景1

表4-6CO影响范围预测结果

| 毒性终点浓度2 | 190mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m) | 浓度（mg/m3) | 距离（m) |  | 浓度（mg/m3) |
| 100 | 60.4 | 1200 |  | 0.45 |
| 200 | 17.5 | 1600 |  | 0.22 |
| 300 | 7.98 | 2000 |  | 0.11 |
| 400 | 4.52 |  |  |  |
| 500 | 2.89 |  |  |  |
| 800 | 1.1 |  |  |  |
| 1000 | 0.68 |  |  |  |
| 毒性终点浓度1 | 685.4mg/m3 |  |  |  |
| 距离（m) | 浓度（mg/m3) | 距离（m) | 浓度（mg/m3) |  |
| 100 | 112.6 | 1200 | 4.23 |  |
| 200 | 50 | 1600 | 2.25 |  |
| 300 | 31 | 2000 | 1.9 |  |
| 400 | 21.3 |  |  |  |
| 500 | 15.7 |  |  |  |
| 800 | 7.9 |  |  |  |
| 1000 | 5.63 |  |  |  |

由预测结果可知，发生火灾时CO扩散的最大影响范围为周边25.3米内。

4.4.2事件情景3、6

#### 4.4.2.1水性漆泄漏事件

水性漆泄漏为液体泄漏，液体泄漏按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1.1公式计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，水性漆密度取1100kg/m3；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，取0.62；

A——裂口面积，m2；

裂口为圆形（多边形）时泄漏速度比裂口为三角形或长方形时的泄漏速度大，腐蚀裂口多为多边形或圆形，因此，假设该公司发生事故时裂口为圆形，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄漏频率的推荐值，泄漏孔径为10mm，面积为0.0000785m2，根据企业提供资料，水性漆桶高约0.25米，故裂口之上液位高度h取0.25m，若一个水性漆桶泄漏，则QL=0.62*0.0000785*1100*√（2∗9.8∗0.25）=0.119kg/s。

#### 4.4.2.2消防废水污染水环境事件

对地表水造成的不良影响以洗消废水进入如焦河进行测算。如焦河COD为20mg/L，水深3～4米，枯水期流速平均约为0.06m/s，枯水期流量约3.0m3/s。如焦河水质情况见表4-8。

表4-8如焦河水质情况

| 河流 | CODcr(mg/L) |
| --- | --- |
| 如焦河 | 20 |

污水非正常排放对水质会产生不良影响，假设污水COD浓度为250mg/L，流量0.03m3/s，事故时间1h，总废水量108m3。

按照《环境影响评价技术导则地表水环境》，附近水体河道基本平直，考虑河流充分混合段，评价采用一维对流扩散模型进行预测。

一维对流扩散模型如下：

式中：

C—预测河段污染物浓度，mg/L;

C0—初始预测断面污染物浓度，mg/L;

k1—衰减系数，1/d;

d—混合深度；

x—距排污口的纵向距离，m;

u—河水流速，m/s;

式中：

C0—混合后河流中污染物浓度，mg/L;

Ch—河流中污染物的背景浓度，mg/L;

Cp—污水中污染物的浓度，mg/L;

Qh—河流流量，m3/s;

Qp—污水流量，m3/s。

COD降解系数K1为0.1—0.25d-1，取0.2。

生产废水超标排放对如焦河河段COD浓度影响进行预测，结算结果见表4-9。

表4-9超标废水直排对下游不同断面影响

| 排污口下游距离x（m） | COD（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 22.28 |
| 100 | 21.94 |
| 200 | 21.60 |
| 300 | 21.27 |
| 400 | 20.95 |
| 500 | 20.63 |
| 600 | 20.31 |
| 700 | 20.00 |
| 800 | 19.69 |

由上表可以看出，初始混合浓度为22.28mg/L，与本底值（20mg/L）相比，超标废水直接进入如焦河将对如焦河断面COD指标有一定影响。

4.4.3事件情景4、5

废气超标排放对外环境影响根据大气环境影响评价技术导则中的单源预测模式。根据公司验收报告，预测源强参数见表4-10，预测结果见表4-11。

表4-10有组织污染源参数

| 污染源 | 污染物名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 标况气量（m3/h） | 烟气温度（℃） | 评价标准 （µg/m3） | 非正常排放时源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 二氧化硫 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
|  | 氮氧化物 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
| 4#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 |  |  |  | 4 |
| 5#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 |  |  |  | 4 |
| 6#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 |  |  |  | 4 |
| 7#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 二氧化硫 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
|  | 氮氧化物 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
| 8#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 |  |  |  | 4 |
| 9#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |
|  | 二氧化硫 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
|  | 氮氧化物 | 15 | 0.6 |  |  |  | 2 |
| 10#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 0.6 | 8000 | 20 | 300（日均值） | 2 |

表4-11废气污染源监测参数

| 污染源 | 下风向距离(m) | 污染物名称 | 出现浓度(mg/m3) | TSP占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 450 | 颗粒物 | 0.10 | 0.01 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.23 | 0.05 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.07 | 0.03 |
| 2#排气筒 | 447 | 颗粒物 | 0.1 | 0.01 |
| 3#排气筒 | 450 | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.01 |
| 4#排气筒 | 450 | 颗粒物 | 0.03 | 0 |
| 5#排气筒 | 447 | 颗粒物 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.00 |
| 6#排气筒 | 447 | 颗粒物 | 0.06 | 0.01 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.00 |
| 7#排气筒 | 462 | 颗粒物 | 0.03 | 0.00 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.43 | 0.09 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.15 | 0.06 |
| 8#排气筒 | 430 | 颗粒物 | 0.03 | 0.00 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.00 |
| 9#排气筒 | 475 | 颗粒物 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.30 | 0.06 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.031 | 0.12 |
| 10#排气筒 | 450 | 颗粒物 | 0.35 | 0.04 |

1#排气筒废气超标排放事故

从上表分析可知，在1#排气筒下方向在450米处颗粒物出现了最大落地浓度0.1mg/m3，小于标准值0.9mg/m3,二氧化硫最大落地浓度为0.23mg/m3，小于标准值0.5mg/m3，氮氧化物最大落地浓度为0.07mg/m3，小于标准值0.25mg/m3

2#排气筒下方向在447米处颗粒物出现了最大落地浓度0.1mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。

3#排气筒下方向在450米处非甲烷总烃出现了最大落地浓度0.23mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。

4#排气筒下方向在450米处颗粒物出现了最大落地浓度0.1mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。

5#排气筒下方向在447米处颗粒物出现了最大落地浓度0.01mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。非甲烷总烃出现了最大落地浓度0.03mg/m3，小于标准值2mg/m3。

6#排气筒下方向在447米处颗粒物出现了最大落地浓度0.06mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。非甲烷总烃出现了最大落地浓度0.03mg/m3，小于标准值2mg/m3。

7#排气筒下方向在462米处颗粒物出现了最大落地浓度0.03mg/m3，小于标准值0.9mg/m3,二氧化硫最大落地浓度为0.43mg/m3，小于标准值0.5mg/m3，氮氧化物最大落地浓度为0.15mg/m3，小于标准值0.25mg/m3

8#排气筒下方向在430米处颗粒物出现了最大落地浓度0.03mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。非甲烷总烃出现了最大落地浓度0.01mg/m3，小于标准值2mg/m3。

9#排气筒下方向在475米处颗粒物出现了最大落地浓度0.01mg/m3，小于标准值0.9mg/m3,二氧化硫最大落地浓度为0.3mg/m3，小于标准值0.5mg/m3，氮氧化物最大落地浓度为0.031mg/m3，小于标准值0.25mg/m3

10#排气筒下方向在450米处颗粒物出现了最大落地浓度0.35mg/m3，小于标准值0.9mg/m3。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

公司在环境风险防控和应急方面做了大量工作，基本建立起了一套较为完整的风险防控和应急系统，但与国家的相关标准和要求仍然存在着差距，通过寻找公司现有环境风险防控和应急措施方面存在的差距，通过整改和补充，可以进一步完善公司风险防控和应急体系，健全相关制度和程序，不断提高公司防范和应对突发环境事件的能力，可以从以下几个方面进行对比，寻找差距。

5.1环境风险管理制度

公司现有环境风险管理制度差距分析见表5-1。

表5-1环境风险管理制度差距分析

| 序号 | 项目 | 实际情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实。 | 公司已建立了环境风险防控和应急措施制度、环境应急资源维护更新制度、污染防治设施运行管理制度，重点风险防控岗位由专人负责，见表5-2、5-3。 | / |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实。 | 公司建设项目环评及环评批复的各项环境风险防控和应急措施均已落实。 | / |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 未张贴应急处置卡，但已对对员工进行宣讲及培训。 | 未张贴应急处置卡 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 公司建立了有效的突发环境事件信息报告制度，并确保有效执行。 | / |

公司已建立了环境风险防控和应急措施制度，重点风险防控岗位由专人负责；公司环境风险防控相关制度见表5-2；关键装置/重点部位岗位责任情况见表5-3。

表5-2环境风险防控相关制度一览表

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 |
| 2 | 环境应急资源维护更新制度 |
| 3 | 污染防治设施运行管理制度 |

表5-3环境风险防控重点岗位责任一览表

| 重点风险防控岗位名称 | 负责部门 | 部门负责人 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间、原料仓库 | 安全员 | 陶诚 | 按要求进行操作和定期维护保养，定期对安全设施进行检查并记录，确保有效实施 |
| 危废仓库 | 安全员 | 陶诚 |  |
| 废气处理设施 | 安全员 | 陶诚 |  |
| 雨水排口、应急池 | 租赁厂区 | 陶诚 |  |

5.2环境风险防控与应急措施

企业环境风险防范与应急措施情况见表5-4。

表5-4环境风险防控与应急措施差距分析对比表

| 序号 | 环境风险防控与应急措施要求 | 企业现状 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 公司废气排放口设置采样孔，虽已配备专人负责巡回检查废气处理装置的运转情况，但无监督核查机制，无法确保责任人是否履职。公司实行“雨污分流”制，雨水收集后经厂区雨水管网排入市政雨水管网。 | 配备专人巡查，并由安环部门进行监督检查。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | （1）危废仓库设置导流沟和收集槽； （2）本公司消防尾水全部排入租赁厂区的事故应急池（1000m3），应急事故池位于雨水收集管道的末端，能保证事故状态下顺利收集泄漏物，并已设置抽水设备，可将泄漏物运送至污水处理厂处理。 | 上述措施合理有效，但未能定岗定员，需安排专门人员并严格执行，方可有效控制事故排放。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 不涉及 | 不涉及 |

5.3环境应急资源

公司环境应急资源见表5-5。

表5-5公司环境应急资源情况

| 序号 | 环境应急资源 | 企业现状 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备大部分的应急物资和应急装备，应急监测委托专业的监测队伍进行 | / |
| 2 | 是否已设专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专门的应急救援队伍，由不同部门人员兼职。 | / |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等） | 与海安永昌化纤加弹有限公司签订互救协议。 | / |
| 4 | 是否签订突发环境事件应急监测协议 | 与江苏裕和检测技术有限公司签订应急监测协议。 | / |

5.4历史经验教训总结

公司应不断改进技术装备，根据应急处置工作的需要，邀请行业专家和专业技术队伍对公司的各应急救援队伍进行培训，特别是生产一线操作人员的应急防护知识培训，大力提高从业人员的应急救援能力。在异常条件下能采取有效的应急救护措施，避免事故损失扩大。加强与周边企业的应急联动，以便发生事故时可及时取得支持；收集同行业的各类突发环境事件案例，建立案例库，从中吸取经验教训。

1、建立各项管理制度，责任制及操作规程。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强现场监督、检查，杜绝“三违”现象，防止人为原因造成事故；加强设备管理，特别是对特种设备、压力管道加强检查。2、划定危险源监控区域，配备相关的监控设施，危险源区域设专人管理。对罐体、输送管道、管件、法兰等以及与之相关的设备进行重点安全监督，进行经常检查、定期检修，防止跑冒滴漏。3、所有特种设备均应定期进行检查、检测，对于老化、破损、超过使用寿命、强度达不到使用要求的设备、零件均应立即淘汰、更换。3、加强员工岗位操作技能及安全生产教育培训。4、锅炉区有监控设施，建立健全锅炉区管理制度及使用规章制度。5、在生产现场配备各种防尘11罩、防青面具、防护手套、护日镜、空气呼吸器、防护衣等个人防护用品，为作业人员提供符合国家规定的劳动防护用品，建立并完善劳保用品发放制度及台帐，并监督相关人员正确使用。6、在有环境危险因素的位置设有明显的警示标示牌，并列出危险特性及紧急情况时的处置办法，告知从业人员及相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）列表说明需要整改的项目内容，包括：整改涉及的环境风险单元、环境风险物质、目前存在的问题（环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、应急资源）、可能影响的环境风险受体等。

通过本次对公司的检查，发现公司存在的事故隐患及需要整改的内容见表5-6。

表5-6存在的事故隐患及需整改内容表

| 序号 | 存在问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学品仓库无导流沟 | 短期 |
| 2 | 风险单元巡查定岗定责，并确定监督检查机制 | 短期 |
| 3 | 公司未开展应急法律法规的宣传工作，也未对职工进行环境风险和环境应急管理方面“一案三制”的培训 | 中期 |
| 4 | 需要进行进一步的宣传工作，确保周边敏感目标对应急疏散的措施和手段有所了解 | 长期 |

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

6.1短期整改内容及实施计划

公司列入短期整改内容及实施计划见表6-1。

表6-1短期整改内容及实施计划

| 序号 | 问题 | 整改方案 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品仓库无导流沟 | 化学品仓库设置导流沟 | 2025年10月 | 陶诚 |
| 2 | 风险单元巡查定岗定责，并确定监督检查机制 | 编制监督检查制度并落实至责任人 | 2025年10月 | 陶诚 |

6.2中、长期整改内容及实施计划

公司列入中、长期整改内容及实施计划见表6-2。

表6-2中、长期整改内容及实施计划

| 序号 | 问题 | 整改方案 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司未开展应急法律法规的宣传工作，也未对职工进行环境风险和环境应急管理方面“一案三制”的培训 | 对员工加强应急预案宣传和培训并组织演练 | 2025年10月 | 陶诚 |
| 2 | 需要进行进一步的宣传工作，确保周边敏感目标对应急疏散的措施和手段有所了解 | 加强宣传工作，可印制宣传手册分发至周边敏感目标 | 2025年10月 | 陶诚 |

7企业突发环境事件风险等级

7.1企业突发大气环境事件风险等级

7.1.1涉气风险物质数量与临界值比值（Q）

企业生产原料、成品、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

1、当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

2、当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2，……，wn—每种危险物质实际存在量（t）；

W1，W2，……，Wn—与各危险物质相对应的临界量（t）。按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

公司涉气环境风险物质有水性漆、危废等，计算情况见表7-1。

表7-1涉气环境风险物质Q值计算表

| 环境风险 单元 | 风险物质名称 | 最大存在总 量qi（t） | 临界量Qi （t） | qi/Qi | 是否重要环境 风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料仓库 | 稀释剂 | 0.2 | 100 | 0.02 | 否 |
|  | 天然气（甲烷） | 0.135 | 100 | 0.0135 |  |
|  | 危险废物* | 21.75 | 50 | 0.435 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.4685 |  |

根据上述计算，公司涉气和涉水风险物质数量与临界量比值Q都＜1，企业存在环境风险的原料仓库、生产车间、危废仓库Q值均小于1，企业不存在重要环境风险单元，直接评为一般环境风险等级Q0。

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

从上文章节3.5.3可知，企业生产工艺过程评分为5分。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

公司大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估评估指标见7-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-2大气环境风险防控措施与突发环境事件发生情况评估

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 公司不涉及附录A中有毒有害气体的 | 0 |
|  | 不具备厂界泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 防护距离内无敏感目标 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过突发大气环境事件。 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

从上表可知，得分为0分。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7-3划分为4个类型。

表7-3企业生产工艺过程与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值(M) | 生产工艺过程与环境风险及其控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜60 | M3 |
| M≥60 | M4 |

由上文可知，公司环境风险及其控制水平（M）现状得分为5分，企业大气环境风险及其控制水平为M1类水平。

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7-4。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7-4大气环境风险受体敏感程度划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

由章节3.2.1可知，企业周边5公里内人口总数公司1万人以上、5万人以下，且企业周边500m范围内总人数500人以上、1000人以下，因此公司大气环境风险受体为类型2（E2）。

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7-5确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7-5企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

- （1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

江苏铭利达科技有限公司Q＜1（Q0），因此大气风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

7.2企业突发水环境事件风险等级

7.2.1涉水风险物质数量与临界值比值（Q）

企业生产原料、成品、中间成品、副成品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.1.1部分。

涉水环境风险物质有水性漆、污泥等，计算结果见表7-6。

表7-6企业主要涉水风险物质Q值计算一览表

| 环境风险 单元 | 风险物质名称 | 最大存在总 量qi（t） | 临界量Qi （t） | qi/Qi | 是否重要环境 风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 除渣剂 | 20 | 50 | 0.4 | 否 |
|  | 切削液 | 10 | 2500 | 0.004 |  |
|  | 塑粉 | 10 | 200 | 0.05 |  |
|  | 稀释剂 | 0.2 | 10 | 0.02 |  |
|  | 导热油 | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.4744 |  |
| 危废仓库 | 废切削液残渣 | 0.5 | 50 | 0.01 |  |
|  | 表面清理槽渣 | 0.5 | 50 | 0.01 |  |
|  | 废抹布、废手套 | 0.3 | 50 | 0.006 |  |
|  | 废水处理污泥 | 5 | 50 | 0.1 |  |
|  | 漆渣 | 2 | 50 | 0.04 |  |
|  | 废玻璃纤维棉 | 1.61 | 50 | 0.0322 |  |
|  | 废活性炭 | 1.14 | 50 | 0.0228 |  |
|  | 废机油 | 10 | 50 | 0.2 |  |
|  | 包装材料 | 4 | 50 | 0.08 |  |
|  | 废催化剂 | 0.3 | 50 | 0.006 |  |
| ΣQi/qi |  |  |  | 0.507 |  |

根据上述计算，公司涉水风险物质数量与临界量比值Q＜1，直接评为一般环境风险等级Q0。

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

从上文章节3.5.3可知，企业生产工艺过程评分为5分。

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

公司水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估评估指标见7-7。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-7企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 分值 |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防截流措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换措施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | ①各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； ②雨水排口均设置切断阀，企业设有专人对厂区进行巡视，负责排水装置阀门切换。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量，且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | （1）公司依托租赁厂区设置1000m3事故应急池。 （2）事故应急事池位置合理，各区域废水可自流进事故池内 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清净废水。 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂区内雨污分流，但无雨水收集池 | 8 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水公司系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废公司设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废公司系统处理，则废公司系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 企业有生产废水外排。 | 0 |
|  | 涉及废水排放，且不符合上述（2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 企业无生产废水外排。 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污公司厂；或 （2）进去工业废水集中处理厂，或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再进入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污公司厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂区危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 根据现场调查，企业危险废物具体防控措施如下： （1）危险废物采用封闭厂房堆放，做到防风、防雨、防晒的要求。 （2）各类危险废物按照性质进行分类堆放，并预留了搬运通道。 （3）企业对危险废物均作了危险废物情况的记录，并在记录上注明了危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等情况。 （4）企业设置专门人员，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，并对破损容器采取措施清理更换。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | / | 8 |

（4）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7-8划分为4个类型。

表7-8企业生产工艺过程与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值(M) | 生产工艺过程与环境风险及其控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜60 | M3 |
| M≥60 | M4 |

由上文可知，公司环境风险及其控制水平（M）现状得分13分，企业环境风险及其控制水平为M1类水平。

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7-9。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7-9水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的 （3）企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准

公司雨污水排口下游10公里内无集中式地表水、地下饮用水水源保护区，农村及分散式饮用水水源保护区及生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区且废水排入受纳水体后24小时流经范围内未跨国界及省界，因此环境风险受体划分为类型3（E3）。

7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉气/水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气/水环境风险控制水平（M），分别确定企业突发大气/水环境事件风险等级。

表7-10企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

7.2.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般－水（Q0）”；

（2）Q≥1，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级一水（Q水平-M类型-E类型）”。

江苏铭利达科技有限公司Q＜1（Q0），因此水风险等级表示为“一般－水（Q0）”。

7.3风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级分级方法》（HJ941-2018）要求，近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。公司近三年内未发生突发大气、水环境事件以及违法违规行为，故不做调整。

通过上述分析，公司突发环境事件风险等级为：一般［一般－大气（Q0）+一般－水（Q0）］。

公司经过短期、中期计划的实施后，能进一步提高公司环境风险控制水平，使公司的风险管理更趋于合理化。