风险评估编号：WNFA--FXPG

风险评估版本号：2025 年

江苏微能伏安电力科技有限公司突发环境事件风险评估报告

编制单位：江苏微能伏安电力科技有限公司

技术协助单位：南通久蓝环保科技有限公司

2025  年11月

目  录

1  前言	 3

2  总则	 4

2.1 编制原则	 4

2.2 编制依据	 4

2.2.1  政策法规	 4

2.2.2  标准规范

2.2.3  其他文件	 4

2.3 评估范围	 7

2.4 环境风险评估程序	 7

3  资料准备与环境风险识别	9

3.1 企业基本信息	 9

3.1.1 企业概况	 9

3.1.2 自然环境	 9

3.1.3 环境功能区划及环境质量	 12

3.2 企业周边环境风险受体情况	 13

3.2.1 大气环境风险受体	 13

3.2.2 水环境敏感目标	 15

3.2.3 水环境风险受体	 15

3.3 风险物质识别	 15

3.4 生产工艺情况	 18

3.4.1  生产工艺简介	 18

3.4.2  生产设备	 22

3.4.3 公用辅助工程情况	 22

3.4.4 “三废”排放及处理情况	 23

3.5 重大环境风险事故发生情况	 24

3.6 安全生产管理	 24

3.7 现有环境风险防控与应急措施情况	 25

3.8 突发大气环境事件风险分级	 26

3.8.1  涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	 26

3.8.2  生产工艺与大气环境风险控制水平	 27

3.8.3  大气环境风险受体敏感程度（E）评估	29

3.9 突发水环境事件风险分级	 30

3.9.1  涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	 30

3.9.2  生产工艺与水环境风险控制水平（M）	 30

3.9.3  水环境风险受体敏感程度（E）	36

3.10 现有应急物资与装备、救援队伍情况	 37

3.10.1 应急物资和应急装备情况	 37

3.10.2 应急救援队伍情况	 37

4  突发环境事件及其后果分析	40

4.1 突发环境事件情景分析	 40

4.2 突发环境事件情景源强分析	 42

4.2.1 事件情景 1、2、3、4	 42

表 4-4  危险物质爆炸参数	43

4.2.2 事件情景 5	 44

4.2.3 事件情 5、6、7、8	 44

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分

析 	 45

4.3.1 事件情景 1、2、3、4、5、6	 45

4.3.2 事件情景 7、8、9、10、11、12	 49

4.4 突发环境事件危害后果分析	 50

4.4.1 事件情景 1、2、3、4、5	 50

4.4.2 事件情景 6、9、10、11	 54

4.4.3 事件情景 7、8	 55

5  现有环境风险防控和应急措施差距分析	57

5.1 环境风险管理制度	 57

5.2 环境风险防控与应急措施	 57

5.3 环境应急资源	 58

5.4 历史经验教训总结	 59

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	 59

6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划	60

6.1 短期整改内容及实施计划	 60

6.2  中、长期整改内容及实施计划	 60

7  企业突发环境事件风险等级	61

7.1 风险等级确定	 61

7.1.1  突发大气环境事件风险等级确定	 61

7.1.2  突发水环境事件风险等级确定	 61

7.2 风险等级调整	 61

7.3 风险等级表征	 61

# 1  前言

环境风险是指由人类活动引起或由人类活动与自然界的运动过程共同作用造成的，通过环境介质传播的，能对人类社会及其生存、发展的基础——环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的事件的发生概率。

环境风险达到一定程度会很容易造成突发性的环境事件，致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，并造成不良社会影响。

企业存贮使用化学物质、生产工艺落后、生产设备陈旧、生产管理上的不科学性、不合理性以及化学物质未能规范安全储运等都会增加企业的环境风险概率，从而导致环境事故的发生。

江苏微能伏安电力科技有限公司（以下简称“江苏微能伏安”）成立于 2021 年 3 月24 日，位于海安市大公镇安海中路 6 号，专业从事变压器、整流器和电感器的生产。

江苏微能伏安于 2021 年 5 月委托南通东晖环境科技有限公司编制了《江苏微能伏安电力科技有限公司互感器制造项目环境影响报告表》，海安市行政审批局于 2021 年 7月 23 日以海行审投资【2021】182 号对本项目予以批复。江苏微能伏安现有产能为年产中压电流互感器 15 万台、中压电压互感器 10 万台、低压电流互感器 10 万台。公司目前劳动定员40 人，实行白班制，每班工作 8 小时，全年运行 300 天。江苏微能伏安本次编制应急预案为第一次编制预案。

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）> 的通知》（环发[2015]4 号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第 34 号）、《关于印发<南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度> 的通知》（通环办[2016]16 号）等文件的精神，对可能发生突发环境事件的企业进行环境风险评估，工作内容包括识别环境风险、分析可能发生突发环境事件及其后果、分析现有环境风险防控和环境应急管理差距、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等，开展企业环境风险评估是编制企业突发环境事件应急预案的重要前提。

公司专门成立了工作组，在对公司生产项目进行现场勘查及相关资料收集、整理和研究的基础上，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，编制完成了本风险评估报告。

# 2  总则

## 2.1  编制原则

本评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）全面、细致地进行现状调查。

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平。

（3）对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业环境风险防控与应急措施实行标准对照表，分析现有环境风险防控和环境应急管理差距，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。

（4）评估报告的内容和格式必须符合规范要求。

## 2.2  编制依据

### 2.2.1  政策法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 11 月 1  日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24  日修订，2015 年 1 月 1  日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 7 月 2  日修订通过，2016  年 9月 1  日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第 87 号，2017 年 6 月 27 修订，2018 年 1 月 1  日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（国主席令第十六号，2018 年 10 月 26日施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（国家主席令 104 号，2021 年 12 月 24日通过修改，2025 年 6 月 5  日起实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29  日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

（8）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，2008 年 10 月28 日修订，2009 年 5 月 1  日施行，2021 年 4 月 29  日第三次修正）；

（9）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第 352 号）

（10）《危险化学品目录》（2015 版）；

（11）《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》的通知》（苏环办[2014]128  号）；

（12）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第 34 号， 2015 年 6 月 5  日施行）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77 号）；

（15）《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4 号）；

（16）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》苏环办[2015]224 号；

（17）《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（苏环规〔2014〕 2 号）；

（18）《关于印发南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度的通知》 （通环办〔2016〕16 号）；

（19）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（2016 年第 74 号）；

（20）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号，2014 年 12 月 29日）；

（21）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》（环办应急〔2018〕8 号）》 ；

（22）《江苏省突发环境事件应急预案》（2020 版）；

（23）《南通市突发环境事件应急预案》（2020 年修订版）；

（24）《海安市突发环境事件应急预案》（2020 年修订版）。

### 2.2.2  标准规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（4）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（6）《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2. 1-2019）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085. 1-2007）；

（9）《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）；

（10）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）；

（11）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）；

（12）《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5-2007）；

（13）《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）；

（14）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

（15）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；

（16）《危险化学物质等重大危险源辨识》（GB18218－2018） ；

（17）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603－1995）；

（18）《化学物质等分类和危险性公示通则》（GB13690－2009）；

（19）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（20）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014    2018 年修改版 ）；

（21）《《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（22）《危险化学物质等事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015）；

（23）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）；

（24）《突发性污染事故中危险品档案库》；

（25）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（26）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；

（27）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（28）《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）；

（29）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（30）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（31）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（32）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（33）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急（2019）17 号）；

（34）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（35）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（36） 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》 （DB32/T 3795-2020）。

### 2.2.3  其他文件

（1）《江苏微能伏安电力科技有限公司互感器制造项目环境影响报告表》；

（2）《江苏微能伏安电力科技有限公司互感器制造项目环境影响报告表批复》（海行审投资【2021】182 号，2021.7.23）；

（3）其他相关资料。

## 2.3  评估范围

本风险评估报告适用江苏微能伏安电力科技有限公司现有生产过程中全厂范围内 生产、使用、存储或释放危险化学物质等环境风险物质的过程中存在的环境风险的评估。具体包括：

（1）公司使用的化学物质的存储、使用过程中的环境风险评估；

（2）公司原辅料在生产、储运过程中发生的泄漏、燃烧、爆炸等事故及其处理过程中的应急响应机制的环境风险评估；

（3）危险固废堆放、运输、处置中产生的环境风险评估；

（4）公司消防水、泄漏物质收集应急处理等产生的事故废水、废液的收集处理过程的环境风险评估；废气非正常排放的环境风险评估；

（5）公司发生事故后应急处理过程中可能对周围环境产生危害影响的环境风险评估。

## 2.4  环境风险评估程序

江苏微能伏安电力科技有限公司突发环境事件风险评估报告的风险评估程序见图

2-1 所示。

图 2-1  突发环境事件风险评估报告的风险评估程序图

# 3  资料准备与环境风险识别

## 3.1  企业基本信息

### 3.1.1 企业概况

江苏微能伏安电力科技有限公司（以下简称“江苏微能伏安 ”）成立于 2021 年 3月 24 日，位于海安市大公镇安海中路 6 号，本项目租赁上海二互电器（南通）有限公司闲置厂房生产变压器、整流器和电感器。公司占地面积 5703 平方米，生产车间占地5567 平方米，职工 40 人，一班 8h 工作制，年工作 300 天。公司基本情况汇总见表 3-1。

| 单位名称 | 江苏微能伏安电力科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 海安市大公镇安海中路6号 | 所在区 | 大公镇 |
| 企业性质 | 有限公司 | 所在街道（镇） | 大公镇 |
| 法人代表 | 黎明 | 所在社区（村） | / |
| 法人代码 | 91320621MA25H84X5A | 邮政编码 | 226600 |
| 联系电话 | 18618427086 | 职工人数 | 40人 |
| 企业规模 | 小型 | 占地面积 | 5703m2 |
| 主要原料 | 漆包线、铁芯、塑壳、固化剂、硅橡胶、环氧树脂、绝缘脂、乙炔等 | 所属行业 | C3821变压器、整流器和电感器制造 |
| 主要产品 | 电流互感器、电压互感器 | 经度坐标 | 120.529012 |
| 联系人 | 黎明 | 纬度坐标 | 32.603632 |
| 联系电话 | 18618427086 | 历史事故 | 无 |

### 3.1.2 自然环境

企业位于海安市大公镇安海中路 6 号，具体位置见附图。

1）地理位置：海安市地处江苏省中南部，地处北纬 32.683962 ，东经 120.268468，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204 国道、328 国道和 202 省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。

2）地形地貌

海安属长江三角洲海相、河相交互沉积的沙嘴沙洲冲积平原，地表全部由第四系松散岩类覆盖，属扬子地层区。海安市形如匙型，东西最长 71.1 公里，南北最宽 39.95

公里，境内地势平坦，地面高程 1.6~6 米，西北部圩田地带和东北沿海地带地势较低，中部和南部地势略高。地面高程自南向北由 6.0 米降至 1.6 米，全县由平原和圩洼构成，分别占总面积的 78.3%和 21.7%。

3）地质

本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在 6 度以下，为浅源构造地震，震源深度多在 10-20 公里，基本发生在花岗岩层中，属弱震区。根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图（1990）》及《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》的通知（震发办［1992］160 号）” , 确定海安市 50 年超过概率 10%的烈度值为Ⅵ度。

4）土壤

项目所在地土壤为潮土类，灰潮土亚类的夹沙土属。属扬泰古沙咀，系江淮水流夹带泥沙，在海水顶托下沉积而成。河南沙性土成土年龄较长，质地偏沙，以轻壤为主，部分沙壤，有机质含量偏低，磷钾极缺。粗粉砂含量在 50%~60%，粘粒含量占 15%~20%，表层中有机质含量 1.66% 、全氮含量 0. 123% 、全磷含量 0. 141% 、全钾含量 3.23%。

5）气象

海安市位于北亚热带湿润季风气候区，四季分明。多年平均气温 14.6℃。1 月最冷，月平均 1.5℃ 。7 、8 两月最热，平均气温 27.2℃ 。年最高平均气温 19.5℃ , 年最低平均气温 10.6℃ , 年极端最低气温-12℃（1969），年极端最高气温 39.4℃（1959）。年平均蒸发量为 1360mm 。无霜期一般为 222.6 天，年降水量平均 1021.9mm ，年雨日平均117 天，年日照平均时数 2176.4 小时，年平均日照率为49％。

常年主导风向为东南风，风频 9％。4～8 月主导风向为东南风，2～3 月和 9～10月主导风向为东北风，11 月至翌年 1 月为北风和西北风，年平均风速 2.9m/s ，最大风速 13.4m/s。

海安全年风玫瑰图，见图 3-1。

图 3-1  海安全年风玫瑰图

6）水文

海安市西向来水来自姜黄河各支流及新北凌河等，南向来水来自长江引水。

海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分为长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护江水北调输水通道通榆河和新北凌河，由涵闸控制，使新、老北凌河分开，域内河道正常流向均为自南向北， 自西向东。

（1）长江水系

通扬公路以南、通榆公路以东属长江水系，总面积 703.8km2，平均水位 2.01m ，最高水位 4.49m ，最低水位 0.08m 。主要河流有北凌河、栟茶运河、如海河、立公河、丁堡河等。立公河、如海运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；栟茶运河、为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。栟茶运河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、如海运河、北凌河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。

栟茶运河由泰州市塔子里入境，由西往东，途径海安市雅周、营溪、仁桥、城东、

洋蛮河、西场、李堡镇、白甸镇等 8 个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安市高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度 53.64 公里，沿河两岸有不少工业废水及生活废水排入，污染较重的通扬运河在城东镇出境时，与拼茶运河交汇，也对其水质产生一定影响。

栟茶运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。栟茶运河主要功能为工业和农业用水。

（2）淮河水系

通扬公路以北、通榆公路以西为里下河地区，属淮河水系，总面积 422.4km2，平均水位 1.34m ，最高水位 3.57m ，最低水位 0.32m 。主要河流有新北凌河、通榆运河、串场河等。新北凌河为江水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。

新通扬运河——通榆运河，新通扬运河从泰州市经海安市章郭乡入境，途经双搂、胡集至海安镇，与通榆运河相接，境内全长 20.7 公里，水流常年流向由西往东；通榆运河由海安镇向北入盐城市，境内全长 7.8 公里，水流常年流向由南往北，新通扬运河——通榆运河是海安境内主要水路交通通道，同时也是海安境内工业、农业、城镇饮用水源。

7）生态环境

由于人类多年的开发活动，该区域的自然生态已为人工农业生态所取代，本地天然植被较少，除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜等。此外还有人工种植的水杉、杨树、柳树、广玉兰、女贞、银杏等木本植物和芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英等草本植物；野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔、黄鼠狼等。

### 3.1.3 环境功能区划及环境质量

（1）环境质量标准

江苏微能伏安所在地区域大气、地表水、地下水、土壤环境功能类别划分见表 3-3。

表 3-3  江苏微能伏安所在地环境功能区划

| 环境要素 |  | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 所在区域 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 |
| 水环境 | 立公河、北凌河、光明干渠、丰收河 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准 |

|  | 等 |  |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3 类标准 |

（2）环境质量现状

①环境空气

根据《环境空气质量功能区划分》，企业建设地属于环境空气质量功能二类地区。 SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，执行具体数值见表 3-4。

表 3-4    环境空气质量标准值

| 污染物名称 | 浓度限值（ mg/m3） |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h 平均 | 8h 平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | / | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012) |
| NO2 | 0.2 | / | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | / | / | 0.15 | 0.07 |  |
| PM2.5 | / | / | 0.075 | 0.035 |  |
| O3 | 0.2 | 0.16 | / | / |  |
| CO | 0.01 | / | 0.004 | / |  |
| TSP | / | / | 0.3 | 0.2 |  |
| NOX | 0.25 | / | 0. 1 | 0.05 |  |
| TVOC | / | 0.6 | / | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D 表 D. 1 |
| 非甲烷总烃 | 一次值 2mg/m3 |  |  |  | 大气污染物综合排放标准详解 |

②水环境

地表水：

根据《地表水环境质量标准》（GB3838），立公河、北凌河、光明干渠、丰收河执行Ⅲ类标准。

表 3-5  地表水环境质量标准  单位：mg/L（PH 值无量纲）

| 类别 | pH（无量纲） | COD | 氨氮 | 总 磷 | 高锰酸 盐指数 | 石油类 | 甲苯 | 二甲苯 | 类大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤10000 |

③声环境质量

公司长街周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的表 1 中 3 类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB（A），夜间（22:00-6:00）≤55dB（A）。

## 3.2  企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1 大气环境风险受体

江苏微能伏安位于海安市大公镇安海中路 6 号，江苏微能伏安周围环境详见附图 1。

企业周边 5 公里范围内大气环境风险受体情况见表 3-6。

表 3-6-1  江苏微能伏安周边 5 公里范围内大气环境风险受体

| 环境要素 | 环境保护对象名称 |  | 方位 | 距项目厂 界最近距 离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 敏感点 |  |  |  |  |
|  | 1 | 贲巷村 | N | 1208 | 1052人 | 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 2 | 古贲村 | NW | 5000 | 3303人 |  |
|  | 3 | 早稼村 | NE | 1805 | 2400人 |  |
|  | 4 | 贲集社区 | NW | 2909 | 4500人 |  |
|  | 5 | 贲巷社区 | N | 1047 | 3708人 |  |
|  | 6 | 天鹅村 | NE | 4696 | 1060人 |  |
|  | 7 | 王院社区 | N | 1053 | 4652人 |  |
|  | 8 | 姜桥村 | NE | 4378 | 3369人 |  |
|  | 9 | 群益村 | NE | 4630 | 4026人 |  |
|  | 10 | 于坝村 | SE | 1184 | 3707人 |  |
|  | 11 | 噇口村 | NW | 3592 | 4464人 |  |
|  | 总计人数 |  |  |  | 约36241人 |  |

### 以上数据来源于大公镇政务服务网

### 表 3-6-2  江苏微能伏安周边 500 米范围内大气环境风险受体

| 环境要素 | 环境保护对象名称 |  | 方位 | 距项目厂 界最近距 离（m） | 规模（人） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 敏感点 |  |  |  |  |
|  | 1 | 江苏微能伏安电力科技有限公司 | / | / | 40 | / |
|  | 2 | 南通长宏新材料科技有限公司 | NE | 171 | 50 | 13601696791 |
|  | 3 | 江苏臻研电子科技有限公司 | NE | 169 | 39 | 0513-88380107 |
|  | 4 | 海安亿丰包装材料有限公司 | E | 291 | 95 | 0513-88897046 |
|  | 5 | 南通宏熙展示道具有限公司 | NE | 345 | 35 | 15102113218 |
|  | 6 | 江苏创诺丽特机械科技有限公司 | NE | 478 | 60 | / |
|  | 7 | 于坝村22组 | SE | 174 | 69 | 0513-88755101 |
|  | 8 | 海安晟乾水泥制品有限公司 | SW | 331 | 10 | 15851344675 |
|  | 9 | 江苏钢中杰新型建材有限公司 | N | 454 | 60 | 15732761016 |
|  | 10 | 于坝村 21 组 | S | 365 | 80 | 0513-88755101 |
|  | 11 | 贲巷村 24 组 | W | 203 | 78 | 0513-88755101 |
|  | 12 | 于坝村 19 组 | S | 264 | 68 | 0513-88755101 |

|  | 13 | 总计人数 | 684 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.2.2 水环境敏感目标

经调查，距建设项目最近的国家生态红线区域为西南侧 9.3km 处的“新通扬运河（海安）饮用水水源保护区” ，距建设项目最近的江苏省生态空间管控区为项目所在地西侧2.9km 的“新通扬－通榆运河清水道维护区”。在项目评价范围内不涉及国家级生态保护红线保护区域，不会导致海安市辖区内国家级生态保护红线生态服务功能下降。具体情况见表 3-7。

表 3-7    周边水环境风险受体（10 公里）

| 水环境风险受体 | 方位 | 距离 | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新通扬运河（海安）饮用水水源保护区 | SW | 9300m | 饮用水水源保护区 |
| 新通扬－通榆运河清水道维护区 | W | 2900m | 水源水质保护区 |

### 3.2.3 水环境风险受体

经调查，公司雨水排口附近有桥港河等敏感目标，具体情况见表 3-8。

表 3-8  公司周边水环境敏感目标（10 公里）

| 水环境敏感目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立公河 | W | 170 | 小河 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 北凌河 | S | 220 | 小河 |  |
| 丰收河 | N | 400 | 小河 |  |
| 光明干渠 | N | 941 | 小河 |  |
| 洋蛮河 | W | 2155 | 小河 |  |
| 胜利河 | N | 1436 | 小河 |  |
| 春风河 | W | 4231 | 小河 |  |
| 新胜河 | S | 940 | 小河 |  |
| 红星河 | N | 3088 | 小河 |  |

## 3.3 风险物质识别

### 3.3.1 物质性质

对企业所涉及的环境风险物质的名称、数量、贮存方式、位置等进行调查，并对照《企业突发环境事件环境风险分级方法（HJ 941-2018）》附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单，识别企业环境风险物质，涉及原辅材料、能源、产品、中间品、“三废”污染物统计情况见表 3-9。

表 3-9  原辅材料情况一览表

| 产品 | 物料名称 | 规格/成分 | 年用量（t） | 最大存储量（t） | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中压电流、 电压互感 器 | 漆包线 | 铜线 | 70 | 7 | 箱装 | 原料仓库 |
|  | 铜芯导线 | / | 90 | 9 | 箱装 |  |
|  | 铜排 | 铜片 | 40 | 4 | 箱装 |  |
|  | 塑壳 | PP塑料 | 30 | 3 | 袋装 |  |
|  | 铁芯 | 钢铁 | 400 | 8 | 箱装 |  |
|  | 绝缘纸 | 双面绝缘纸聚酯薄膜复合材料 | 3 | 1 | 袋装 |  |
|  | 环氧树脂 | 双酚A型液体环氧树脂 | 160 | 6 | 桶装 | 化学品库 |
|  | 固化剂 | 甲基四氢苯酐 | 160 | 6 | 桶装 |  |
|  | 硅微粉 | 石英粉 | 300 | 9 | 袋装 |  |
|  | 硅橡胶 | 甲基乙烯基聚硅氧烷 | 60 | 2 | 桶装 |  |
| 低压电流互感器 | 漆包线 | 铜线 | 30 | 3 | 箱装 | 原料仓库 |
|  | 塑壳 | PP塑料 | 20 | 2 | 袋装 |  |
|  | 铁芯 | 钢铁 | 600 | 10 | 箱装 |  |
|  | 绝缘纸 | 双面绝缘纸聚酯薄膜复合材料 | 5 | 1 | 袋装 |  |
|  | 环氧树脂 | 双酚A型液体环氧树脂 | 20 | 2 | 桶装 | 化学品库 |
|  | 绝缘脂 | 聚氨酯 | 20 | 2 | 桶装 |  |
|  | 固化剂 | 甲基四氢苯酐 | 40 | 4 | 桶装 |  |
| / | 模具 | 钢铁 | 10 | 1 | 散装 | 原料仓库 |
|  | 石英砂 | / | 2 | 2 | 袋装 |  |
|  | 氧气 | 氧气 | 15瓶 | 5瓶 | 钢瓶装 | 气瓶间 |
|  | 乙炔 | 乙炔 | 6瓶 | 2瓶 | 钢瓶装 |  |

## 对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录 A ，公司涉气环

境风险物质环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂、乙炔；有涉水环境风险物质有环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂。

## 根据生产实际情况，对照《危险化学品目录》（2015），企业生产中涉及危险化学

品为环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂、乙炔。理化性质见下表。

表 3-10  涉环境风险物质的危险特性

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双酚 A 型液体环氧树脂 | 平均分子量 3100~7000。几乎无色或淡黄色透明黏稠 液体或块状脆性固体，密度 1. 16g/ml。溶于丙酮、乙 酮、环已酮、醋酸乙酯、甲苯、二甲苯、无水乙醇、 乙二醇等有机溶剂 | 可燃 | 无毒 |
| 2 | 甲基四氢苯酐 | 分子量 166.17 。淡黄色透明油状液体，相对密度约 1.22g/ml 。凝固点<一 20℃ 。沸点 115~ 155℃ 。黏度 (25℃)40～80mPa · s。折射率 1.4960～1.4980。酐基含 量≥40% 。中和当量 81～85 。闪点 137～150℃。溶于 丙酮、乙醇、甲苯等。在空气中稳定性较好不易析出 结晶 | 可燃 | LD50:2102mg/kg |
| 3 | 甲基乙烯基聚硅氧烷 | 甲基乙烯基聚硅氧烷简称乙烯基硅橡胶，是由二甲基 硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成，少量不饱和乙 烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能，特别是耐热 老化性和高温抗压缩变形有很大改进。 | 不可燃 | 无毒 |
| 4 | 乙炔 | 乙炔最简单的炔烃，又称电石气。结构式 H-C≡C-H， 结构简式 CH≡CH ，最简式（又称实验式）CH ，分子 式 C2H2 ，乙炔中心 C 原子采用 sp 杂化。电子式 H： C ┇┇C：H 乙炔分子量 26.4，气体比重 0.91（Kg/m3）， 火焰温度 3150℃ , 热值 12800（千卡/m3 ）在氧气中 燃烧速度 7.5，纯乙炔在空气中燃烧 2100 度左右，在 氧气中燃烧可达 3600 度。化学性质很活泼，能起加 成、氧化、聚合及金属取代等反应。 | 易燃 | 人接触 100mg/m3 能耐受 30～60min ，20%引起明显缺氧，30%时共济失调 ，35%下 5min引起意识丧失，含 10%乙炔的空气中 5h ，有轻度中毒反应 |
| 5 | 聚氨酯 | 软质聚氨酯主要是具有热塑性的线性结构，它比 PVC 发泡材料有更好的稳定性、耐化学性、回弹性和力学性能，具有更小的压缩变型性。隔热、隔音、抗震、防毒性能良好。因此用作包装、隔音、过滤材料。硬质聚氨酯塑料质轻、隔音、绝热性能优越、耐化学药品，电性能好，易加工，吸水率低。它主要用于建筑、汽车、航空工业、保温隔热的结构材料。 | 可燃 | 无毒 |

## 3.4  生产工艺情况

### 3.4.1  生产工艺简介

①中压电压互感器、中压电流互感器工艺流程图：

图 3-2  中压电压互感器、中压电流互感器生产工艺流程及产污环节图

电流互感器工艺流程简述：

（1）绝缘包扎：将外购的铁芯外用绝缘纸按要求进行包扎，该过程有废绝缘纸 S1产生。

（2）二次线圈绕制：根据工艺要求，用二次线圈绕线机把漆包线绕制在已包扎好的铁芯上，该工序主要产生废漆包线 S2 和噪声 N。

（3）焊接引线：用电烙铁将铜芯导线焊接在已绕好线圈的工件上，该工序产生焊接烟尘 G1 、废铜芯导线 S3 和噪声 N。

（4）线圈检验：将二次线圈绕制好的工件经过数字互感器检测仪对线圈匝数进行检验是否存在误差，检验合格后进入下一步工序，不合格的产品重新绕制线圈。

（5）一次线圈绕制：用一次绕线机将漆包线绕制在已检测合格的工件上，该工序有废漆包线 S4 和噪声 N 产生。

（6）线圈检验：将一次线圈绕制好的工件经过数字互感器检测仪对线圈匝数进行检验是否存在误差，检验合格后进入下一步工序，不合格的产品重新绕制线圈。

（7）焊接铜片：将铜排用气焊枪焊接在一次线圈绕制后的工件上，气焊枪采用乙炔和氧气将铜排熔融在指定位置。该工序产生焊接烟尘 G2 、废铜排 S5 和噪声 N。

（8）模具预热：将工件按照不同的型号规格人工放入互感器模具中，在放入电加热烘箱中 110℃ , 预热 1h 备用。

（9）动态搅拌、真空浇注、固化：将环氧树脂、固化剂、微硅粉按比例加入真空动态搅拌机中，其中硅微粉采用人工投料的方式通过真空罐上的投料口加入，环氧树脂、固化剂采用泵抽入真空搅拌罐中，抽真空 40 分钟，真空度控制在 200Pa ，开始真空搅拌，将预热后的工件移入真空浇注箱中，配置好的环氧树脂混合材料直接由真空搅拌机与真空浇注箱相连的管道进入浇注箱内，然后从浇注箱上方罐注口注入模具内，进行抽真空浇注，在真空度为 40Pa ，温度 80℃的条件下进行浇注，整个过程持续 2h ，将真空浇注后的半成品转移至烘箱中进行固化，固化温度控制在 80℃ , 持续时间为 1h ，该工序产生投料粉尘 G3 、抽真空废气 G4 、浇注废气 G5 、固化废气 G6 和噪声 N。

（10）静态搅拌、压力凝胶：将环氧树脂、固化剂、微硅粉按比例加入真空静态搅拌机中，其中硅微粉采用人工投料的方式通过真空罐上的投料口加入，环氧树脂、固化

剂通过压力进行注射，真空度控制在 100Pa，温度控制在 120℃ , 注射时间一般为 5min，完成注胶后静置，内部环氧树脂加热凝固，该工序产生投料粉尘 G7 、抽真空废气 G8、凝胶废气 G9 和噪声 N。

（11）脱模修整：将两种工艺固化后的产品进行脱模处理，取出里面的互感器产品，脱模后的产品人工用铲子和剪刀将毛边进行修剪，该工序会有边角料 S6 产生。

（12）加热固化：将修剪后的互感器产品放入烘箱中固化烘干，烘箱温度 120℃ ,加热 3h ，使互感器内部完全固化，烘干后自然冷却，该工序有固化废气 G10 产生。

（13）喷砂：将固化后的互感器产品放入喷砂机中采用石英砂进行喷砂处理，利用高速砂流的冲击作用对表面进行处理，使互感器表面达到要求的平整度，该工序会产生喷砂粉尘 G11 、废石英砂 S7 和噪声 N 。由于企业所使用的喷砂机石英砂通过内部的分离系统回收，喷砂粉尘经过内部除尘系统收集后，有微量粉尘产生，无组织散发，报告中只做定性分析，不做定量计算。

（14）硅胶硫化：部分产品通过包裹硅胶膜，使产品具有良好的弹性、防水防潮性、耐酸和耐碱性等，使得互感器使用寿命增加，将液态的硅橡胶通过硅胶机注塑在互感器表面包裹密闭形成整体的硅胶膜，该工序有硫化废气 G12 和噪声 N 产生。

（15）修整：将互感器表面采用手持式角磨机进行修整毛边，使整体平整，该工序有修整粉尘 G13 、边角料 S8、废石英砂轮 S9 和噪声 N 产生。

（16）装配：将互感器组装进外购的塑料外壳中，进入检验工序。

（17）检验：利用仪器对互感器进行测试，测试完成后得到互感器成品。

（18）激光打码：将检验合格品放在激光台上，刻字部分放在激光灯下方，由于激光过程极快速，时间短，激光过程中会有烟尘 G14 产生极其微量，无组织散发，报告中只做定性分析，不做定量计算。

（19）包装入库：人工将产品放入静电袋中再放入纸箱内包装入库，产品包装入库。

### ②低压电流互感器工艺流程图：

图 3-3  金属生产工艺流程及产污环节图

低压电流互感器工艺流程简述：

（1）绝缘包扎：将外购的铁芯外用绝缘纸按要求进行包扎，该过程有废绝缘纸S10产生。

（2）二次线圈绕制：根据工艺要求，用二次线圈绕线机把漆包线绕制在已包扎好的铁芯上，该工序主要产生废漆包线S11和噪声 N。

（3）装壳：人工将绕好的线圈工件放入塑料壳中装壳。

（4）误差测试：利用仪器对互感器进行测试，检验合格后进入下一步工序，不合格的产品重新绕制线圈装壳。

（5）自动灌封固化：将环氧树脂、固化剂由管道直接连接进入自动灌封固化设备，然后由出胶口注入装壳后的工件中，通过抽真空灌胶填充进行固定，固化常温下可自然固化，该工序主要产生灌封固化废气 G15 和噪声 N。

（6）装配：将互感器组装进外购的塑料外壳中，进入检验工序。

（7）检验：利用仪器对互感器进行测试，测试完成后得到互感器成品。

（8）激光打码：将检验合格品放在激光台上，刻字部分放在激光灯下方，由于激光过程极快速，时间短，激光过程中会有烟尘 G16 产生极其微量，无组织散发，报告中只做定性分析，不做定量计算。

（9）包装入库：人工将产品放入静电袋中再放入纸箱内包装入库，产品包装入库。

### 3.4.2  生产设备

公司生产设备见表 3-10。

表 3-10  主要生产设备一览表

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流、电压绕线区 | 二次绕线机 | 0.01t/h | 8 | 外购 |
| 2 |  | 一次绕线机 | 0.01t/h | 6 | 外购 |
| 3 |  | 气焊枪 | / | 1 | 外购 |
| 4 | 烘箱区 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 200℃ | 8 | 外购 |
| 5 | 压力凝胶区 | 真空静态搅拌机 | 2000r/min | 1 | 外购 |
| 6 |  | 压力凝胶机 | 7.5kW | 4 | 外购 |
| 7 | 真空浇注区 | 真空动态搅拌机 | 4000r/min | 1 | 外购 |
| 8 |  | 真空浇注设备 | 5kW | 2 | 外购 |
| 9 | 硅胶硫化区 | 液态硅胶机 | 8kW | 4 | 外购 |
| 10 | 喷砂区 | 喷砂机 | 5000m3/h | 1 | 外购 |
| 11 | 自动灌封区 | 双组份灌封机 | 600W | 2 | 外购 |
| 12 | 装配测试区 | 激光雕刻机 | 20K~ 100KHz | 1 | 外购 |
| 13 | 修整区 | 手持式角磨机 | / | 2 | 外购 |
| 14 | 室外 | 空压机 | 1.05m3/min | 2 | 外购 |

对照《重点监管危险化工工艺目录》，公司所采用生产工艺不属于重点监管危险化工工艺，也不存在国家规定的淘汰类落后生产工艺装备。

### 3.4.3 公用辅助工程情况

#### 3.4.3.1 给水与排水

（1）供水

本项目所需生产、生活用水水源由市政自来水管网统一供给。

（2）排水

本企业排水采用雨污分流，雨水经过市政管网收集后就近排入水体。本项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后接管至海安市水务集团城市污水处理有限公司处理。公司设一座 40m3事故应急池。

#### 3.4.3.2 供电、供热及电讯

（1）供电

本项目用电量由园区 10KV 电源供应。

（2）通讯

公司根据国家有关规范和工艺流程对电讯的要求，设计装置专用电话线路。

#### 3.4.3.3 仓储及运输

（1）仓储

公司设有原料仓库和成品区，原料仓库主要用于储存环氧树脂，成品区用于存放成品。

（2）运输

原料及产品的运输委托相关运输公司进行，主要是公路运输。

### 3.4.4 “三废”排放及处理情况

（1）大气污染源及污染物排放情况

废气主要为动态搅拌、真空浇注、固化产生的非甲烷总烃，管道收集后经二级活性炭处理后通过（3#）15 米高排气筒排放；静态搅拌、压力凝胶、加热固化、硅胶硫化和自动灌封固化产生的非甲烷总烃，管道收集后经二级活性炭处理后通过（1#）15 米高排气筒排放；修整粉尘产生的颗粒物，经布袋除尘设备处理后通过（3#）15m 排气筒排放。喷砂粉尘、修整粉尘无组织排放。

（2）水污染物排放情况

公司有生活污水。生活污水经化粪池预处理后接管至海安市水务集团城市污水处理有限公司集中处理。

（3）固废排放情况

一般固（液）体废物有废边角料（废硅胶）收集后回收综合利用，废绝缘纸、废漆包线、废铜芯导线、废铜排、废砂轮片、收集尘、废包装、生活垃圾由环卫部门处理。

危险废物包括废包装桶、含油废水、废活性炭，委托海安蔚蓝环保服务有限公司进行处理。

表 3-11  企业“三废”排放及处理情况一览表

| 类别 |  | 主要污染因子 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | pH 、COD 、SS、 NH3-N 、TP 、TN | 经化粪池处理后，接管至海安市水务集团城市 污水处理有限公司集中处理 |
| 废气 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15 米高排气筒 |
|  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15 米高排气筒 |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘设备+15 米高排气筒 |
| 固废 | 废边角料 | 废硅胶 | 回收综合利用 |
|  | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 委托海安蔚蓝环保服务有限公司处理 |
|  | 废包装桶 | 环氧树脂、固化剂、塑料桶 |  |
|  | 含油废水 | 油水混合物 |  |
|  | 生活垃圾 | 纸张、塑料等 | 环卫部门处理 |
|  | 收集尘 | 焊烟净化器、布袋除尘 |  |
|  | 废包装 | 原辅料包装 |  |
|  | 废铜芯导线、废铜排 | 焊接引排、焊接铜线 |  |
|  | 废绝缘纸 | 绝缘包扎 |  |
|  | 废漆包线 | 二次线圈绕制、一次线圈绕制 |  |
|  | 废砂轮片 | 修整 |  |

## 3.5 重大环境风险事故发生情况

公司成立至今未发生过重大环境风险事故。

## 3.6 安全生产管理

企业安全生产管理情况见下表。

表 3-12  企业安全生产管理

| 评估指标 | 评估依据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 未进行消防验收 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 |  |
| 安全生产许可 | 非化学物质生产企业或化学物质生产企业取得安全生产许可 | √ |
|  | 化学物质生产企业未取得安全生产许可 |  |

| 化学物质安全评价 | 展开化学物质安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | √ |
| --- | --- | --- |
|  | 未展开化学物质安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 化学物质重大危险源 备案 | 无重大危险源，或所有化学物质重大危险源均已备案 | √ |
|  | 有化学物质重大危险源未备案 |  |

## 3.7  现有环境风险防控与应急措施情况

公司现有大气环境风险防控措施情况见表 3-13 ，水环境风险防控措施情况见表3-14 ，生态、土壤、地下水环境风险防控措施情况见表 3-15。

表 3-13  公司大气环境风险防控措施情况

| 1 | 评估指标：毒性气体泄漏紧急处置装置 |
| --- | --- |
| 现场 情况 | 公司不涉及有毒有害气体。 |
| 2 | 评估指标：毒性气体泄漏紧急处置装置 |
| 现场 情况 | 公司不涉及有毒有害气体。 |
| 3 | 评估指标：近 3 年内突发发起环境事件发生情况 |
| 现场 情况 | 未发生过突发大气环境事件。 |
| 4 | 评估指标：卫生防护距离情况 |
| 现场 情况 | 不涉及 |

表 3-14  公司水环境风险防控措施情况

| 1 | 评估指标：截流措施 |
| --- | --- |
| 现场情况 | （1）厂区雨水排口设置截留阀门，发生事故时能够手动关闭，阻止事故废水流出厂外。 （2）厂区危废仓库设有泄漏导流沟和收集槽，并进行了防渗防腐处理。 （3）厂区生产车间包括车间原料区地面已全部进行防渗防腐处理。 |
| 2 | 评估指标：事故排水收集措施 |
| 现场情况 | （1）厂区设置 1 座容量共计 40m3 的地上事故池，可用于事故废水和事故物料的收集和临时存放，并配备了发电机和水泵。 （2）发生事故时，事故废水（包括消防水）能够通过发电机和水泵被抽送进入事故应急池。 （3）收集后事故废水委托资质单位检测，收集后托运至海安市水务集团城市污水处理有限公司处理，若水质不符合海安市水务集团城市污水处理有限公司接管标准，应作为危废委托资质单位处置。 |
| 3 | 清净下水系统防控措施 |
| 现场 情况 | 不涉及清净下水。 |
| 4 | 评估指标：雨排水系统防控措施 |
| 现场情况 | （1）厂区内雨污分流。 （2）厂区设置 1 座容量共计 40m3 事故池。公司雨水排口有设置截留阀门，事故状态下，有专人检查雨水排口是否关闭。 |
| 5 | 评估指标：生产废公司系统防控措施 |
| 现场 情况 | 无生产废水排放。 |

| 6 | 评估指标：废水排放去向 |
| --- | --- |
| 现场 情况 | 生活污水经化粪池处理后接管至海安市水务集团城市污水处理有限公司集中处理。 |
| 7 | 评估指标：厂内危险废物环境管理 |
| 现场情况 | （1）危险废物采用封闭车间堆放，做到防风、防雨、防晒的要求，危废仓库已按照要求设置导流槽，收集井，标志标牌已全部到位，地面已做防渗处理等。 （2）各类危险废物按照性质进行分类堆放，并预留了搬运通道。 （3）根据企业规定的制度，企业对危险废物均作了危险废物情况的记录，并在记录上注明了危险废物的名称、来源、数量、入库日期、出库日期及接收单位名称等情况。 （4）企业设置专门人员，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，并对破损容器采取措施清理更换。 |
| 8 | 评估指标：近 3 年内突发水环境事件发生情况 |
| 现场 情况 | 未发生过突发水环境事件。 |

表 3-15  公司生态、土壤、地下水环境风险防控措施情况

| 评估指标 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 生态环境风险防控 | 在项目评价范围内不涉及国家级生态保护红线保护区域，也不涉及生态空间管控区，不会导致海安市辖区内国家级生态保护红线生态服务功能下降 |
| 土壤、地下水环境风险防控 | （1）危废仓库采用耐酸耐碱抗压地面等防腐、防渗漏措施，有效的防止废液腐蚀地面。 （2）危废仓库设置导流沟和收集井，供事故时有效对废液进行收集，避免对地下水的污染。 （3）厂区生产车间包括车间原料区地面全部采用耐酸耐碱抗压地面等防腐、防渗漏措施，有效的防止废液腐蚀地面，避免对地下水的污染。 |

## 3.8  突发大气环境事件风险分级

### 3.8.1  涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），Q 值为物质总数量与其临界量比值，按下式计算。

式中：

w1 ，w2 ，... ，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1 ，W2 ，... ，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小将 Q划分为四个水平。

当 Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以 Q0 表示。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 ，分

别以 Q1 、Q2 和 Q3 表示。

对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》附录 A 中对于企业突发环境事件风险物质及临界量清单，公司涉气环境风险物质如下表所示，经计算，Q=0.496244， Q＜1 ，直接评为一般环境风险等级 Q0。

表 3-16  涉气环境风险物质Q 值计算表

| 环境风险单元 | 风险物质名称 | 最大存在总量 qi（t） | 临界量 Qi（t） | 风险物质类别 | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 环氧树脂（双酚A型液体环氧树脂） | 8 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.16 |
|  | 硅橡胶（甲基乙烯基聚硅氧烷） | 2 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.04 |
|  | 绝缘脂（聚氨酯） | 2 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.04 |
|  | 固化剂（甲基四氢 苯酐） | 10 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.2 |
|  | 乙炔 | 0.3 | 10 | 第二部分气态易燃易爆物质 | 0.03 |
| 危废仓库 | 废活性炭 | 1.31 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.0262 |
|  | 废包装桶 | 0.001 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.00002 |
|  | 含油废水 | 0.0012 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.000024 |
| ΣQi/qi |  |  |  |  | 0.496244 |

### 3.8.2  生产工艺与大气环境风险控制水平

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）。

#### 3.8.2.1  生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》中 6.2 中表 1 评估企业生产工艺情况。具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。企业生产工艺最高分值为 30 分，超过 30 分则按最高分计。根据表 3-17 ，可知生产工艺分值为 0 分。

表 3-17  企业生产工艺

| 企业突发环境事件风险评估指南 |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石 | 10/每套 | 无 | 0 |

| 企业突发环境事件风险评估指南 |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 |
| 生产工艺、偶氮化工艺 |  |  |  |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 1 | 5/每套 | 无 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 2 | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | / | / | 5 |

注 1 ：高温指工艺温度≥300℃ , 高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa ，易燃易爆等物质是指按照《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注 2 ：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

#### 3.8.2.2  大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》中表 2 ，列出每个风险单元所采取的大气环境风险防控措施，包括：毒性气体泄漏监控预警措施；符合防护距离情况；近 3 年内突发大气环境事件发生情况等。

根据公司目前运行现状，对公司涉及大气环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理进行了说明，根据企业的实际情况，企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况的得分为 0 分。具体见表 3-18。

表 3-18  环境风险防控措施与突发环境事件发生情况评估（大气）

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 |
| 毒性气体泄漏监控 预警措施 | （1）不涉及附录 A 中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 公 司不涉及 附录 A中有毒有害气体的 | 0 |
|  | 不具备厂界泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护 距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 不涉及 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近 3 年内 突发大气 环境事件 发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过 突发大气环境事件。 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

#### 3.8.2.3  企业生产过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指

标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按表 3-19 划分为 4个类型。

表 3-19  企业生产工艺过程与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与环境风险及其控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜60 | M3 |
| M≥60 | M4 |

企业生产工艺过程评估得分为 5、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估值为 0 ，两项指标评估分值累加得出：生产工艺过程与大气环境风险控制水平值 M 为 5 ，生产工艺过程与环境风险及其控制水平为 M1 型。

### 3.8.3  大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边 5公里或 500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型3 三种类型，分别以 E1 、E2 和 E3 表示，见表 3-20。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1 、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表 3-20  大气环境风险受体敏感程度划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型 1 （E1） | 企业周边 5 公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数 5 万人以上，或企业周边 500 米范围内人口总数 1000 人以上，或企业周边 5 公里涉及军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型 2 （E2） | 企业周边 5 公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数 1 万人以上、5 万人以下，或企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以上、1000 人以下 |
| 类型 3 （E3） | 企业周边 5 公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数 1 万人以下，且企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以下 |

由上节可知，业周边 5 公里范围内居民、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数在 1 万人以上、5 万人下，或企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以上、1000 人以下，为（E2）。

## 3.9  突发水环境事件风险分级

### 3.9.1  涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》附录 A 中对于企业突发环境事件风险物质及临界量清单，计算涉水风险物质与其临界量的比值 Q 结果见下表。得出，Q 涉水=0.466244 ，Q＜1 ，记为 Q0 ，计算结果见表 3-21。

表 3-21    涉水环境风险物质临界量一览表  （单位：t）

| 环境风险单元 | 风险物质名称 | 最大存在总量 qi（t） | 临界量 Qi（t） | 风险物质类别 | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 环氧树脂（双酚A型液体环氧树脂） | 8 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.16 |
|  | 硅橡胶（甲基乙烯基聚硅氧烷） | 2 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.04 |
|  | 绝缘脂（聚氨酯） | 2 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.04 |
|  | 固化剂（甲基四氢 苯酐） | 10 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.2 |
| 危废仓库 | 废活性炭 | 1.31 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.0262 |
|  | 废包装桶 | 0.001 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.00002 |
|  | 含油废水 | 0.0012 | 50 | 八（其他类物质及污染物） | 0.000024 |
| ΣQi/qi |  |  |  |  | 0.466244 |

### 3.9.2  生产工艺与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平值（M）。生产工艺过程与大气环境风险控制水平值划分依据及划分类别同生产工艺过程与大气环境风险控制水平值计算方法相同。

#### 3.9.2.1  生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

参照 3.5.2.1 ，生产工艺过程含有风险工艺和设备得分 0 分。

#### 3.9.2.2  水环境风险防控措施及突发环境事件发生情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法》表 6 ，列出每个风险单元所采取的水环境风险防控措施，包括：截流措施；事故废水收集措施；雨水排水系统风险防控措施；厂内危险废物环境管理；近 3 年内突发水环境事件发生情况等。

根据公司目前运行现状，对公司涉及水环境风险物质的环境风险单元及其环境风险

防控措施的实施和日常管理进行了说明，具体见表 3-22。

表 3-22  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 分值 |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防截流措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换措施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 公司环境风险单元有截留措施，雨水系统设有切换阀门。 日常有专人进行维护及管理 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量，且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | （1）公司设置 1 座事故应急池容积共 40m3 （2）事故应急事池位置合理，并确保有应急电源，各区域废水均可通过发电机和抽水泵进事故池内。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系 统风险防控 措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清净废水 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨排水系统 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： | 0 | 厂区内雨污分流，但无雨水收集池 | 8 |

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 分值 |
| 风险防控措施 | ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 |  |  |  |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废公司 系统风险防 控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废公司设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废公司系统处理，则废公司系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 无生产废水 | 0 |
|  | 涉及废水排放，且不符合上述（2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 无生产废水 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污公司厂；或 （2）进去工业废水集中处理厂，或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再进入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污公司厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂区危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 根据现场调查，企业危险废物具体防控措施如下： （1）危险废物采用封闭厂房堆放，做到防风、防雨、防晒的要求。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |

| 企业突发环境事件风险分级方法 |  |  | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 分值 |
|  |  |  | （2）各类危险废物按照性质进行分类堆放，并预留了搬运通道。 （3）企业对危险废物均作了危险废物情况的记录，并在记录上注明了危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等情况。 （4）企业设置专门人员，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，并对破损容器采取措施清理更换。 |  |
| 近 3 年突发 水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | / | 8 |

①事故应急水池容量按下式计算：

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），计算本项目所需事故应急池容积。事故储存设施总有效容积：

V 总=（V1+V2-V3 ）max+V4+V5

式中：V1：收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量（事故 1 个罐或 1 个装置物料）， m3；

V2 ：发生事故时的消防水量；V2=∑Q消 ×t消

Q消 ：发生事故的储气瓶或工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统、泡沫系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定。

t消 ：各种消防设施对应的设计消防历时。对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定。

V3 ：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4 ：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5 ：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5= 10qf

式中：

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qn—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，10-4m2；年降水量平均 1021.9mm，年雨日平均 117 天，则 q= 1021.9/117=8.73，公司总面积为 5703m2，绿化面积为 1000m2，则实际汇水面积为 4703m2 。故 V5=41.06m3。

V2：消防用水量按同一时间内火灾次数为一次计。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）消防总用水量 15L/s，火灾延续 2 小时，一次消防水量为 108m3，则 ：V2= 108m3 。事故时无其它储存或处理设施可转移泄漏物料 ，其中原料泄露V1≈0.025m3 ，雨水管网容积约为 110.36m3 ，因此 V3=32m3 ，V4≈0m3 ，V5≈41.06m3。

V 总 ＝（V1+V2-V3 ）max+V4+V5=38.725m3

厂区内设置 40m3 事故应急池一座，符合突发环境事件应急 38.725m3 需求。

#### 3.9.2.3  企业生产过程与水环境风险控制水平

由上述分析可知，生产工艺过程评估得分为 0 、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估得分为 8 分，两项指标评估分值累加得出：生产工艺过程与水环境风险控制水平值 M 为 8，生产工艺过程与环境风险及其控制水平参照表 3-19，确定为 M1类型。

### 3.9.3  水环境风险受体敏感程度（E）

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1 、类型 2 和类型 3 三种类型，分别以E1 、E2 和 E3 表示，见表 3-23。

水环境风险受体敏感程度按类型 1 、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表 3-23 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型 1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后 24 小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型 2（E2） | 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内涉及跨省界的 （3）企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型 3（E3） | 不涉及类型 1 和类型 2 情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

由上节可知，在项目评价范围内不涉及国家级生态保护红线保护区域，因此环境风险受体划分为类型 3（E3）。

## 3.10  现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.10.1 应急物资和应急装备情况

公司按照相关法律、法规、文件要求，根据公司的实际情况，对可能突发的环境事件进行了预测，配备了一定的应急物资及装备。公司不具备应急监测能力，应急监测委托有资质单位进行监测。

其现有应急物资和应急装备情况见表 3-24 和表 3-25。

表 3-24  企业应急救援器材一览表

| 序号 | 应急物资名称 | 数量 | 存放位置 | 型号 | 有效期 | 管理员 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 20 | 办公楼/车间消防站 | / | / | 贲驰 | 每月/应急处置结束后 |
| 2 | 消防水带 | 5 | 办公楼 | / | / | 贲驰 | 每月/应急处置结束后 |
| 3 | 应急照明、出口灯 | 8 | 办公楼/车间消防站 | / | / | 贲驰 | 每月/应急处置结束后 |
| 4 | 铁铲 | 2 | 生产车间 | / | / | 贲驰 | 每月/应急处置结束后 |
| 5 | 消防服 | 2 | 办公室 | / | / | 贲驰 | 每月/应急处置结束后 |

表 3-25  风险防范设施一览表

| 序号 | 名称 | 长×宽×高（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急事故池 | 40m3 |

### 3.10.2 应急救援队伍情况

公司设立突发性事件应急救援指挥部，针对应急预案下设总指挥、副总指挥、综合协调组、现场处置组、应急保障组、医疗救治组、应急监测组。具体救援组成员见表3-26 所示。

表 3-26  应急救援组成员名单及联系方式表

| 机 构 | 职 务 | A 组 |  |  | B 组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职位 | 联系电话 | 姓名 | 职位 | 联系电话 |
| 应 急 指 挥 部 | 总 指 挥 | 黎明 | 法定代表人 | 18618427086 | 黎明 | 法定代表人 | 18618427086 |
|  | 副 总 指 挥 | 徐小燕 | 人事经理 | 13655783203 | 鲍建东 | 总经理 | 13586890257 |

| 综 合 协 调 组 | 组 长 | 邱春卫 | 生产经理 | 18921642215 | 顾和建 | 操作工 | 13861418059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 员 | 秦丽 | 操作工 | 18901476921 | 王蓉蓉 | 操作工 | 15262890277 |
| 现 场 处 置 组 | 组 长 | 贲驰 | 安全员 | 13023588992 | 杨强 | 操作工 | 17645006798 |
|  | 成 员 | 李邵峰 | 质管 | 18003326651 | 储晓琴 | 操作工 | 13485159463 |
| 应 急 保 障 组 | 组 长 | 张伟 | 工段长 | 13382352821 | 汤义飞 | 操作工 | 18115306152 |
|  | 成 员 | 邓元霞 | 仓管员 | 13096706140 | 徐锦美 | 操作工 | 15190807920 |
| 医 疗 救 治 组 | 组 长 | 许亮 | 工段长 | 15370956255 | 李义荣 | 操作工 | 13813748531 |
|  | 成 员 | 曹智东 | 操作工 | 18012873849 | 沈书嫒 | 操作工 | 15365597836 |
| 应 急 监 测 组 | 组 长 | 杨琼 | 工段长 | 13584714586 | 周鸭龙 | 操作工 | 13901478259 |
|  | 成 员 | 刘雨欣 | 操作工 | 15262714940 | 张瑶 | 操作工 | 13584709329 |

公司周边区域救援队伍情况及联系方式见表 3-27 所示。

表 3-27  区域救援队伍情况及联系方式

| 序号 | 名称 |  | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市生态环境局 |  | 12369 |
| 2 | 南通市环境安全应急与事故调查处置中心 |  | 12369 |
| 3 | 南通市海安生态环境局 |  | 0513-81812369 |
| 4 | 海安市人民政府 |  | 0513-81868035 |
| 5 | 海安市消防大队 |  | 119 |
| 6 | 海安市水利局 |  | 0513-88812085 |
| 8 | 海安市应急管理局 |  | 0513-88530805 |
| 9 | 海安市公安局 |  | 110 |
| 10 | 海安市大公镇人民政府 |  | 0513-88755101 |
| 11 | 周边企业名称 | 南通长宏新材料科技有限公司 | 13601696791 |
| 12 |  | 江苏臻研电子科技有限公司 | 0513-88380107 |
| 13 |  | 海安亿丰包装材料有限公司 | 0513-88897046 |
| 14 |  | 南通宏熙展示道具有限公司 | 15102113218 |
| 15 |  | 江苏创诺丽特机械科技有限公司 | / |

| 序号 | 名称 |  | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 海安晟乾水泥制品有限公司 | 15851344675 |
| 17 |  | 江苏钢中杰新型建材有限公司 | 15732761016 |

# 4  突发环境事件及其后果分析

## 4.1  突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。目前国内同类型企业的突发环境事件案例的报道和记载也较少。本报告列举两例，具体见表 4-1。

表 4-1  事故案例一树脂、固化剂混装爆炸

| 事件日期 | 2013 年 4 月 16 日 |
| --- | --- |
| 地点 | 某机械制造有限公司铸造分厂 |
| 事故情况 | 2013 年 4 月 16 日上午 9 ∶ 10 ，机械制造有限公可铸造分厂造型工序作业人员向 25 吨混砂机添加树脂和固化剂后，现长安排任 XX（男，44 岁，造型工）将剩余的树脂和固化剂添加到 5 吨混砂机料桶中，任 XX 指挥行车将 25 吨混砂机加装剩余的固化剂吊至 5 吨混砂机树脂桶旁，任 XX 、刑 X 两人在未辨识确认的情况下，误将固化剂添加到铁质树脂桶中，发生爆炸 |
| 引发原因 | 2 名员工违反安全操作规程中"严禁将树脂、固化剂混装"规定，在未对桶装物进行查看确认的情况下，主观上将固化剂视为树脂加入树脂桶内，固化剂与树脂在桶内剧烈反应，能量聚集发生爆炸，是事故发生的主要原因。 |
| 事件影响 | 周边水环境、大气环境受到影响，任 XX 头部受伤，邢 X 腿部骨折 |
| 防范措施 | 1 、按照《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995） 中"根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 2 、加强对危险化学品的管理制度，安全标准化开展工作。 |

突发环境事件案例二乙炔泄漏火灾事故

| 事件日期 | 2005 年 2 月 22 日 |
| --- | --- |
| 地点 | 上海市杨浦区共青路 400 号 |
| 事故情况 | 该厂操作间内一个乙炔钢瓶突然爆燃，并引发旁边的两个乙炔钢瓶燃烧 |
| 引发原因 | 乙炔钢瓶气体泄漏 |
| 事件影响 | 在失火的 3 个钢瓶旁边，另有 6 个乙炔瓶，一旦全都失火，后果不堪设想。内江消防 中队接警后派 3 辆消防车赶到现场，不到 5 分钟，消防队员就将明火扑灭，并用凉水 冷却 3 个燃烧过的钢瓶，防止发生爆炸。 |
| 防范措施 | 1、在气瓶放置区安装可燃气体探测仪并安装消防喷淋，一旦发生泄漏能及时扑灭，避免更大损失； 2 、强化内部消防管理。各企业、单位值班人员要在岗在位，做好防火检查、巡查，确保无违规用火用电、无停用消防设施、无脱岗漏岗行为。下班后要及时关闭电源、开关等； 3、开展消防通道检查整治，对安全出口、疏散通道、消防车通道等开展一次系统检查，确保畅通。 |

根据研究，公司发生可能引发或次生突发环境事件的最坏情景一般有以下几种：A、生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故；B 、环境风险防控设施失灵或非正常操作；C 、非正常工况（如开、停车等）；D 、污染治理设施非正常运行；E 、违法排污；F 、停电、断水、停气等；G 、通讯或运输系统故障；H 、各种

自然灾害、极端天气或不利气象条件；I 、其他可能的情景。各情景设定情况见表 4-2。

表 4-2  公司环境事件情景设定

| 序号 | 突发环境事件背景 | 情景分析 |
| --- | --- | --- |
| 事件 1 | 泄漏、火灾等生产安全 事故及可能引起的次 生、衍生厂外环境污染 及人员伤亡事故 | 情景 1 ：因管理不当，乙炔发生泄漏引起发生火灾事故； 情景 2：因管理不当，化学品存放区（环氧树脂、绝缘脂、固化剂）、危废仓库发生火灾、泄漏事故； 情景 3 ：修整粉尘区发生火灾、爆炸事故； 情景 4 ：以上火灾事故伴生大量有毒烟雾污染下风向大气环境，可能造成下风向人员中毒伤亡。 |
| 事件 2 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 情景 5 ：情景 1 、2 、3 、4 因雨水切换阀没关或应急事故池引流措施失败，事故废水、消防尾水、泄漏液经雨水管道排入外环境。 |
| 事件 3 | 非正常工况 | 情景 5 ：开工未先开废气处理装置、停废气处理装置后继续生产，无组织排放造成厂界超标，下风向大气污染。 |
| 事件 4 | 污染治理设施非正常运 行 | 情景 6 ：废气处理设施异常，超标排放，引起下风向大气污染； 情景 7：泄漏、火灾、爆炸等事故救援产生的消防水的事故性排放；管道破裂引起的生产废水排出厂外； 情景 8 ：当固废堆场防渗、防漏设施不完善、遭到损坏时，堆场渗滤液渗入土壤，造成严重的土壤、地下水污染；当固废堆场防雨设施不完善、遭到破坏时，淋沥固体废物的雨水径流可能进入河流，造成地表水污染；在自然风作用下，固废堆场有可能造成周围大气污染。 |
| 事件 5 | 违法排污 | 情景 9 ：危险废物处置不当或非法处置，污染水体及土壤。 |
| 事件 6 | 停电、断水、停气等 | 情景 10：公司停电会导致废气处理设施停止运行，废气不经处理直接外排，污染环境。 |
| 事件 7 | 通讯或运输系统故障 | 情景 11：厂内运输不当发生环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂等泄漏流入雨水系统造成厂界外水体污染。 情景 12：公司产生的危险废物采用汽运方式进行运输。在运输的过程中，会因包装材料损坏、汽车翻车等原因，造成危废洒落、泄漏，对大气环境、水环境、土壤环境造成一定的影响。 |
| 事件 8 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 情景 13：由于自然灾害、极端天气或不利气象条件的原因可能会导致污水预处理未达标排放，工艺废气处理系统发生损坏、生产装置等发生破裂、倒塌等事故，厂区物料、产品的泄漏等，会对周边环境造成污染或引发火灾、爆炸等突发环境事件。 |
| 事件 9 | 其他可能的情景 | / |

## 4.2  突发环境事件情景源强分析

表 4-2 中假定的 9 种事件中，事件 6 、7 、8 、9 ，如停电、断水、停气、通讯或运输系统故障、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件等引起的突发环境事件虽偶有发生，但发生的情景具有特殊性，难以定性定量设定分析，且后续的源强计算难以操作，因此本次评价主要针对事件 1 、2 、3 、4 、5 进行分析。

事件 1，考虑因管理不当，造成木工车间、喷漆车间、危废仓库等风险源发生火灾、爆炸、泄漏事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故。

事件 2 、3 、4 、5 根据分析均可归为公司废水、废气超标排放等原因造成对外环境有影响。

综上，根据公司特点分析，本次报告重点针对分析影响较大的事件 1 、2 、3 、4 、5的事故源强进行重点分析，其中 1 为火灾事件，2 、3 、4 、5 为废水超标排放事件、废气超标排放事件。

### 4.2.1 事件情景 1 、2 、3 、4

4.2.1.1 火灾、爆炸事故影响源强分析

根据现场调查，在生产过程中，可能因人员工作时候麻痹大意导致火灾事故的产生。公司生产车间原料存放区发生火灾，会产生CO 。考虑到环氧树脂、绝缘脂、固化剂主要构成元素为碳氢化合物，在燃烧时的主要化学反应为：

CnHn+O2—CO2+H2O

CnHn+O2—CO+H2O

生产车间环氧树脂最多存放 8t ，绝缘脂最多存放 2t ，固化剂最多存放 10t ，假设烧到一半时被扑灭，由于火灾燃烧时为不完全燃烧，加上这些化合物在燃烧时候比较复杂，本评价在考虑污染物的时候主要考虑 CO 。参考类似项目，化学不完全燃烧值取 5% 。源强计算参照《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）推荐的公式计算：

燃料燃烧产生的 CO 量可按下式进行简单估算：

GCO=2330*q*C*Q

式中 GCO—CO 的产生量，kg/s;

C—燃料中碳的质量百分比含量（%），在此取50%；

q—化学不完全燃烧值（%），取 1.5%~6% ，在此取 5%； Q—参与燃烧的物质量，t/s。

表 4-3  燃烧产生的 CO 产生量估算表

| 物质 | C | q | 燃烧量 | 燃烧时间 | Q | GCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾产生的 CO | 66% | 5% | 10t | 120min | 0.00139 | 0.107 |

4.2.1.2 粉尘火灾爆炸事故影响源强分析

修整过程产生颗粒物（粉尘），公司采取加强通风、布袋除尘等方式防止修整粉尘浓度超标，降低发生爆炸风险。在突发情况下，粉尘遇到火源，达到爆炸临界浓度，则易发生火灾爆炸。

粉尘的爆炸极限为 25g/m3 。打磨车间总占地面积约为 4000m2 ，车间高度为 12m ，则体积为 48000m3 ， 由粉尘爆炸下限可计算粉尘物质量为 1200kg ，粉尘燃烧热为

200000000J/kg。

### 表 4-4  危险物质爆炸参数

| 物质 | 总量 | 燃烧热 | 爆炸的效率因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 658.8kg | 200000000J/kg | 3% |

4.2.1.3 乙炔泄漏、火灾爆炸事故影响源强分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和乙炔的物理特性，泄漏量按照导则推荐的气体泄漏量公式计算。

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动（次临界流）：

式中：P——容器压力，Pa ，乙炔气罐容器压力为 2.5MPa；

P0——环境压力，Pa；

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容 Cp 与定容比热容 CV 之比，乙炔的γ值为 1.24；假定气体特性为理想气体，其泄漏速率 QG 按下式计算：

QG——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa ，乙炔气罐容器压力为 2.5MPa；

Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取 1.00，三角形时取 0.95，长方形时取0.90；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/（mol·K）；

TG——气体温度. ，K；

A——裂口面积，m2；

Y——流出系数，对于临界流 Y= 1.0；对于次临界流按下式计算：

根据计算，乙炔气体流动属于临界流，假设该公司发生事故时乙炔气罐裂口为圆形，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E 泄漏频率的推荐值，常压单包容储罐泄漏孔径为 10mm 孔径，泄漏面积为 0.0000785m2 。乙炔气体泄漏速率为 0.81kg/s ，乙炔为 18kg/瓶，考虑泄漏至处置反应时间为 15min ，乙炔泄漏量为 18kg。

乙炔的爆炸极限为 2. 1-80%（v/v）。在局部浓度达到爆炸极限时可引发爆炸事故，公司乙炔的最大储量为 36kg，则参与爆炸的物量取 36kg，乙炔的燃烧热为 33810KJ/kg。

### 4.2.2 事件情景 5

公司可能发生的水质异常情况包括：①发生火灾事故，消防水因雨水阀门未及时关闭、或应急事故池引流措施失败导致的事故性排放；②当固废堆场防雨设施不完善、遭到破坏时，淋沥固体废物的雨水径流可能进入河流，误排厂外。

### 4.2.3 事件情 5 、6 、7 、8

公司有组织废气主要为动态搅拌、真空浇注、固化产生的非甲烷总烃，管道收集后经二级活性炭处理后通过（3#）15 米高排气筒排放；静态搅拌、压力凝胶、加热固化、硅胶硫化和自动灌封固化产生的非甲烷总烃，管道收集后经二级活性炭处理后通过（1#） 15 米高排气筒排放；修整粉尘产生的颗粒物，经布袋除尘设备处理后通过（2#）15m

排气筒排放。

根据公司环评报告，各类废气的产生情况见表 4-6。

表 4-6  废气产生情况一览表

| 污染源名称 | 污染 物名 称 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 产生情况 |  |  | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |
| 动态搅拌、真空浇注、固化 | 非甲 烷总烃 | 5000 | 二级活性炭 | 4.62 | 0.0231 | 0.0069 | 3#15m |
| 静态搅拌、压力凝 胶、加热固化、硅 胶硫化和自动灌封 固化 | 非甲 烷总烃 | 8000 | 二级活性炭 | 65.6143 | 0.2625 | 1.1023 | 1#15m |
| 修整粉尘 | 颗粒物 | 5000 | 布袋除尘 | 77.056 | 0.3853 | 0.6935 | 2#15m |

排气筒（DA001）非甲烷总烃产生浓度 65.6143mg/m3 ，产生速率 0.2625kg/h，产生量 1. 1023t/a。假设废气故障无法处理，废气直接排放，员工发现超标事故至关闭废气塔时间为 15min ，即超标排放时间为 15min ，排气筒（DA001）颗粒物的泄漏源强为0.2625kg/h ，释放高度为 15m。

排气筒（DA002）颗粒物产生浓度 77.056mg/m3 ，产生速率 0.3853kg/h ，产生量0.6953t/a 。假设废气故障无法处理，废气直接排放，员工发现超标事故至关闭废气塔时间为 15min，即超标排放时间为 15min，排气筒（DA002）颗粒物的泄漏源强为 0.2625kg/h，释放高度为 15m。

排气筒（DA003）非甲烷总烃产生浓度 4.62mg/m3 ，产生速率 0.0231kg/h ，产生量0.0069t/a 。假设废气故障无法处理，废气直接排放，员工发现超标事故至关闭废气塔时间为 15min ，即超标排放时间为 15min ，排气筒（DA003）非甲烷总烃的泄漏源强为0.0231kg/h ，释放高度为 15m。

## 4.3  释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1 事件情景 1 、2 、3 、4 、5 、6

A.火灾事故

（1）火灾风险物质的扩散途径

火灾对周边以热辐射及冲击波形式产生影响，燃烧过程中会产生 CO 、CO2 ，高温

下有机物挥发废气，对大气环境有一定影响。

（2）环境风险防控与应急措施

①假如发现发生火情，最早发现者应立即报告车间主任再汇报总指挥。总指挥接报后，立即通知公司各应急小组成员赶赴现场。现场处置组成员到达现场后，进行火情侦查，组长确定有无人员被困，灭火前做好关闭雨水闸控，开启发电机，将抽水泵连接雨水管网和事故应急池。然后与组员穿戴好防护服等防护套装，使用生产现场配置的灭火设备，扑灭初期火灾；为防止火势蔓延，应急保障组组长在保证生产安全情况下，关停生产设备，拉下电闸。

②应急保障组组长要立即指挥组员搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大，确定水源位置，搞好火场供水。综合协调组组长划定警戒区域，实行交通管制，组织有关人员对事故区域进行保护。及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员，疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

③如火势有可能蔓延，提高预警级别，按本预案程序对周围单位和政府发出预警信息。一旦本公司力量不足以控制火势时，总指挥下令全公司全部停止，将所有人员疏散到厂区外安全地带，并进行隔离，严格限制出入，等待救援。当事件已经或可能对公司外环境造成影响时，应经上级政府批准后由有权部门向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，包括事件的产生、处理情况，对周围群众可能造成的影响，并给出合适的建议来确保周围群众的安全。

④一般的小火灾，利用现场灭火器材可以扑灭，其产生的污染较小，对外环境的影响不需考虑。当请求外部救援灭火时，应及时堵住雨水排口，防止废物排出厂外。发生火灾时，避免用大量水灭火，应使用泡沫、二氧化碳干粉灭火器等、砂土等进行灭火，防止火灾影响范围扩大。

⑤灭火过程产生的废物，如受污染的砂土等应收集送资质单位处置。消防水经雨水管网排入厂内事故应急池，再分批进行处置。

⑥灭火工作应采取“先控制、后消灭”的原则，集中力量切断火势蔓延途径，将火势控制在一定的范围内，防止火势向主生产区、主生产设备、易燃易爆物品、人员集中场所、重要建筑等蔓延。

（3）应急资源

防毒面具、消防服、挖土工具如铁锹、砂土、灭火器等。

B.环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂等液态化学品泄漏事故

（1）风险物质的扩散途径

环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂直接存储于生产车间，生产车间做到防风、防雨、防晒的要求，并采用耐酸耐碱抗压地面等防腐、防渗漏措施，有效的防止废液腐蚀地面。若不慎操作，发生泄漏，泄漏液体溢出车间，对周围的土壤、地面造成污染，甚至进入雨水管网污染水环境。

（2）环境风险防控与应急措施

①假如发现环氧树脂/固化剂/硅橡胶/绝缘脂发生泄漏，最早发现事故者立即报告给公司综合协调组组长，综合协调组组长立刻回报高给总指挥，总指挥立刻组长应急小组进行现场处置；

②应急保障组组长负责在事故发生时及时安排组员将黄沙袋、铁锹、抽水泵等应急物资运送到事故现场安排组员去切断雨水排口截流阀门，并立即打开发电机，并将水泵连接雨水管网和事故应急池，确保泄漏出的物质不会从雨水管网流入外环境，并且能够进入事故应急池，不造成水污染；

③在现场应急总指挥的指挥下，可采取断绝物料源的措施，制止泄漏。少量泄漏时用黄沙或活性炭吸收；也可以用大量水冲洗，洗水稀释后利用发电机和抽水泵抽送进入事故应急池。大量泄漏时利用黄沙构筑围堤；也可用水泵转移至槽车或专用收集器内，事后作为危废委托有资质单位处置；

④应急指挥组副总指挥协助总指挥领导救援工作，总指挥不在时代行总指挥职权；向应急指挥部提供事故部位的周边平面图布置图，设备平面布置图；及时向场外传达指挥信息，提出救援对策和建议；具体负责善后处理工作；进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助公司领导完成应急预案的修改或完善工作。

（3）应急资源

### 黄沙袋、铁锹、抽水泵等。

C.粉尘火灾爆炸事件

### （1）风险物质的扩散途径

### 粉尘为固态，悬浮于车间内，遇火星、热源达到爆炸极限，则会引起粉尘爆炸，燃烧产物进入大气环境。

### （2）环境风险防控与应急措施

### ①假如发现车间粉坐浓度超标，最早发现事故者应立即停止生产、关闭生产设备电源并立即报告总指挥。

### ②事故最早发现者先行进行应急处理，关停生产设备之后，远离事故现场。应急保

障组负责将应急物资，如消防服、正压式呼吸器、防毒面具送到案发现场，现场处置组组员负责采取现场处置，处置原则是避免热源、火源，关闭生产设备，停止生产，期间，严禁打开电气设备，防止产生火花，强制车间通风，降低粉尘浓度；医疗救治组负责救治受伤人员，遇到伤者较严重时，先紧急处理并拨打 120；应急监测小组负责联络专业的检测机构事后对环境进行监测。

### ③待车间粉尘浓度检测达标后，无爆炸可能性后，方可恢复生产。

### （3）应急资源

### 防毒面具、正压式呼吸器、消防服、消防手套、灭火器等。

D.废气非正常工况下超标排放事件

### （1）风险物质的扩散途径

### 一旦发生废气非正常工况下超标排放，生产过程产的废气不经处理直接进入周边大气环境，造成影响。

### （2）环境风险防控与应急措施

### ①假如发现废气非正常工况下超标排放（废气监测报告显示超标、明显异味等等），

最早发现事故者应立即报告综合协调组组长。

### ②由综合协调组组长通知总指挥进行现场抢修，应急保障组立即将正压式呼吸器、防毒面具等物资送往现场。

### ③现场处置组组长安排组员立即关闭损坏设备的电源，并进行设备的检查与修理，

若废气超标在短时间内不能有效控制，现场应急处置指挥部视情况严重程度，下达生产区域生产停止指令。

### ④员工因环境污染导致身体不适时，应停止生产区域生产作业，并加强局部通风。

现场人员佩戴口罩，及时排除故障；若故障不能排除，则委托外部专业公司维修。

### ⑤故障排除后，应联系江苏裕和检测技术有限公司对废气设施进行检测，废气排放达标后，恢复相关生产。

（3）应急资源

防毒面具、正压式呼吸器、防护服等。

### 4.3.2 事件情景 7 、8 、9 、10 、11、12

A 、污染土壤、地下水事故

（1）风险物质的扩散途径

一旦发生环氧树脂、固化剂、硅橡胶、绝缘脂等化学物质泄漏，渗漏的污染物将以渗透、吸收等方式污染土壤及地下水。

（2）环境风险防控与应急措施

①为了防止一般性渗漏或其他状况产生的污染物污染土壤和地下水，应严格按照国家相关规范要求，进行源头控制。

②对厂区及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水、土壤污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水、土壤污染的最后一道防线。末端控制坚持分区管

理和控制原则。公司内划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

③根据污染区通过各种途径可能进入地下水、土壤环境的各种有毒有害原辅材料的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。

④重点污染防治区根据工程地质及水文地质条件、各生产、贮运装置及污染处理设施防渗要求及分类进行防渗设计。重点污染防治区应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局 2004.4.30 颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》 （GB 18598-2019）及其修改单制定防渗设计方案。

⑤一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2020）及其修改单制定防渗设计方案。

⑤小量泄漏：优先选用砂土混合。

⑥大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至移动专用收集容器中回收利用或作危废处理。泄漏场地用水冲洗，经稀释的洗水收集至事故应急池。若流入外环境，在雨水排口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动，采取有效措施处理排入水体的污染物。故障排除后，应联系江苏裕和检测技术有限公司对受污染的下游水体及时进行监测，实时掌握水质情况。

（3）应急资源

砂土、移动式专用收集容器、沙包、潜水泵等。

## 4.4  突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1 事件情景 1 、2 、3 、4 、5

（1）根据源强分析结果对火灾影响范围进行了预测。预测结果见表 4-8。

表 4-8    CO 影响范围预测结果

| 毒性终点浓度 2 | 95mg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 浓度（mg/m3） | 距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| 50 | 398.69 | 1100 | 157. 12 |
| 95 | 450. 14 | 1150 | 151.69 |
| 100 | 449.73 | 1200 | 146.62 |
| 150 | 416. 14 | 1250 | 141.90 |

| 200 | 366.08 | 1300 | 137.39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 347.15 | 1350 | 133. 14 |
| 300 | 330.64 | 1400 | 129.08 |
| 350 | 313.37 | 1450 | 125.24 |
| 400 | 296.31 | 1500 | 121.62 |
| 450 | 280.06 | 1550 | 118.19 |
| 500 | 264.82 | 1600 | 114.93 |
| 550 | 250.78 | 1650 | 111.84 |
| 600 | 237.69 | 1700 | 109.52 |
| 650 | 225.84 | 1750 | 107.49 |
| 700 | 215.84 | 1800 | 105.50 |
| 750 | 206.40 | 1850 | 103.57 |
| 800 | 197.58 | 1900 | 103.55 |
| 850 | 189.62 | 1950 | 101.66 |
| 900 | 182.28 | 2000 | 99.83 |
| 950 | 175.36 | 2050 | 98.06 |
| 1000 | 168.85 | 2100 | 96.34 |
| 1050 | 162.80 | 2150 | 94.68 |
| 毒性终点浓度 1 | 380mg/m3 |  |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/m3） | 距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| 50 | 398.69 | 300 | 330.64 |
| 95 | 450. 14 | 350 | 313.37 |
| 100 | 449.73 | 400 | 296.31 |
| 150 | 416. 14 | 450 | 280.06 |
| 200 | 366.08 | 500 | 264.82 |
| 250 | 347.15 | 550 | 250.78 |

由预测结果可知，发生火灾时 CO 最大浓度值为 450. 14mg/m3，最远影响距离为 95米；大气毒性终点浓度-2：95mg/m3，最远影响距离为 2100 米。主要影响人数约为 5748人。

### （2）粉尘爆炸事件

可燃粉尘燃烧/爆炸对周边以辐射及冲击波形式产生影响，燃烧过程中会产生有毒烟气，对大气有一定影响。

### 通过“蒸汽云爆炸模型预测（TNT 当量法）”计算，事故影响预测见表 4-6.

蒸汽云爆炸的 TNT 当量计算公式：

WTNT=AWfQf/QTNT

式中：

A－蒸汽云的 TNT 当量系数，0.04； WTNT－蒸汽云的 TNT 当量，kg；

Wf－蒸汽云中燃料总质量，kg；

Qf－燃料的燃烧热，KJ/Kg；

QTNT－TNT 的爆炸热 QTNT=4520KJ/Kg死亡半径：R= 13.6(WTNT/1000)0.37

重伤半径：R1= 1.082（E/101300）1/3式中：E= 1.8AWfQf

轻伤半径：R2= 1.956（E/101300）1/3式中：E= 1.8AWfQf

财产损失半径：Rc=5.6(WTNT)1/3

### 表 4-4    火灾爆炸事故影响分析与预测

| 序号 | 物质 | 单位 | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | m | 16.1 | 45.9 | 82.4 | 40.8 |

### 图 4.4.1  粉尘爆炸风险示意图

### （3）乙炔爆炸事件

表 4-4    火灾爆炸事故影响分析与预测

| 序号 | 物质 | 单位 | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | m | 2.7 | 9. 1 | 16.3 | 1.7 |

### 图 4.4.2  乙炔爆炸风险示意图

### 4.4.2 事件情景 6 、9 、10 、11

对地表水造成的不良影响以生产循环水、消防水进入立公河进行测算。立公河 COD为 18.8mg/L ，平均流速约为 0.08m/s ，平均流量约为 4m3/s 。立公河水质情况见表 4-11。

表 4-11  立公河水质情况

| 河流 | CODcr（mg/L） |
| --- | --- |
| 立公河 | 18.8 |

污水非正常排放对水质会产生不良影响，假设污水 COD 浓度为 250mg/L ，流量4m3/s ，事故时间 1h ，总废水量 88m3。

按照《环境影响评级技术导则》，立公河河道基本平直,考虑河流充分混合段，评价采用一维对流扩散模型进行预测。

一维对流扩散模型如下：

式中：

C—预测河段污染物浓度，mg/L;

C0—初始预测断面污染物浓度，mg/L;

k1—衰减系数，1/d;

d—混合深度；

x—距排污口的纵向距离，m;

u—河水流速，m/s;

式中：

C0—混合后河流中污染物浓度，mg/L;

Ch—河流中污染物的背景浓度，mg/L;

Cp—污水中污染物的浓度，mg/L;

Qh—河流流量，m3/s;

Qp—污水流量，m3/s。

COD 降解系数 K1 为 0.1-0.25d-1 ，取 0.2。

生产废水超标排放对立公河河段 COD 浓度影响进行预测，结算结果见表 4-12。

表 4-12  超标废水直排对下游不同断面影响

| 排污口下游距离 x（m） | COD（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 20.39 |
| 50 | 20.36 |
| 100 | 20.32 |
| 150 | 20.28 |
| 200 | 20.25 |
| 250 | 20.21 |
| 300 | 20.17 |
| 350 | 20.14 |
| 400 | 20.10 |
| 450 | 20.07 |
| 500 | 20.03 |
| 550 | 19.99 |
| 600 | 19.96 |
| 650 | 19.92 |
| 700 | 19.88 |
| 750 | 19.85 |
| 800 | 19.81 |
| 850 | 19.78 |
| 900 | 19.74 |
| 950 | 19.71 |
| 1000 | 19.67 |
| ... | ... |
| 1900 | 19.04 |
| 2000 | 18.97 |

由上表可以看出，初始混合浓度为 20.39mg/L ，与本底值（18.8mg/L）相比，超标废水直接进入立公河将对立公河断面 COD 指标有一定影响，影响范围约为 1900m。

### 4.4.3 事件情景 7 、8

废气超标排放事故后果分析

废气超标排放对外环境影响根据大气环境影响评价技术导则中的单源预测模式。根

据公司实际情况，参照表 3-19 ，预测源强参数见表 4-17 ，预测结果见表 4-18。

表 4-17    废气有组织污染源参数

| 污染源 | 污染物名称 | 排气筒高度 m | 排气筒出口内径 m | 烟气流速 m/s | 烟气温度℃ | 非正常排放时源强 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.4 | 17.68 | 25 | 0.2625 |
| DA002 | 颗粒物 | 15 | 0.4 | 11.05 | 25 | 0.3853 |
| DA003 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.4 | 11.05 | 25 | 0.0231 |

表 4-18  废气污染源预测参数

| 污染源 | 下风向距离 (m) | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测 浓度 Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| DA001 | 200 | / | / | 24. 14 | 1.21 |
| DA002 | 200 | 35.42 | 3.94 | / | / |
| DA003 | 200 | / | / | 2. 12 | 0. 11 |

由上表可知 ，DA001 非甲烷总烃下风向最大浓度 24. 14μg/m3 ，小于标准要求2.0mg/m3 ，对周围大气环境影响较小，主要影响 198 人。

### DA002 颗粒物下风向最大浓度 35.42μg/m3 ，小于标准要求 0.9mg/m3 ，对周围大气

环境有影响，主要影响 198 人。

DA003 非甲烷总烃下风向最大浓度 2. 12μg/m3，小于标准要求 2.0mg/m3,对周围大气环境有影响，主要影响 198 人。

# 5  现有环境风险防控和应急措施差距分析

环境风险管理是对可能存在的事故采取有效的防范措施，控制和防治对环境的污染，同时对可能造成的环境灾害制定应急预案，减少环境风险。

## 5.1  环境风险管理制度

公司现有环境风险管理制度差距分析见表 5-1。

表 5-1  环境风险管理制度差距分析

| 序号 | 项目 | 实际情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实。 | 公司已建立了环境风险防控和应急措施制 度、环境应急资源维护更新制度、污染防治 设施运行管理制度，重点风险防控岗位由专 人负责，见表 5-2 、5-3。 | 雨水排口没有监控 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环 境风险防控和应急措施要 求是否落实。 | 公司建设项目环评及环评批复的各项环境风险防控和应急措施均已落实。 | / |
| 3 | 是否经常对职工开展环境 风险和环境应急管理宣传 和培训。 | 仅在醒目区域张贴了应急处置卡，未对员工 进行宣讲及培训。 | / |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 公司建立了有效的突发环境事件信息报告制 度，并确保有效执行。 | / |

公司已建立了环境风险防控和应急措施制度，重点风险防控岗位由专人负责；公司环境风险防控相关制度见表5-2；关键装置/重点部位岗位责任情况见表 5-3。

表 5-2  环境风险防控相关制度一览表

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 |
| 2 | 环境应急资源维护更新制度 |
| 3 | 污染防治设施运行管理制度 |

表 5-3  环境风险防控重点岗位责任一览表

| 重点风险防控岗位名称 | 负责部门 | 部门负责人 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（包括车间原料区、气罐 区） | 安全员 | 贲驰 | 按要求进行操作和定期维护保 养，定期对安全设施进行检查并 记录，确保有效实施 |
| 危废仓库 | 安全员 | 贲驰 |  |
| 废气处理设施、应急池 | 安全员 | 贲驰 |  |

## 5.2  环境风险防控与应急措施

企业环境风险防范与应急措施情况见表 5-4。

表 5-4  环境风险防控与应急措施差距分析对比表

| 序号 | 环境风险防控与应急措施要求 | 企业现状 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水 排放口对可能排出的环境风险物质，按照物 质特性、危害，设置监视、控制措施，分析 每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和 措施的有效性。 | 公司废气排放口设置采样 孔，虽已配备专人负责巡回 检查废气处理装置的运转 情况，但无监督核查机制， 无法确保责任人是否履职。 公司实行“雨污分流”制，雨 水收集后经厂区雨水管网 排入市政雨水管网。 | 配备专人巡查，并由安环部门进行监督检查。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排 出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收 集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统 防控措施、生产废水处理系统防控措施等， 分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情 况和措施的有效性。 | 1）危废仓库设置导流沟和收集槽； （2）本公司消防尾水全部排入应急事故池（40m3 ），应急事故池位于公司西北角，能保证事故状态下顺利收集泄漏物，并已设置发电机、水泵、和应急电源。 | 上述措施合理有效，但 未能定岗定员，需安排 专门人员并严格执行， 方可有效控制事故排 放。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧 急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒 性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边 公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措 施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的 有效性 | 不涉及 | 不涉及 |

## 5.3  环境应急资源

公司环境应急资源见表 5-5。

表 5-5  公司环境应急资源情况

| 序 号 | 环境应急资源 | 企业现状 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备 （包括应急监测） | 已配备大部分的应急物资和应急装备，见 表 3-27、3-28，应急监测委托专业的监测 队伍进行 | 厂内还需配备专 用收集容器等应 急物资 |
| 2 | 是否已设专职或兼职人员组成的应急 救援队伍 | 已设置专门的应急救援队伍，由不同部门 人员兼职，见表 3-29。 | / |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援 协议或互救协议（包括应急物资、应 急装备和救援队伍等） | 与江苏嘉旺建材科技有限公司订互救协 议。 | / |
| 4 | 是否签订突发环境事件应急监测协议 | 与江苏裕和检测技术有限公司签订应急 监测协议。 | / |

## 5.4  历史经验教训总结

公司应不断改进技术装备，根据应急处置工作的需要，邀请行业专家和专业技术队伍对公司的各应急救援队伍进行培训，特别是生产一线操作人员的应急防护知识培训，大力提高从业人员的应急救援能力。在异常条件下能采取有效的应急救护措施，避免事故损失扩大。加强与周边企业的应急联动，以便发生事故时可及时取得支持；收集同行业的各类突发环境事件案例，建立案例库，从中吸取经验教训。

公司生产装置、储存场所以及需要提醒人员注意的地点需设置各种安全标志；定期系统检漏；管道施工按规范要求进行；设置了建构筑物的安全通道；严格控制与消除火源；严格控制设备质量与安装质量；加强管理、严格纪律；委托有运输资质和经验的运输单位承担危险化学物质等运输转移工作。

## 5.5  需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6 个月）和长期（6 个月以上）列表说明需要整改的项目内容，包括：整改涉及的环境风险单元、环境风险物质、目前存在的问题（环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、应急资源）、可能影响的环境风险受体等。

通过本次对公司的检查，发现公司存在的事故隐患及需要整改的内容见表 5-6。

表 5-6  存在的事故隐患及需整改内容表

| 序号 | 存在问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境应急原演练制度需进行培训 | 中期 |
| 2 | 学习应急预案 | 长期 |
| 3 | 补充应急物资（正压式呼吸器、防毒面具等） | 短期 |
| 4 | 雨水排口缺少监控 | 短期 |

# 6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划

## 6.1  短期整改内容及实施计划

公司列入短期整改内容及实施计划见表 6-1。

表 6-1  短期整改内容及实施计划

| 序号 | 问题 | 整改方案 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充应急物资 | 补充完善应急物资，做到在岗人员都佩戴好个人防护用品 | 2025 年 8 月 | 徐小燕 |
| 2 | 雨水排口缺少监控 | 雨水总排口安装视频监控 | 2025 年 8 月 | 徐小燕 |

## 6.2  中、长期整改内容及实施计划

公司列入中、长期整改内容及实施计划见表 6-2。

表 6-2  中、长期整改内容及实施计划

| 序号 | 问题 | 整改方案 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境应急原演练制度需进 行培训 | 加强突发环境事件的应急预案和应 急物资使用，闸阀演练操作培训， 提高员工的风险防控意见和实际操 作经验 | 2025 年 10 月 | 徐小燕 |
| 2 | 学习应急预案 | 定期组织学习大公镇、海安市环境 应急预案相关内容，同时积极配合 参与园区开展的相关应急培训与演 练 | 2025 年 10 月 | 徐小燕 |

# 7  企业突发环境事件风险等级

## 7.1  风险等级确定

根据企业周边大气/水环境风险受体敏感程度（E）、涉气/水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气/水环境风险控制水平（M），分别确定企业突发大气/水环境事件风险等级。

### 7.1.1  突发大气环境事件风险等级确定

根据 3.5 章节分析可知，公司大气环境风险受体为类型2（E2），公司 Q 大气=0.496244 <1 ，属于 Q0 ，M 值为 M1 ，因此确定环境风险等级为“一般-大气（Q0）”。

### 7.1.2  突发水环境事件风险等级确定

根据 3.6 章节分析可知，公司水环境风险受体为类型 3（E3），公司 Q 值为 Q 水 =0.466244＜1 ，属于 Q0 ，M 值为 M1 ，因此确定环境风险等级为“一般-水（Q0）”。

## 7.2  风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级分级方法》（HJ941-2018）要求，近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。公司近三年内未发生突发大气、水环境事件以及违法违规行为，故不做调整。

## 7.3  风险等级表征

通过上述分析，公司突发环境事件风险等级为：一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。

公司经过短期计划的实施后，能进一步提高公司环境风险控制水平，使公司的风险管理更趋于合理化。